| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.2 - Modellparameteranalyse (Version 1.01) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.2 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.2 | Version / Revision V1.0 Rev.1 | Datum der Erstellung: 21.01.05 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 21.01.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 21.01.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 21.01.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	10

2	Lösungsvorschläge	11

2.1	Generischer Ansatz	11

2.2	Aufbau der SWE	11

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	12

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	12

3.2	Einzelbeschreibungen	14

3.2.1	Modul „Daemon“	15

3.2.2	Modul „Ereigniskalender-Auswertung“	16

3.2.3	Modul „Kapazitätsermittlung“	16

3.2.4	Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“	16

3.2.5	Modul „Ganglinienauswahl“	17

3.2.6	Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“	18

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	28

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	28

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	28

4	Schnittstellen	29

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	29

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	29

Anforderungszuordnungen	30

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	12

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	14

Abbildung 3: Funktionsweise Modul Daemon	15

Abbildung 4: Zusammenspiel Komponente Datenaustausch Datenverteiler	19

Abbildung 5: Aufbau Shared Memory	24

Abbildung 6: Kommunikation über den Shared Memory	25

Abbildung 7: Ablauf Anforderung Ganglinie	26

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	13

Tabelle 2: Eintrag im INI-File des DAF-Managers	22

Tabelle 3: Header Bereich des Shared Memory	23

Tabelle 4: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	28

Tabelle 5: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	30

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Schnittstellenbeschreibung Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE Modellparameteranlayse. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Ereigniskalender-Auswertung“

- Modul „Kapazitätsermittlung“

- Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“

- Modul „Ganglinienauswahl“

- Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

Die Schnittstelle zwischen den teilweise in C geschriebenen Modulen und dem Datenverteiler erfolgt über einen Shared Memory.

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Modellparameteranalyse“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Ereigniskalender-Auswertung“

- Modul „Kapazitätsermittlung“

- Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“

- Modul „Ganglinienauswahl“

- Modul „DAF“

- Modul „DAF-Manager“

- Modul „DAF-Shared Memory“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.02.01.01 | Modul „Daemon“ |
| SE-01.02.02.01 | Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ |
| SE-01.02.03.01 | Modul „Kapazitätsermittlung“ |
| SE-01.02.04.01 | Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“ |
| SE-01.02.05.01 | Modul „Ganglinienauswahl“ |
| SE-01.02.06.01 | Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ |
| SE-01.02.06.02 | Modul „DAF“ |
| SE-01.02.06.03 | Modul „DAF-Manager“ |
| SE-01.02.06.04 | Modul „DAF-Shared Memory“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Daemon“

Starten der SW-Module der SWE.

Identifikation: SE-01.02.01.01

Das Modul Daemon übernimmt folgende Aufgaben:

- Starten der Module der SWE

- Überwachen der Module der SWE

Beim Daemon Prozess handelt es sich um einen in C geschriebenen Prozess, der die einzelnen Prozesse der SWE startet. Als erster Prozess muss der Prozess „DAF-Manager“ gestartet werden, der dynamisch den „Shared Memory“ der SWE anlegt.  Der Daemon-Prozess muss warten, bis der „Shared Memory“ angelegt worden ist. Anschließend werden die anderen Prozesse der SWE gestartet. Welche Prozesse gestartet werden, wird aus einem INI-File eingelesen. Die vom Daemon gestarteten Prozesse müssen zyklisch Einträge im „Shared Memory“ der SWE vornehmen, damit der Daemon prüfen kann, ob die von ihm gestarteten Prozesse noch leben. Wird der Ausfall eines Prozesses erkannt, erfolgt ein Eintrag in einem Logbuch und der Prozess wird erneut gestartet. Die Timeout Zeit der einzelnen Prozesse wird ebenfalls über ein INI-File eingestellt.

Durch die Verwendung des INI-Files ist es möglich den Daemon-Prozess zu konfigurieren. Daher kann dieser Prozess auch in den anderen SWE der Netzbeeinflussungsanlage verwendet werden.

Abbildung 3: Funktionsweise Modul Daemon

### Modul „Ereigniskalender-Auswertung“

Verwaltung von Ereignissen

Identifikation: SE-01.02.02.01

Das Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Verwalten von Ereignissen

- Automatisches Versenden von Ereignissen bei Gültigkeit

- Abfrage von Ereignissen (auf Anfrage)

Im Ereigniskalender werden alle aktuellen und zukünftigen Ereignisse eingetragen und verwaltet. Das Ereignis enthält eine Kennung über seine zeitliche Gültigkeit (Ereigniszeitbezug) sowie eine räumliche Kennung (Ereignisortsbezug), für welchen Streckenabschnitt oder welches (Teil-)Netz es relevant ist. Zusatzinformationen zu diesem Ereignis werden in der Datenbank vorgehalten. Weiterhin werden alle Ereignisse bei Eingabe über die Bedienoberfläche (d.h. im DV-Segment „Bedienung und Visualisierung“) in der Datenbank archiviert.

Der Ereigniskalender enthält alle Ereignisse, die im Netz aktuell oder zukünftig vorliegen werden oder historisch vorgelegen sind. Ein Ereignis ist als mögliche Ursache für einen bestimmten Verkehrsablauf zu sehen. Es kann Veränderungen im Verkehrsaufkommen auslösen (z.B. Wochentag, Ferienbeginn, Messe) oder die Leistungsfähigkeit einer Straße beeinträchtigen (z.B. Baustelle, Unfall).

### Modul „Kapazitätsermittlung“

Kapazitätsermittlung

Identifikation: SE-01.02.03.01

Das Modul „Kapazitätsermittlung“ übernimmt folgende Aufgaben:

Im Modul Kapazitätsermittlung wird die verkehrstechnische Leistungsfähigkeit des zu betrachtenden Verkehrsnetzs einschließlich des erwarteten Verlaufs in der Zukunft ermittelt. Die Kapazitätsermittlung wird in jedem Berechnungsintervall für alle in der Datenbank hinterlegten Abschnitte des zu betrachtenden Verkehrsnetzes durchgeführt. Für ungestörte Streckenabschnitte werden die vorgegebenen Kapazitätswerte der jeweils zugeordneten Fundamentaldiagramme aus der Stammdatenbank übernommen.

### Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“

Fundamentaldiagrammauswahl

Identifikation: SE-01.02.04.01

Das Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“ übernimmt folgende Aufgaben:

In diesem Modul wird den einzelnen Streckenabschnitten des betrachteten Verkehrsnetzes bzw. den vorübergehend eingefügten (Stau-, Baustellen- oder Unfall-)Segmenten jeweils ein Fundamentaldiagramm (Q-V-Beziehung) zugeordnet. Für die Auswahl des Fundamentaldiagramms sind die dem System bekannten Umfeldbedingungen und die Tagesgruppe maßgebend. Liegen hierzu keine Informationen vor bzw. ist kein den Umfeldbedingungen und der Tagesgruppe angepasstes Fundamentaldiagramm vorhanden, wird auf das für den Streckenabschnitt hinterlegte Standarddiagramm zurückgegriffen. Ist auch dieses nicht vorhanden, wird auf das zur Anzahl der Fahrstreifen dieses Abschnitts passende Default-Fundamentaldiagramm zurückgegriffen.

### Modul „Ganglinienauswahl“

Ganglinienauswahl

Identifikation: SE-01.02.05.01

Das Modul „Ganglinienauswahl“ übernimmt folgende Aufgaben:

In diesem Modul wird den einzelnen Streckenabschnitten des betrachteten Verkehrsnetzes jeweils eine (Verkehrsstärken-)Ganglinie zugeordnet.

Die Ganglinienauswahl erfolgt anhand der aktuellen Tagesgruppe und der im Ereigniskalender als gültig eingetragenen besonderen Ereignisse. Die gültigen Ereignisse werden entsprechend den im Modul „Ereigniskalender“ beschriebenen Verfahren ausgewählt und als Liste mit den zugehörigen Werten zurückgeliefert. Ausgewählt wird das Ereignis mit dem höchsten Wert, zu dem eine Ganglinie vorliegt, die auf Basis einer Stichprobe von mindestens N Tagen (konfigurierbar) erstellt wurde (Erstversorgung: N = 3).

Sofern mehrere Standardganglinien für die gleiche (ausgewählte) Tagesgruppe zur Verfügung stehen, wird die Standardganglinie mit der größten Stichprobe, d.h. mit den meisten verarbeiteten Ganglinien verwendet. Der zu erwartende Mehrverkehr aufgrund der besonderen Ereignisse wird zu den Verkehrsstärkewerten der ausgewählten Ganglinie addiert

### Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

Eine Problematik der SWE besteht darin, dass für den Datenaustausch mit dem Datenverteiler DAV eine C++ Library benötigt wird, während einzelne Module der SWE in C geschrieben sind.  Um einen Datenaustausch zwischen der C++ Welt und der C Welt zu ermöglichen, wird ein „Shared Memory“ zwischen den Modulen der SWE eingesetzt.

Die Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ hat daher folgende Aufgaben:

- Anlegen des „Shared Memory“ der SWE

- Abwickeln des Datenaustauschs zwischen den Prozessen der SWE und dem Datenverteiler

Damit diese Komponenten nur einmal entwickelt und dadurch für alle SWEn der Netzbeeinflussungsanlage einsetzbar ist, muss die Komponente, insbesondere der Aufbau des „Shared Memory“, frei konfigurierbar sein. Das hierzu notwendige Vorgehen wird in der folgenden Abbildung verdeutlicht:

Abbildung 4: Zusammenspiel Komponente Datenaustausch Datenverteiler

Erläuterung:

(1) Der Aufbau des „Shared Memory“ ist in einem INI-File der Komponente beschrieben. In diesem INI-File sind teilweise Verweise auf andere Dateien enthalten (6) (7).

(2) Aus dem INI-File des Daemon Prozesses (siehe Kapitel 3.2.1) liest der DAF-Manager die Anzahl der Prozesse ein, die vom Daemon-Prozess gestartet werden. Für jeden dieser Prozesse muss im „Shared Memory“ ein Speicherplatz vorhanden sein, damit jeder Prozess dem Daemon Prozess mitteilen kann, dass er noch „lebt“.

(3) Die einzelnen C-Prozesse greifen über C-Strukturen auf den „Shared Memory“ zu.  Diese C-Strukturen werden in C-Header Dateien definiert, aus denen ein C-Compiler zusammen mit den C-Quelldateien die eigentlichen C-Prozesse erzeugt (4) (5).  Damit der „Shared Memory“ vom Aufbau her den C-Strukturen entspricht, liest der DAF-Manager diese C-Strukturen aus den C-Header Dateien ein und reserviert entsprechend der Größe dieser C-Strukturen Speicher im „Shared Memory“. Es muss sichergestellt werden, dass der C-Compiler  die einzelnen Elemente der Strukturen direkt hintereinander anlegt, ohne Speicherstellen dazwischen frei zu lassen.  Dies kann je nach Compiler z.B. durch den Eintrag #pragma nomember_alignement am Anfang der C-Header Datei erzeugt werden.

(8) Damit auf die C-Prozesse wissen wie der Shared Memory aufgebaut ist, greifen sie auch auf das INI-File des DAF-Managers zu. Eine genaue Erläuterung des Aufbaus des INI-Files ist in Kapitel 3.2.6.2 nachzulesen.

#### Modul „DAF“

Datenverteiler Applikationsfunktion

Identifikation: SE-01.02.06.02

Das Modul „Datenaustausch Datenverteiler“ übernimmt folgende Aufgaben:

Das Modul DAF implementiert die Anbindung der Datenverteiler Applikationsfunktionen zum Datenverteiler über TCP. Es abstrahiert die benötigten Funktionalitäten TCP und stellt über eine allgemein verwendbare, einfache Schnittstelle einen verbindungsorientierten, gesicherten Kommunikationskanal zur Verfügung. Mit Hilfe der in TCP enthaltenen Quittierung und Wiederholung von Telegrammen wird die Erkennung und Korrektur von Übertragungsfehlern realisiert.

Das Modul enthält Funktionen zum Aufbau und zur Terminierung von TCP-Verbindungen und stellt für den Datenaustausch Streams zur Verfügung, über die Daten gelesen und geschrieben werden können. Weiterhin enthält es Funktionen zur Parametrierung der Ein- und Ausgabepuffer der zugrundeliegenden TCP-Implementierung.

Beim Aufbau von TCP-Verbindungen wird zwischen dem aktiven und dem passiven Verbindungsaufbau unterschieden. Der aktive Verbindungsaufbau wird in TCP-Clients benutzt, die den Aufbau einer TCP-Verbindung zu einem bestimmten Kommunikationspartner anstoßen. Der passive Verbindungsaufbau wird von TCP-Servern benutzt, die auf Verbindungswünsche von beliebigen TCP-Clients warten.

Der TCP-Kommunikationskanal wird als eigenes Modul realisiert, weil die Kommunikation durch andere Protokolle austauschbar sein muss. Außerdem kann dieses Modul bei anderen SW-Einheiten wiederverwendet werden.

#### Modul „DAF-Manager“

Datenverteiler Applikationsfunktion Manager

Identifikation: SE-01.02.06.03

Um bestehende C/C++ Software der Fa. Dambach an den JAVA Datenverteiler von K2S anbinden zu können, wird ein Modul (DAV-Manager) benötigt, das die komplette Funktionalität der JAVA DAF unter C/C++ bereitstellt.

Der DAV-Manager stellt die Verbindung auf der einen Seite zum Datenverteiler und auf der anderen Seite zur C/C++ Applikation her. Die interne Kommunikation zwischen DAV-Manager und  C/C++ Applikation findet dabei über einen Shared-Memory statt. Die Anbindung und Kommunikation an den Datenverteiler findet über die Funktionen der C/C++ Datenverteiler Applikations Funktionen statt

Das Modul „DAF-Manager“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Anlegen und Initialisieren des Shared Memory der SWE

- Kommunikation mit dem Datenverteiler über die Datenverteiler Applikationsfunktion

- Kommunikation mit den Modulen „Daemon“, „Ereigniskalender-Auswertung“,  „Kapazitätsermittlung“,  „Fundamentaldiagrammauswahl“ und „Ganglinienauswahl“ über den Shared Memory über Funktionen vom Modul „DAF-Shared Memory“.

##### Anlegen und Aufbau des Shared Memory

Für das Anlegen des Shared Memory liest der DAF-Manager aus einem INI-File ein, welche Datenstrukturen im Shared Memory angelegt werden sollen. Den Aufbau bzw. die Grösse der Struktur bestimmt der DAF-Manager aufgrund der C-Header Datei, in der die Struktur beschrieben ist.

- Eintrag in Header Datei „stru.h“

Beispiel:

typedef struct fs_konfig

{

long          id_fs;    /* {FahrStreifen.Id} */

long          id_de;    /* {FahrStreifen._Id_DeLve} */

int           typ;      /* {FahrStreifen.Typ} */

int           lage;     /* {FahrStreifen.Lage} */

unsigned char lb;       /* {Fahrstreifen._KnotenNummer_SteuerModul} */

unsigned char hb;       /* {Fahrstreifen._KnotenNummer_SteuerModul} */

unsigned char ehb;      /* {Fahrstreifen._KnotenNummer_SteuerModul} */

unsigned char fg;       /* {Fahrstreifen._fg} */

unsigned char de;       /* {Fahrstreifen._De_DeLve} */

} FS_KONFIG;

Im Kommentar hinter den einzelnen Strukturelementen wird die Umsetzungsvorschrift Datenkatalog – Strukturelement festgelegt. Für das obige Beispiel bedeutet dies:

- das Strukturelement id_fs entspricht dem Datenkatalogelement Fahrstreifen.ID . Analoges gilt für alle Umsetzregeln in denen das Attribut nicht mit einem „_“ beginnt.

- Attribute in den Umsetzregeln die mit einem „_“ beginnen sind Spezialfälle, die u.u. im DAF-Manager hart kodiert werden müssen.

- Eintrag im INI-File des DAF-Managers

Für jede Struktur die im Shared Memory angelegt werden soll muss ein Eintrag folgender Art im INI-File des DAF-Managers vorhanden sein (x steht für die laufende Strukturnummer):

| Eintrag | Beschreibung | Wert |
| --- | --- | --- |
| x_objekt | Strukturname im SHM und C-Applikation | z.B. KURZZEITDATEN |
| x_daten | verwendeter Datentyp aus dem Datenkatalog | z.B. Fahrstreifen |
| x_atg | Attributgruppe aus der die Daten entnommen werden | z.B. VerkehrsDatenKurzZeitIntervall |
| x_anzahl | Anzahl wie oft die Struktur im Shared Memory vorgehalten werden soll: - Anzahl wird vom DAF-Manager dynamisch ermittelt basierend auf x_daten und x_atg. - Anzahl wird fest vorgegeben - Anzahl ist identisch mit der Anzahl einer anderen Struktur im Shared Memory | 0 – Anzahl dynamisch > 0 – Anzahl fest vorgegeben Stukturname – Anzahl entspricht der Anzahl dieser Struktur |
| x_richtung | Richtung des Datenaustauschs, bei ausgehenden Daten meldet sich der DAF-Manager beim Datenverteiler für die in x_atg beschrieben Attributgruppe als Quelle an. Für eingehende Daten, bzw. Konfigurationsdaten muss sich der DAF-Manager als Senke für die in x_atg beschrieben Attributgruppe beim Datenverteiler anmelden. | 0 - Konfig 1 - eingehend 2 - ausgehend |
| x_empf_proz | Nur bei eingehenden Daten, Liste der Prozesse, die diese Daten als Input benötigen. | Index der Prozesse |
| x_ind_stru | Struktur die zur Indizierung verwendet werden soll | z.B. FS_KONFIG |
| x_ind_var | Variable innerhalb der Indizierungsstruktur | z.B. id_fs |
| x_ind_var_vgl | Variable aus dem Datenkatalog, mit der bei der Indizierung verglichen wird | z.B. id |

Tabelle 2: Eintrag im INI-File des DAF-Managers

Beispiel:

[COMMON_1]

anzahl_objekte = 2

0_objekt      = FS_KONFIG       ;          Name der Stuktur in einem H-File

0_daten       = FahrStreifen    ;          Datentyp aus Datenkatalog

0_anzahl      = 0               ;          Anzahl wird dynamisch bestimmt

0_richtung    = 0               ;          Konfigurationsobjekt

0_datei       = stru.h          ;          Name des H-Files mit der

Struktur FS_KONFIG

2_objekt      = KURZZEITDATEN   ;          Name der Stuktur in einem H-File

2_daten       = FahrStreifen    ;          Datentyp aus Datenkatalog

2_atg         = VerkehrsDatenKurzZeitIntervall ; Attributgruppe

2_anzahl      = FS_KONFIG       ;          Anzahl entspricht der Anzahl der

;          Struktur FS_KONFIG

2_richtung    = 1               ;          INPUT-Daten

2_ind_stru    = FS_KONFIG       ;          Indizierung wie in FS_KONFIG

2_ind_var     = id_fs           ;          Variable innerhalb der

Indizierungsstruktur

2_ind_var_vgl = id              ;          Variable aus Datenkatalog

2_empf_proz   = 0 , 3, 7        ;          Empfängerprozesse

- Aufbau des Shared Memory

- Aufgrund der Informationen aus dem INI-File bzw. den referenzieren Header Dateien ist der DAF-Manager nun in der Lage den Shared Memory anzulegen.

- Der Shared Memory ist in einen Header Bereich und einen Daten Bereich unterteilt. Im Header Bereich werden die Adressen und Dimension der im Shared Memory angelegten Strukturen abgelegt:

| Element | Datentyp | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Anzahl | INT | Anzahl Datenbereiche (Strukturen) im Shared Memory |
| Startadresse | LONG | Startadresse Datenbereich 1 |
| Anzahl Einträge | INT | Anzahl Einträge Datenbereich 1 |
| Größe Eintrag | INT | Größe Datenbereich 1 |
| ... |  |  |
| Startadresse | LONG | Startadresse Datenbereich n |
| Anzahl Einträge | INT | Anzahl Einträge Datenbereich n |
| Größe Eintrag | INT | Größe Datenbereich n |

Tabelle 3: Header Bereich des Shared Memory

Der so erzeugt Shared Memory hat dann folgenden Aufbau:

Abbildung 5: Aufbau Shared Memory

##### Datenaustausch zwischen C-Prozessen und Datenverteiler

Für den Datenaustausch wird einmal eine Umsetzvorschrift benötigt, wie die Daten der Strukturen der C-Prozesse auf die Attribute des Datenverteilers umzusetzen sind. Diese Umsetzvorschrift ist in Kapitel 3.2.6.2.1 beschrieben.

Für die Adressierung der Objekte im Datenkatalog wird die PID verwendet, innerhalb der C-Prozesse die TLS-Kenngrößen Knotennummer, FG, DE. Um  diese Umsetzung vornehmen zu können muss sich der DAF-Manager eine Umsetzungstabelle vorhalten. In dieser Tabelle müssen folgende Elemente enthalten sein:

- PID	(permanente ID)

- LB		(Low-Byte)

- HB		(High-Byte)

- EHB	(ExtraHigh-Byte)

- FG		(Funktionsgruppe)

- DE		(De-Kanal)

Innerhalb des Shared Memory muss neben den Konfigurations- und Datenstrukturen ein Bereich vorgesehen werden, über den die einzelnen Prozesse mit den DAF-Manger kommunizieren können:

Abbildung 6: Kommunikation über den Shared Memory

Bei diesen FIFO Bereichen handelt es sich um Strukturen die ebenfalls über INI- und Header File definiert werden und als Kommunikationsmittel zwischen Prozess und DAF-Manager verwendet werden.

Für den Datenaustausch komplexerer Strukturen, wie z.b. einer Ganglinie, werden weitere komplexere Bereiche im Shared Memory benötigt. Diese Bereiche werden vom DAF-Manager verwaltet.

Beispiel: Anfordern einer Ganlinie

Abbildung 7: Ablauf Anforderung Ganglinie

- Prozess 1 benötigt eine Ganglinie. Er fordert beim DAF-Manager einen Index innerhalb des Datenbereichs „Anforderung Ganglinie“ an.

- DAF-Manager bestimmt Index und sendet diesen Index an Prozess 1

- Prozess 1 schreibt die eigentliche Anforderung in den Datenbereich „Anforderung Ganglinie“ unter dem vom DAF-Manager vergebenen Index

- Prozess 1 teilt dem DAF-Manager mit, dass die Anforderung bereit steht.

- DAF-Manager liest die Anforderung

- DAF-Manager wandelt die Anforderung entsprechend dem Datenkatalog um und sendet die Anforderung an den Datenverteiler

- Nach Erhalt der angeforderten Ganglinie wird diese entsprechend der Umsetzungsvorschrift umgewandelt

- Die umgewandelte Ganglinie wird in den Datenbereich „Ergebnis Ganglinie“ eingetragen

- Prozess 1 wird mitgeteilt, dass die Ganglinie vorhanden ist

- Prozess 1 liest die empfangene Ganglinie

Beim Empfänger Prozess funktioniert das Ganze umgekehrt, hier wird die Anforderung vom DAF-Manager in den Shared Memory geschrieben, dem entsprechenden Prozess mitgeteilt, dass eine Anforderung vorhanden ist, der Prozess generiert die Ganglinie, schreibt sie in den Shared Memory und der DAF-Manager versendet sie an den Datenverteiler.

Analog zu diesem Beispiel können alle Datentypen angefordert werden.

#### Modul „DAF - Shared Memory“

Datenverteiler Applikationsfunktion Manager

Identifikation: SE-01.02.06.04

Das Modul „DAF-Shared Memory“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Funktionen zum Anlegen des Shared Memory

- Funktionen zum Schreiben in den Shared Memory

- Funktion zum Lesen aus dem Shared Memory

Der Aufbau des Shared Memory ist bereits in Kapitel 3.2.6.2 beschrieben.

## Dynamisches Ablaufmodell

Mit Ausnahme der Module „DAF“ bzw. „DAF-Shared Memory“ werden die einzelnen Module als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können (das Modul „DAF“ wird als Library zum Prozess „DAF-Manager“ dazugebunden, das Modul „DAF-Shared Memory“ wird als Datenbereich im Speicher angelegt).

Zum Starten der SWE muss der Daemon-Prozess gestartet werden. Der Daemon-Prozess startet als erstes den Prozess „DAF-Manager“ der den Shared Memory der SWE anlegt. Wenn der Shared Memory der SWE angelegt ist, werden vom Daemon Prozess die anderen Prozesse der SWE gestartet.

Welche Prozesse von Daemon-Prozess gestartet werden bzw. wie der Shared Memory aufgebaut ist, wird über INI-Files festgelegt.

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Modulen der SWE erfolgt ebenfalls über den Shared Memory der SWE. Entsprechende Einträge müssen im INI-File vorgesehen werden.

  - Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.02.01.01 | Modul „Daemon“ | mittel |
| SE-01.02.02.01 | Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ | mittel |
| SE-01.02.03.01 | Modul „Kapazitätsermittlung“ | mittel |
| SE-01.02.04.01 | Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“ | mittel |
| SE-01.02.05.01 | Modul „Ganglinienauswahl“ | mittel |
| SE-01.02.06.01 | Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ | mittel |
| SE-01.02.06.02 | Modul „DAF“ | mittel |
| SE-01.02.06.03 | Modul „DAF-Manager“ | mittel |
| SE-01.02.06.04 | Modul „DAF-Shared Memory“ | mittel |

Tabelle 4: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle SharedMemory – DAFManager

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul DAF-Manager

Schnittstelle zwischen SW-Modul DAF-Manager und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Daemon

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Schnittstelle zwischen SW-Modul Daemon und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – EreigniskalenderAuswertung

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ereigniskalender-Auswertung

Schnittstelle zwischen SW-Modul Ereigniskalender-Auswertung und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Kapazitätsermittlung

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kapazitätsermittlung

Schnittstelle zwischen SW-Modul Kapazitätsermittlung und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Fundamentaldiagrammauswahl

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Fundamentaldiagrammauswahl

Schnittstelle zwischen SW-Modul Fundamentaldiagrammauswahl und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Ganglinienauswahl

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ganglinienauswahl

Schnittstelle zwischen SW-Modul Ganglinienauswahl und Shared Memory

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Modellparameteranalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |  |  | Datenaustausch Datenverteiler |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Ereigniskalender-Auswertung | Kapazitätsermittlung | Fundamentaldiagrammauswahl | Ganglinienauswahl |  | DAF | DAF-Manager | DAF-Shared-Memory |
| T-Anf_149 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| T_Anf_150 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| T_Anf_151 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| T_Anf_152 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| T_Anf_86 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Tabelle 5: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module