| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.14 - Verkehrszustandsanalyse (Version 2.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: freigegeben |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.14 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.14 | Version / Revision V2.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 01.10.08 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 01.10.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 01.10.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 01.10.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.09.08 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 01.10.08 | V2.00 | Freigabe entsprechend eMail von Herrn Frik vom 29.09.08 | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau der SWE	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul „Ermittlung Verkehrssituation“	14

3.2.2	Modul „Ermittlung Verkehrszustände“	14

3.2.3	Modul „Stauanalyse“	15

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	16

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	16

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	16

4	Schnittstellen	17

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	17

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	17

Anforderungszuordnungen	18

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	12

Tabelle 4: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	16

Tabelle 5: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	18

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Schnittstellenbeschreibung Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE Verkehrszustandsanalyse. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Ermittlung Verkehrssituation“

- Modul „Ermittlung Verkehrszustände“

- Modul „Stauanalyse“

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Verkehrszustandsermittlung“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Ermittlung Verkehrssituation“

- Modul „Ermittlung Verkehrszustände“

- Modul „Stauanalyse“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.14.01.01 | Modul „Ermittlung Verkehrssituation“ |
| SE-01.14.02.01 | Modul „Ermittlung Verkehrszustände“ |
| SE-01.14.03.01 | Modul „Stauanalyse“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Ermittlung Verkehrssituation“

Ermittlung der Verkehrssituation

Identifikation: SE-01.14.01.01

Das Modul „Ermittlung Verkehrssituation“ übernimmt folgende Aufgaben:

Die Ermittlung besteht aus der Prüfung externer Baustellenmeldungen auf Konsistenz mit den im System vorhandenen Messdaten.

Folgende Prüfungen werden durchgeführt:

- Im Bereich gesperrt gemeldeter Fahrstreifen darf die dort gemessene Verkehrsstärke einen parametrierbaren Wert nicht überschreiten.

- Die theoretische Engpasskapazität der Baustelle wird mit dem Verkehrsfluss stromabwärts hinter der Baustelle verglichen. Die dort gemessene Verkehrsstärke darf die Engpasskapazität maximal um einen parametrierbaren Faktor überschreiten

Wenn eine dieser Prüfungen verletzt wurde, wird eine entsprechende Meldung generiert und an das Meldungsmanagement übergeben.

### Modul „Ermittlung Verkehrszustände“

Ermittlung der Verkehrszustände

Identifikation: SE-01.14.02.01

Das Modul „Ermittlung Verkehrszustände“ übernimmt folgende Aufgaben:

Mit Hilfe verschiedener Algorithmen wird der aktuelle Verkehrszustand an den einzelnen Messstellen bzw. auf den einzelnen Streckenabschnitten ermittelt.

Folgende Algorithmen kommen zum Einsatz:

- Ermittlung der Verkehrsstufen nach MARZ

- Ermittlung der aktuellen Verkehrszustände für die einzelnen Streckenabschnitte

- Verkehrszustandsklassifizierung anhand der Informationen aus den TMC Meldungen

Darüber hinaus wird aus den Ergebnissen der Algorithmen jeweils eine Information darüber erzeugt, ob in bestimmten Bereichen der Zustand „Stau“ oder „Nicht-Stau“ herrscht. Hierzu wird je Algorithmus ein Datensatz mit folgendem Inhalt ermittelt:

|  | Stau | Nicht-Stau |
| --- | --- | --- |
| Vertrauenswürdigkeit | Vs | Vns |
| Zugehörigkeit | Zs | Zns |
| Güte | Gs | Gns |

Dieser Datensatz wird jeweils einem oder mehreren Streckenabschnitten zugeordnet. Aus allen einem Streckenabschnitt zugeordneten Datensätzen wird danach ein einheitlicher Stauindikator errechnet, welcher einerseits diesem Abschnitt zugeordnet ist, andererseits einem bestimmten Ort an der Strecke zugeordnet wird.

### Modul „Stauanalyse“

Stauanalyse

Identifikation: SE-01.14.03.01

Das Modul „Stauanalyse“ übernimmt folgende Aufgaben:

Die Stauanalyse erzeugt und verwaltet eine Liste mit Stauobjekten. Ein Stauobjekt repräsentiert einen erkannten Stau und enthält Attribute, welche die Ergebnisse der Stauanalyse darstellen. Ein Stau wird als ein Objekt im Straßennetz angesehen, das eine Ausdehnung auch über mehrere Streckenabschnitte hinweg hat. Die Ausdehnung über Autobahnkreuze und Dreiecke erfolgt nur innerhalb der gleichen Autobahn.

Als Eingangsdaten für die Stauanalyse dienen die erzeugten Stauindikatoren.

Benachbarte Stauindikatoren sind zu Stauobjekten zusammenzufassen, sofern sie sich beide im Zustand „Stau“ befinden und vom nächsten Stauindikator oder vom zuletzt angenommenen Ende eines anderen Stauobjekts nicht mehr als ein parametrierbaren Abstand entfernt sind, oder sofern die Störfallindikatoren schon im vorhergehenden Intervall zu einem Stauobjekt gehört haben.

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.14.01.01 | Modul „Ermittlung Verkehrssituation“ | mittel |
| SE-01.14.02.01 | Modul „Ermittlung Verkehrszustände“ | mittel |
| SE-01.14.03.01 | Modul „Stauanalyse“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Verkehrssituation-Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Verkehrssituation

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Verkehrssituation-Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Verkehrszustandsanalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Verkehrszustände-Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Verkehrszustände

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Verkehrszustände-Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Verkehrszustandsanalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Stauanalyse-Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Stauanalyse

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Stauanalyse-Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Verkehrszustandsanalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über keine internen Schnittstellen.

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Verkehrszustandsanalyse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Ermittlung Verkehrssituation | Ermittlung Verkehrszustände | Stauanalyse |
| T_Anf_141 |  |  |  | x |  |  |
| T_Anf_142 |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_143 |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_144 |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_145 |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_146 |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_147 |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_148 |  |  |  |  |  | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module