| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.7 - Schalten und Überwachen (Version 2.01) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.7 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.7 | Version / Revision V2.0 Rev.1 | Datum der Erstellung: 25.09.08 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 25.09.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 25.09.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 25.09.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |
| 3 | 14.03.05 | V2.00 | Freigabe entsprechend BAWG vom 10.02.05 | Dambach-Werke |
| 4 | 24.09.08 | V2.01 | Überarbeitung Umstellung von Konzept C/C++ Daf auf Java | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau der SWE	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul „Schalten und Überwachen“	14

3.2.2	Modul „Mischer gesamt“	15

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	16

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	16

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	16

4	Schnittstellen	17

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	17

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	17

5	Anforderungszuordnungen	18

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	12

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	16

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	18

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE Schalten und Überwachen. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die Anforderungen der SWE in einem Modul zu bearbeiten.

- Modul „Schalten und Überwachen“

- Modul „Mischer gesamt“

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Schalten und Überwachen“ setzt sich aus dem Modul:

- Modul „Schalten und Überwachen“

- Modul „Mischer gesamt“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01-07.01.01 | Modul „Schalten und Überwachen“ |
| SE-01-07.02.01 | Modul „Mischer gesamt“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Schalten und Überwachen“

Schalten und Überwachen

Identifikation: SE-01-07.01.01

Das Modul Schalten und Überwachen übernimmt folgende Aufgaben:

Automatiksteuerung:

Entsprechend dem vom Entscheidungsmodell bereitgestellten Schaltbild müssen, sofern sich das Schaltbild vom vorherigen unterscheidet, Schaltbefehle entsprechend TLS generiert werden und von den entsprechenden Modulen der externen Kommunikation als Schaltwünsche, z.B. an die ZDF in NRW oder die UZ in RP weitergegeben werden.

Falls für einen Anzeigequerschnitt, der in einem Schaltbild nur einen Delestagepfeil anzeigen kann (z.B. Ankündigungszeichen), ein Schaltbild mit zwei Delestagepfeilen (für zwei unterschiedliche Umleitungsrouten für verschiedene Ziele) angefordert wird, wird das angeforderte Schaltbild unterdrückt und stattdessen ein parametrierbares alternatives Schaltbild generiert (Erstversorgung: „aus“).

Die Listen mit den Richtungsangaben und den Zustandsmeldungen, die den Schaltbildgenerierungen der Steuermodelle I und II zu Grunde liegen, werden gemäss der Priorität der gesamten Schaltbildanforderung ausgewählt. Ist die Priorität identisch, werden die Listen zusammengeführt (wie im Modul Priorisierung des Steuermodells I beschrieben).

Die übergebene Liste von Richtungsangaben wird dabei nach der dort festgelegten Reihenfolge dargestellt (in Schaltbefehle umgesetzt). Nicht (mehr) darstellbare Richtungsangaben werden weggelassen.

Ebenso werden die Listen mit den Zustandsmeldungen entsprechend ihrer Sortierung dargestellt (in Schaltbefehle umgesetzt). Die Listen werden zunächst nach Ursache/Schwere und anschließend nach Ort ausgewertet. Nicht (mehr) darstellbare Hinweise werden weggelassen.

### Überwachung der Wechselwegweiser:

Die Ausführung der Schaltungen wird durch Kontrolle der Rückmeldungen der Schilder überwacht.

Stimmt die zurückgemeldete Schaltung nicht mit der Sollschaltung überein, oder trifft eine (konfigurierbare) Zeit keine Rückmeldung ein, wird die Schaltung eine konfigurierbare Anzahl mal wiederholt und jeweils eine Meldung generiert. Ist dies nicht erfolgreich, wird eine andere Meldung höherer Priorität an das Meldungsmanagement versandt.

### Helligkeitssteuerung:

Die Ermittlung der Helligkeitsstufen erfolgt gemäß MARZ, Kap. 2.3.2.2.3.

Entsprechend den ermittelten Helligkeitsstufen wird ein TLS-Telegramm zur Steuerung der Helligkeit der zugeordneten Wechselwegweiser generiert.

Die Zuordnung zwischen den Helligkeitssensoren und den Wechselwegweisern ist in einer (konfigurierbaren) Zuordnungstabelle hinterlegt.

### Modul „Mischer gesamt“

Mischer gesamt

Identifikation: SE-01-07.02.01

Das Modul „Mischer gesamt“ übernimmt unter anderem folgende Aufgaben:

Dieses Modul enthält die Entgegennahme und Koordinierung von Handschaltungen.

Handschaltungen überlagern alle anderen Schaltungen. Grundsätzlich sind die Schaltungen jeweils nur für berechtigte Benutzer in dem Bundesland möglich, in dem sich die Wechselwegweiserketten befinden (d.h. im Bereich des jeweiligen NBA-Kernsystems). Sofern sich jedoch an einem NBA-Kernsystem für eine längere Zeit (parametrierbar) kein Benutzer eingeloggt hat, welcher zur Durchführung von Handschaltungen berechtigt ist, geht die Berechtigung für Handschaltungen automatisch an die berechtigten Benutzer des anderen Kernsystems über. Diese sind durch Hervorhebungen auf der Bedienoberfläche (z.B. stärkere Umrandung von schaltbaren Wechselwegweisern in den Übersichtsbildern, Entsperrung der jetzt möglichen Handschaltdialoge für die entsprechenden Ketten) von diesem Zustand zu informieren. Eine entsprechende Meldung ist an das Meldungsmanagement abzusetzen.

Es muss möglich sein, Handschaltungen nicht nur für gesamte Wechselwegweiserketten, sondern beschränkt auf einzelne DE aus verschiedenen Wechselwegweisern durchzuführen. Z.B. müssen innerhalb der Wechselwegweiser einzelne DE als „aus“ (nicht geschaltet) festgelegt werden können.

Zu berücksichtigen ist, dass auch von der ZDF in NRW Schaltwünsche an das Handschaltmodul übertragen werden können, die von den dort angeschlossenen Bedienstationen stammen.

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden jeweils als eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können.

  - Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01-07.01.01 | Modul „Schalten und Überwachen“ | mittel |
| SE-01-07.02.01 | Modul „Mischer gesamt“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle SchaltenUndUeberwachen – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul SchaltenUndUeberwachen

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle SchaltenUndUeberwachen - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit SchaltenUndUeberwachen

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle MischerGesamt – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul MischerGesamt

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle MischerGesamt - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit SchaltenUndUeberwachen

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über keine internen Schnittstellen.

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Schalten und Überwachen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Schalten und Überwachen | Mischer gesamt |
| T_Anf_174 |  |  |  | x |  |
| T_Anf_175 |  |  |  |  | x |
| T_Anf_176 |  |  |  | x |  |
| T_Anf_177 |  |  |  | x |  |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module