| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.11 – Meldungsmanagement (Version 1.01) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.11 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.11 | Version / Revision V1.0 Rev.1 | Datum der Erstellung: 21.01.05 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 21.01.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 21.01.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 21.01.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau der SWE	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul „Meldungsmanagement“	14

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	15

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	15

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	15

4	Schnittstellen	16

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	16

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	16

5	Anforderungszuordnungen	17

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	12

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	15

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	17

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |
| [SwArc 1.2] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: SW-Architektur SWE 1.2 – Modellparameteranalyse, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE „Meldungsmanagement“. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Meldungsmanagement“

- Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

Die Schnittstelle zwischen den teilweise in C geschriebenen Modulen und dem Datenverteiler erfolgt über einen Shared Memory.

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Meldungsmanagement“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Meldungsmanagement“

- Modul „DAF“

- Modul „DAF-Manager“

- Modul „DAF-Shared Memory“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

Die Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“, bzw. die zu dieser Komponente gehörenden Module, sowie das Modul „Daemon“ sind identisch mit den in der SWE 1.2 – Modellparameteranalyse realisierten Komponenten / Modulen. Eine Beschreibung dieser Komponenten / Modulen kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.11.01.01 | Modul „Meldungsmanagement“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Meldungsmanagement“

Meldungsmanagement

Identifikation: SE-01.11.01.01

Das Modul „Meldungsmanagement“ übernimmt folgende Aufgaben:

Die SWE „Meldungsmanagement“ ist dafür zuständig, eingehende Fehlermeldungen (sowohl von externen Schnittstellen als auch von anderen Modulen des Systems) in interne Meldungen umzuwandeln, der Benutzeroberfläche bereitzustellen und die Wiedervorlage abgelegter Meldungen auszulösen.

Dazu sind die eingehenden Fehlermeldungen und negativen Quittungen gemäss TLS entgegenzunehmen und gemäß Parametrierung eine Meldung entsprechend dem internen Meldungsformat zu generieren. Dabei muss der zugeordnete Text und der zugeordnete Meldungstyp parametrierbar sein, bei den herstellerspezifisch erweiterten Fehlermeldungen gemäss TLS 97 unterschiedlich je nach Hersteller. Sofern in einer Fehlermeldung oder negativen Quittung nach TLS mehrere Meldungen enthalten sind, sind entsprechend mehrere Meldungen zu generieren, die auch getrennt parametrierbar sein müssen.

Für die Wiedervorlage wird die entsprechende Liste der Datenbank zyklisch (konfigurierbar, Erstversorgung: alle 5 min) überprüft und bei Bedarf die entsprechende Meldung generiert sowie der Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt.

Beim Meldungsmanagement ist zu berücksichtigen, dass die Meldungen auch von mehreren Bedienstationen aus quittiert werden können. Daher müssen zu jeder Meldung beliebig viele Quittierungen (unter Angabe der jeweiligen quittierenden Usern) abgelegt werden können.

## Dynamisches Ablaufmodell

Mit Ausnahme der Module „DAF“ bzw. „DAF-Shared Memory“ werden die einzelnen Module als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können (das Modul „DAF“ wird als Library zum Prozess „DAF-Manager“ dazugebunden, das Modul „DAF-Shared Memory“ wird als Datenbereich im Speicher angelegt).

Zum Starten der SWE muss der Daemon-Prozess gestartet werden. Der Daemon-Prozess startet als erstes den Prozess „DAF-Manager“ der den Shared Memory der SWE anlegt. Wenn der Shared Memory der SWE angelegt ist, werden vom Daemon Prozess die anderen Prozesse der SWE gestartet.

Welche Prozesse von Daemon-Prozess gestartet werden bzw. wie der Shared Memory aufgebaut ist, wird über INI-Files festgelegt.

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Modulen der SWE erfolgt ebenfalls über den Shared Memory der SWE. Entsprechende Einträge müssen im INI-File vorgesehen werden.

  - Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.11.01.01 | Modul „Meldungsmanagement“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle SharedMemory – DAFManager

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul DAF-Manager

Schnittstelle zwischen SW-Modul DAF-Manager und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Daemon

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Schnittstelle zwischen SW-Modul Daemon und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Meldungsmanagement

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Meldungsmanagement

Schnittstelle zwischen SW-Modul Meldungsmanagement und Shared Memory

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

- Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Meldungsmanagement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  | Datenaustausch Datenverteiler |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Meldungsmanagement |  | DAF | DAF-Manager | DAF-Shared-Memory |
| T-Anf_187 |  |  |  | x |  |  |  |  |
| T_Anf_86 |  |  |  |  |  | x | x | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module