| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.2 - Modellparameteranalyse (Version 2.01) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.2 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.2 | Version / Revision V2.0 Rev.1 | Datum der Erstellung: 24.09.08 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 24.09.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 24.09.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 24.09.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |
| 3 | 04.02.05 | V1.02 | Überarbeitung entsprechend Änderungsantrag V1-00 | Dambach-Werke |
| 4 | 14.03.05 | V2.00 | Freigabe entsprechend BAWG vom 10.02.05 | Dambach-Werke |
| 5 | 24.09.08 | V2.01 | Überarbeitung Umstellung von Konzept C/C++ Daf auf Java | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau der SWE	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul „Ereigniskalender-Auswertung“	14

3.2.2	Modul „Kapazitätsermittlung“	14

3.2.3	Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“	14

3.2.4	Modul „Ganglinienauswahl“	15

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	16

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	16

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	16

4	Schnittstellen	17

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	17

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	17

Anforderungszuordnungen	18

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	12

Tabelle 4: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	16

Tabelle 5: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	18

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Schnittstellenbeschreibung Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE Modellparameteranalyse. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Ereigniskalender-Auswertung“

- Modul „Kapazitätsermittlung“

- Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“

- Modul „Ganglinienauswahl“

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Modellparameteranalyse“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Ereigniskalender-Auswertung“

- Modul „Kapazitätsermittlung“

- Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“

- Modul „Ganglinienauswahl“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.02.01.01 | Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ |
| SE-01.02.02.01 | Modul „Kapazitätsermittlung“ |
| SE-01.02.03.01 | Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“ |
| SE-01.02.04.01 | Modul „Ganglinienauswahl“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Ereigniskalender-Auswertung“

Verwaltung von Ereignissen

Identifikation: SE-01.02.01.01

Das Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Verwalten von Ereignissen

- Automatisches Versenden von Ereignissen bei Gültigkeit

- Abfrage von Ereignissen (auf Anfrage)

Im Ereigniskalender werden alle aktuellen und zukünftigen Ereignisse eingetragen und verwaltet. Das Ereignis enthält eine Kennung über seine zeitliche Gültigkeit (Ereigniszeitbezug) sowie eine räumliche Kennung (Ereignisortsbezug), für welchen Streckenabschnitt oder welches (Teil-)Netz es relevant ist. Zusatzinformationen zu diesem Ereignis werden in der Datenbank vorgehalten. Weiterhin werden alle Ereignisse bei Eingabe über die Bedienoberfläche (d.h. im DV-Segment „Bedienung und Visualisierung“) in der Datenbank archiviert.

Der Ereigniskalender enthält alle Ereignisse, die im Netz aktuell oder zukünftig vorliegen werden oder historisch vorgelegen sind. Ein Ereignis ist als mögliche Ursache für einen bestimmten Verkehrsablauf zu sehen. Es kann Veränderungen im Verkehrsaufkommen auslösen (z.B. Wochentag, Ferienbeginn, Messe) oder die Leistungsfähigkeit einer Straße beeinträchtigen (z.B. Baustelle, Unfall).

### Modul „Kapazitätsermittlung“

Kapazitätsermittlung

Identifikation: SE-01.02.02.01

Das Modul „Kapazitätsermittlung“ übernimmt folgende Aufgaben:

Im Modul Kapazitätsermittlung wird die verkehrstechnische Leistungsfähigkeit des zu betrachtenden Verkehrsnetzs einschließlich des erwarteten Verlaufs in der Zukunft ermittelt. Die Kapazitätsermittlung wird in jedem Berechnungsintervall für alle in der Datenbank hinterlegten Abschnitte des zu betrachtenden Verkehrsnetzes durchgeführt. Für ungestörte Streckenabschnitte werden die vorgegebenen Kapazitätswerte der jeweils zugeordneten Fundamentaldiagramme aus der Stammdatenbank übernommen.

### Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“

Fundamentaldiagrammauswahl

Identifikation: SE-01.02.03.01

Das Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“ übernimmt folgende Aufgaben:

In diesem Modul wird den einzelnen Streckenabschnitten des betrachteten Verkehrsnetzes bzw. den vorübergehend eingefügten (Stau-, Baustellen- oder Unfall-)Segmenten jeweils ein Fundamentaldiagramm (Q-V-Beziehung) zugeordnet. Für die Auswahl des Fundamentaldiagramms sind die dem System bekannten Umfeldbedingungen und die Tagesgruppe maßgebend. Liegen hierzu keine Informationen vor bzw. ist kein den Umfeldbedingungen und der Tagesgruppe angepasstes Fundamentaldiagramm vorhanden, wird auf das für den Streckenabschnitt hinterlegte Standarddiagramm zurückgegriffen. Ist auch dieses nicht vorhanden, wird auf das zur Anzahl der Fahrstreifen dieses Abschnitts passende Default-Fundamentaldiagramm zurückgegriffen.

### Modul „Ganglinienauswahl“

Ganglinienauswahl

Identifikation: SE-01.02.04.01

Das Modul „Ganglinienauswahl“ übernimmt folgende Aufgaben:

In diesem Modul wird den einzelnen Streckenabschnitten des betrachteten Verkehrsnetzes jeweils eine (Verkehrsstärken-)Ganglinie zugeordnet.

Die Ganglinienauswahl erfolgt anhand der aktuellen Tagesgruppe und der im Ereigniskalender als gültig eingetragenen besonderen Ereignisse. Die gültigen Ereignisse werden entsprechend den im Modul „Ereigniskalender“ beschriebenen Verfahren ausgewählt und als Liste mit den zugehörigen Werten zurückgeliefert. Ausgewählt wird das Ereignis mit dem höchsten Wert, zu dem eine Ganglinie vorliegt, die auf Basis einer Stichprobe von mindestens N Tagen (konfigurierbar) erstellt wurde (Erstversorgung: N = 3).

Sofern mehrere Standardganglinien für die gleiche (ausgewählte) Tagesgruppe zur Verfügung stehen, wird die Standardganglinie mit der größten Stichprobe, d.h. mit den meisten verarbeiteten Ganglinien verwendet. Der zu erwartende Mehrverkehr aufgrund der besonderen Ereignisse wird zu den Verkehrsstärkewerten der ausgewählten Ganglinie addiert

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden jeweils als eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können.

  - Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.02.01.01 | Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ | mittel |
| SE-01.02.02.01 | Modul „Kapazitätsermittlung“ | mittel |
| SE-01.02.03.01 | Modul „Fundamentaldiagrammauswahl“ | mittel |
| SE-01.02.04.01 | Modul „Ganglinienauswahl“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Ereigniskalender-Auswertung – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ereigniskalender-Auswertung

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Ereigniskalender-Auswertung - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Modellparameteranalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Kapazitätsermittlung – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kapazitätsermittlung

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Kapazitätsermittlung - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Modellparameteranalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Fundamentaldiagrammauswahl – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Fundamentaldiagrammauswahl

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Fundamentaldiagrammauswahl - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Modellparameteranalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Ganglinienauswahl – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ganglinienauswahl

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Ganglinien - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Modellparameteranalyse

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über keine internen Schnittstellen.

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Modellparameteranalyse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Ereigniskalender-Auswertung | Kapazitätsermittlung | Fundamentaldiagrammauswahl | Ganglinienauswahl |
| T_Anf_149 |  |  |  | x |  |  |  |
| T_Anf_150 |  |  |  |  | x |  |  |
| T_Anf_151 |  |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_152 |  |  |  |  |  |  | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module