| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Systemarchitektur (Version 4.01) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung Systemarchitektur NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SYS-001 | Version / Revision V4.0 Rev.1 | Datum der Erstellung: 04.02.2005 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 04.02.2005 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 04.02.2005 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 09.02.2005 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

- Verteiler:

| Datum: 04.02.2005 Betreff: NBA Köln-Koblenz Systemarchitektur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/V | Empfänger/Versender | zur Kenntnis-nahme | zur Geneh-migung | zur Bearbei- tung | zur Prüfung / Stellung-nahme | zur Weiter-leitung an |
| E | Auftraggeber |  |  |  |  | X |
| V | PTV |  |  |  |  | X |
| E | Dambach Werke GmbH |  |  |  |  |  |

|  |  | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| O | Folgende Unterlagen werden mit diesem Fax übersandt: |  |
| O | Folgende Unterlagen wurden heute per e-mail versandt: |  |
| O | Folgende Unterlagen wurden heute per Post versandt: |  |
|  |  | Termin |
| O | Die Unterlagen sind zu bearbeiten/zurückzusenden bis: |  |
| Anmerkungen: |  |  |

- Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.11.00 | V1.00 | Ersterstellung | PTV |
| 2 | 06.12.00 | V1.01 | PTV-interne Überarbeitung und Anpassungen an die Anwenderforderungen | PTV |
| 3 | 20.12.00 | V1.10 | Einarbeitung der Festlegungen aus der 9. Projektbesprechung vom 18.12.00 | PTV |
| 4 | 01.03.01 | ##### V1.11 | Überarbeitung nach Fertigstellung der Technischen Anforderungen | PTV |
| 5 | 23.03.01 | ##### V2.00 | Überführung in den Zustand „akzeptiert“ | PTV |
| 6 | 08.05.01 | V2.10 | Einarbeitung der Festlegungen aus der 12. Projektbesprechung vom 07.05.01 | PTV |
| 7 | 19.07.01 | V3.00 | Überführung in den Zustand „akzeptiert“ | PTV |
| 8 | 21.01.02 | V3.01 | Einarbeitung der Vorschläge zur Systemarchitektur der Firma Dambach | Dambach |
| 9 | 30.01.02 | V3.02 | Überarbeitung | Dambach |
| 10 | 19.02.02 | V4.00 | Überführung in den Zustand „akzep-tiert“ | Dambach |
| 11 | 04.02.05 | ##### V4.01 | Einarbeitung der beauftragten Änderungsvorschläge „Konfiguration/Digitale Karte“ und „Inselbusanbindung (Variante KexTLS)“, sowie Anpassungen bzgl. Einsatz des „Standard-Datenverteilers“ | Dambach |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	14

2	Struktur des Systems	14

2.1	Darstellung der technischen Systemarchitektur	14

2.1.1	Technischer Aufbau des Systems	14

2.1.2	Fertigprodukte	20

2.1.3	Identifikation der Schnittstellen	20

2.1.4	Anforderungszuordnung	25

2.2	Zusammenarbeit der technischen Elemente	30

3	Realisierung	31

3.1	Lösungsvorschläge	31

3.1.1	Verkehrtechnische Realisierung	31

3.1.2	Datenaustausch zwischen den Teilsystemen	32

3.1.3	Bedienung und Visualisierung des Systems auf externen Bedienstationen	32

3.2	Realisierbarkeitsuntersuchung	32

3.2.1	NBA-Kernsystem	33

3.2.2	Datenbank	33

3.2.3	Datenübertragung	33

4	IT-Sicherheitskonzept	34

5	IT-Sicherheitsmodell	34

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Gesamtsystem	15

Abbildung 2: SW-Einheiten im Segment 1 - NBA-Kernsystem	16

Abbildung 3: SW-Einheiten im Segment 2 - Datenbank	17

Abbildung 4: SW-Einheiten im Segment 3 – Bedienung und Visualisierung	17

Abbildung 5: Netzwerkkomponenten in Segment 4: Kernsystem NRW	18

Abbildung 6: Netzwerkkomponenten in Segment 4: Kernsystem RP	19

Abbildung 7: Zusammenspiel zwischen den Segmenten und SW-Einheiten	23

Abbildung 8: Zuordnung der SW-Einheiten zu den Hardwarekomponenten	24

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Modulation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerModul |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Definitionen

| Stammdaten Alle Daten, Parameter usw., die eine verkehrstechnische Einrichtung oder eine Anlagensteuerung beschreiben oder die zu deren Betrieb notwendig sind (Netzmodell, Ereigniskalender, Versorgungs- und Steuerparameter, Konfigurationstabellen usw.). |  |
| --- | --- |
| Konfigurierbare Kenngrößen Kenngrößen, die vom Benutzer geändert bzw. justiert werden können; die Änderungen werden nach einem Neustart der jeweiligen Applikation wirksam. |  |
| Parametrierbare Kenngrößen Kenngrößen, die vom Benutzer online geändert bzw. justiert werden können; die Änderungen werden sofort wirksam. |  |
| VRZ Koblenz Räumlichkeiten für die künftige Verkehrsrechnerzentrale Rheinland-Pfalz, ausgestattet mit Kommunikationsinfrastruktur, SWIS und VWD-neu. |  |

- Referenzierte Dokumente

| [V-Mod 97] V-Modell – Entwicklungsstandard für IT-Systeme des Bundes (EstdIT), Version 1997 |  |
| --- | --- |
| [TLS 97] Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen, Entwurf 1997 - Standard für die Ausrüstung von Streckenstationen |  |
| [MARZ 99] Merkblatt für die Ausstattung von Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen, Ausgabe 1999 |  |
| [FGSV 358] Hinweise zur Verkehrsflussanalyse, Störfallentdeckung und Verkehrsflussprognose für die Verkehrsbeeinflussung in Außerortsbereichen |  |
| [FGSV 376] Hinweise für neue Verfahren zur Verkehrsbeeinflussung auf Außerortsstraßen |  |
| [FE3.289] Bewertung von Verfahren zur Erkennung von Störungen im Verkehrsablauf in Theorie, Praxis und Simulation. Schlussbericht zum Forschungsvorhaben FE3.289. TU München, FG Verkehrstechnik und Verkehrsplanung, 1999 |  |
| [RE-Entwürfe] RE-Vorentwürfe (getrennte Entwürfe für RP und NRW) zur Netzbeeinflussungsanlage Köln- Koblenz, einschl. der „Gesehenvermerke“ des BMVBW |  |
| [RP-BIS - FFK] Fachliches Feinkonzept für das Baustellen-Informations-System BIS, Version 1.3 |  |
| [RP-BIS - TFK] Technisches Feinkonzept für das Baustellen-Informations-System BIS, Version 1.4 |  |
| [LVR-BIS] Baustelleninformationssystem des Landschaftsverbandes Rheinland. Benutzerhandbuch (Stand: Oktober 1995) |  |
| [LVR-Bauinfo-Datei] Datenübergabeprotokoll zur Bereitstellung einer LVR-Bauinfo-Datei |  |
| [NWBIS 99] Projektbeschreibung für den Aufbau eines landeseinheitlichen BaustellenInformationsSystems (NWBIS), Version 5.0, Stand 10.12.1999 |  |
| [isac 99] Aktualisierung der Verkehrslenkungsanlage A3/A48/A61. Gutachten des Instituts für Straßenwesen der RWTH Aachen (isac). Schlussbericht, Juni 1999 |  |
| [Staumanagement |  |
| NRW – Anf_Kat] Anforderungskatalog an das Staumanagement NRW |  |
| [Staumanagement |  |
| NRW – Systemanf] Systemanforderungen für das Staumanagement NRW, Stand 19.03.1999 |  |
| [VWD-RP] Feinspezifikation für die Realisierung des automatisierten Verkehrswarndienstes auf Basis RDS/TMC im Auftrag des Bundesministers für Verkehr – Endbericht (P1069), Oktober 1996 |  |
| [TMC-Compendium] a) ALERT-C Coding Handbook b) Conditional Access for RDS-TMC c) Event Lists of the Member States d) Location Coding Handbook e) RDS-TMC Technical Description |  |
| [prEN ISO 14819] Traffic and Traveller Information (TTI) – TTI messages via traffic message coding Part 1: Coding protocol for Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC) – RDS-TMC using ALERT-C Part 2: Event and information codes for Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC) Part 3: Location referencing for ALERT-C |  |

# Einleitung

Im vorliegenden Dokument wird das System NBA Köln – Koblenz in einzelne Segmente und Software-Einheiten unterteilt. Den einzelnen Elementen der Systemarchitektur werden die Anwenderforderungen zugeordnet. Außerdem enthält das Dokument mögliche Lösungsvorschläge, Ergebnisse von Realisierbarkeitsuntersuchungen und Ansätze für das IT-Sicherheitskonzept.

# Struktur des Systems

## Darstellung der technischen Systemarchitektur

### Technischer Aufbau des Systems

Das System „Netzbeeinflussungsanlage Köln Koblenz“ lässt sich in die folgenden, weitgehend in sich abgeschlossenen Segmente untergliedern:

- Segment 1: Kernsystem

- Segment 2: Datenbank

- Segment 3: Bedienung und Visualisierung

- Segment 4: Netzwerk

Die Aufteilung des Gesamtsystems in zwei Teilsysteme (Teilsystem NRW und Teilsystem RP) erfordert ein verteiltes Rechnersystem an den Standorten VRZ Leverkusen und VRZ Koblenz. Das NBA-System hat externe Schnittstellen zu folgenden (vorhandenen oder geplanten) Fremdsystemen:

| Teilsystem NRW | Teilsystem RP |
| --- | --- |
| Zentrale Datenhaltung der vorhandenen VRZ Leverkusen (ZDF) | Unterzentralen UZ Mendig und UZ Montabaur |
| Baustelleninformationssystem (BIS), wobei von einem vorhandenen Zustand (BIS_alt) und einem geplanten Zustand (BIS_neu) auszugehen ist. | Baustelleninformationssystem (BIS) |
| Staumanagementsystem NRW (geplant) | Verkehrswarndienst (VWD-neu) |

Die Gesamtkonfiguration der beiden Teilsysteme mit ihren externen Schnittstellen kann der Abbildung 1 entnommen werden.

Abbildung 1: Gesamtsystem

Unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten und der Anforderungen des Anwenders lassen sich die Segmente „Kernsystem“, „Bedienung und Visualisierung“ und „Datenbank“ in verschiedene Software-Einheiten unterteilen (vgl. Abbildungen 2 bis 6).

Abbildung 2: SW-Einheiten im Segment 1 - Kernsystem

Abbildung 3: SW-Einheiten im Segment 2 - Datenbank

Abbildung 4: SW-Einheiten im Segment 3 – Bedienung und Visualisierung

Abbildung 5: Netzwerkkomponenten in Segment 4: Kernsystem NRW

Abbildung 6: Netzwerkkomponenten in Segment 4: Kernsystem RP

Zu dem Segment Netzwerkkomponenten gibt es keine sinnvolle Aufteilung in weitere SW-Einheiten.

Eine weitere Unterteilung der SW-Einheiten in SW-Module wird im Zuge des SW-Grobentwurfs (SE4) durchgeführt. Insbesondere ist die SW-Einheit 1.6 („Steuerungsmodell für die netzweite Beeinflussung“) in SW-Module zu gliedern, so dass

- Modifikationen im Steuerungsmodell für die Steuerung anderer Netzbeeinflussungsanlagen (z.B. NBA Köln – Eindhoven)

- Ergänzungen des Steuerungsmodells

- Austausch von Modulen bei technischen Neuentwicklungen

auf einfache Weise durchführbar sind.

### Fertigprodukte

Die Einsatzmöglichkeit von Fertigprodukten beschränkt sich auf das Segment „Datenbank“ und die SWE 3.2 „Web-Browser“.

Als Datenbank wird das kommerzielle Datenbank-Management-System (DBMS) Oracle eingesetzt. Als Web-Browser kann sowohl der Microsoft-Internet-Explorer als auch der Netscape benutzt werden.

Die übrigen Komponenten sind speziell für diese Anwendung zu entwickeln bzw. anzupassen.

Die SW-Einheit

- Messwertaufbereitung

liegt als Fertigprodukte der Firma Dambach vor und wird mit der entsprechenden Konfiguration eingesetzt.

Die SW-Einheit Datenverteiler (DAV) mit den Datenverteilerapplikationsfunktionen (DAF) werden aus dem Projekt STAUMA übernommen.

### Identifikation der Schnittstellen

Aus der Systemarchitektur ergibt sich die Identifikation der systeminternen und systemexternen Schnittstellen, die im folgenden tabellarisch mit Nennung der jeweiligen Partner aufgelistet sind. Hierbei werden technische Schnittstellen identifiziert, die im allgemeinen nicht deckungsgleich mit fachlichen Schnittstellen sind. Die detaillierte Festlegung der Schnittstellen erfolgt im Rahmen des technischen Entwurfs.

- (1) Systemexterne Schnittstellen:

| Schnittstellenfunktion | Schnittstellenbezeichnung | Realisiert in Segment bzw. SW-Einheit |
| --- | --- | --- |
| NBA-System – ZDF | ZDF-Schnittstelle | NBA-Kernsystem / externe Kommunikation |
| NBA-System – Staumanagementsystem | Staumanagement-Schnittstelle | Interne Kommunikation (Datenverteiler) |
| NBA-System – VWD-Server | VWD-Schnittstelle | NBA-Kernsystem / externe Kommunikation |
| NBA-System – UZ Mendig / UZ Montabaur | Schnittstelle KR-UZ | Interne Kommunikation (Datenverteiler) |
| NBA-System – Baustelleninformationssystem RP | Schnittstelle Baustelleninformationssystem RP | NBA-Kernsystem / externe Kommunikation |
| NBA-System – Baustelleninformationssystem NRW (BIS_alt) | Schnittstelle Baustelleninformationssystem NRW(BIS_alt) | NBA-Kernsystem / externe Kommunikation |
| NBA-System – Baustelleninformationssystem NRW (BIS_neu) | Schnittstelle Baustelleninformationssystem NRW (BIS_neu) | NBA-Kernsystem / externe Kommunikation |
| NBA-System – LAN/WAN | LAN/WAN-Schnittstelle | NBA-Kernsystem / Hardware (Betriebssystem) Bedienung und Visualisierung / Hardware (Betriebssystem) |
| NBA-System – Benutzer | Benutzeroberfläche | Bedienung und Visualisierung |
| NBA-System – Wartungszugang | Wartungszugang | -- |
| NBA-System – Energieversorgungsnetz | Stromversorgung | -- |

- (2) Systeminterne Schnittstellen zwischen den Segmenten:

| Schnittstellenbeschreibung | Betroffene Segmente bzw. SW-Einheiten |
| --- | --- |
| NBA-Kernsystem – NBA-Kernsystem | - NBA-Kernsystem / Datenverteiler |
| NBA-Kernsystem – NBA-Bedienung | - NBA- Kernsystem / Datenverteiler - NBA-Bedienung / Datenbank, SQL |
| NBA-Kernsystem – USV | - NBA- Kernsystem / Betriebssystem |
| NBA-Kernsystem/Bedienung – Netzwerkkomponenten | - NBA- Kernsystem / Betriebssystem - NBA-Bedienung / Betriebssystem |

Zur Gewährleistung einer offenen Systemarchitektur muss das System so aufgebaut werden, dass die einzelnen SW-Einheiten des Kernsystems ausschließlich über den Datenverteiler miteinander kommunizieren.

Das Zusammenspiel zwischen den Segmenten und SW-Einheiten verdeutlicht Abbildung 7. Die Aufteilung der SW-Einheiten auf die einzelnen HW-Komponenten verdeutlicht  Abbildung 8.

Abbildung 7: Zusammenspiel zwischen den Segmenten und SW-Einheiten

Abbildung 8: Zuordnung der SW-Einheiten zu den Hardwarekomponenten

Ein Datenverteiler auf der Bedienstationen ist nicht notwendig, da die Bediensoftware komplett auf dem Server der beiden Kernsysteme abläuft. Als Schnittstelle zwischen dem Segment „Bedienung und Visualisierung“ und den Kernsystemen wird der Datenverteiler genutzt.

### Anforderungszuordnung

Nachfolgend sind die Bezüge zwischen den Elementen der Systemarchitektur (Segmente und SW-Einheiten) und den im Produkt "Anwenderforderungen" enthaltenen Anforderungen (Schnittstellenanforderungen, funktionale Anforderungen, Qualitätsforderungen, etc.) und Randbedingungen tabellarisch hergestellt. Damit soll der Nachweis erbracht werden, dass alle gestellten Anforderungen und Randbedingungen durch die Elemente der Systemarchitektur adressiert werden.

#### Globale Anforderungen

| Anforderungsnummer | Kernsystem | Bedienung | Datenbank | Netzwerkkomponenten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afo_001 | X | X | X |  |
| Afo_002 | X | X | X |  |
| Afo_026 | X | X | X |  |
| Afo_029 |  |  |  | X |
| Afo_032 | X | X |  |  |
| Afo_034 | X |  |  | X |
| Afo_035 | X | X | X | X |
| Afo_036 | X | X | X | X |
| Afo_037 | X | X | X | X |
| Afo_038 |  |  |  | X |
| Afo_039 | X | X | X | X |
| Afo_040 | X | X | X | X |
| Afo_041 | X | X | X | X |
| Afo_043 | X | X | X | X |
| Afo_045 | X | X | X | X |
| Afo_114 | X | X | X |  |
| Afo_115 | X | X | X |  |
| Afo_119 | X | X | X | X |
| Afo_120 |  |  |  | X |
| Afo_122 | X | X | X | X |
| Afo_124 | X | X | X | X |
| Afo_126 | X | X | X | X |
| Afo_131 | X | X | X | X |
| Afo_132 | X | X | X | X |
| Afo_133 |  |  |  | X (sowie externe Systeme) |
| Afo_134 | X | X |  | X |
| Afo_135 | X | X | X | X (sowie externe Systeme) |
| Afo_136 | X | X | X | X |

#### Anforderungen an das NBA-Kernsystem

| Anforderung | Datenaufbereitung | Modellparameteranalyse | Prognose der Verkehrsentwicklung | Stammdatennachbearbeitung | Steuerungslogik f. lokale Beeinflussung | Steuerungsmodell f. netzweite Beeinfl. | Schalten und Überwachen | Interne Kommunikation | externe Kommunikation | Auswertungen | Meldungsmanagement | System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afo_003 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Afo_004 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_005 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_006 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_007 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_008 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_009 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_010 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_011 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Afo_012 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Afo_013 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Afo_014 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_015 |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |
| Afo_017 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Afo_018 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_019 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_020 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_021 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_024 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Afo_031 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Afo_032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Afo_033 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_044 |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |
| Afo_046 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_049 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_050 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_051 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Afo_052 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Afo_053 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_054 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_055 | X |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_056 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_057 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_058 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_059 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_060 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Afo_061 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_068 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Afo_069 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Afo_070 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Afo_072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Afo_084 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Afo_086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Afo_087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afo_088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Afo_089 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Afo_090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Afo_121 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_123 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Afo_128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Afo_129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

#### Anforderungen an die NBA-Bedienung und Visualisierung

| Anforderungsnummer | Benutzeroberfläche | interne Kommunikation | Hardware |
| --- | --- | --- | --- |
| Afo_016 | X |  |  |
| Afo_028 | X |  |  |
| Afo_030 | X |  |  |
| Afo_031 |  | X |  |
| Afo_038 |  |  | X |
| Afo_042 | X | X |  |
| Afo_047 | X |  |  |
| Afo_048 | X | X |  |
| Afo_070 | X |  |  |
| Afo_071 | X |  |  |
| Afo_073 | X |  |  |
| Afo_074 | X |  |  |
| Afo_075 | X |  |  |
| Afo_076 | X |  |  |
| Afo_077 | X |  |  |
| Afo_078 | X |  |  |
| Afo_079 | X |  |  |
| Afo_080 | X |  |  |
| Afo_081 | X |  |  |
| Afo_082 | X |  |  |
| Afo_083 | X |  |  |
| Afo_084 | X | X |  |
| Afo_086 | X |  |  |
| Afo_088 | X |  |  |
| Afo_089 | X | X |  |
| Afo_090 | X |  |  |
| Afo_091 | X |  |  |
| Afo_092 | X |  |  |
| Afo_093 | X |  |  |
| Afo_094 | X |  |  |
| Afo_095 | X |  |  |
| Afo_096 | X |  |  |
| Afo_097 | X |  |  |
| Afo_098 | X |  |  |
| Afo_099 | X |  |  |
| Afo_100 | X |  |  |
| Afo_101 | X |  |  |
| Afo_102 | X |  |  |
| Afo_103 | X |  |  |
| Afo_104 | X |  |  |
| Afo_105 | X |  |  |
| Afo_106 | X |  |  |
| Afo_107 | X |  |  |
| Afo_108 | X |  |  |
| Afo_109 | X |  |  |
| Afo_110 | X |  |  |
| Afo_111 | X |  |  |
| Afo_112 | X |  |  |
| Afo_113 | X |  |  |
| Afo_115 | X |  |  |
| Afo_116 | X |  |  |
| Afo_117 | X |  |  |
| Afo_118 | X |  |  |
| Afo_125 | X |  |  |
| Afo_127 | X |  |  |
| Afo_129 | X |  |  |

#### Anforderungen an die Datenbank

| Anforderungsnummer | Stammdatenbank | Mess- und Betriebsdatenbank |
| --- | --- | --- |
| Afo_022 | X | X |
| Afo_027 |  | X |
| Afo_028 |  | X |
| Afo_044 | X |  |
| Afo_062 | X |  |
| Afo_063 |  | X |
| Afo_064 |  | X |
| Afo_065 | X | X |
| Afo_066 | X | X |
| Afo_067 | X | X |
| Afo_118 | X |  |
| Afo_130 | X | X |

## Zusammenarbeit der technischen Elemente

Die Zusammenarbeit der einzelnen technischen Elemente erfolgt über ein in mehrere Segmente unterteiltes Ethernet-LAN bzw. ein mittels Router verbundenes WAN unter TCP-IP. Die Systeme sind in weiten Teilen in Client und Server unterteilt, wobei als Clients auch andere Serversysteme auftreten. Die Serversysteme verfügen im wesentlichen über keine eigenen Benutzerschnittstellen und können somit in Technikräumen untergebracht werden.

Die Lokalisierung der Clients innerhalb des LAN ist durch die Architektur nicht vorgegeben, sofern die Datenübertragungskapazitäten des entsprechenden LAN-Segments ausreichen.

# Realisierung

## Lösungsvorschläge

Die konzipierte Systemarchitektur für die NBA Köln – Koblenz ist an Architekturen vergleichbarer Systeme angelehnt. Deshalb kann von einer grundsätzlichen Realisierbarkeit ausgegangen werden. Die kritischen Bereiche im System, die sich nicht vollständig von bereits bestehenden Vergleichssystemen ableiten lassen, sind

- die verkehrstechnische Realisierung einer NBA-Steuerung in einem vermaschten Netz unter besonderer Berücksichtigung der Überschaubarkeit und einfachen Parametrierbarkeit des Algorithmus

- der behördenüberschreitende Datenaustausch zwischen den Teilsystemen NRW und RP

- Bedienung und Visualisierung des Systems auf externen Bedienstationen

### Verkehrtechnische Realisierung

Für die verkehrstechnische Realisierung der NBA-Steuerung wird die folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

Die Steuerung der NBA im Gesamtnetz („große Netzmasche“) basiert auf einem Vergleich der Reisezeiten zwischen Normal- und Alternativrouten. Die Reisezeiten werden dabei auf Grund der für den Abschnitt und die aktuellen Umfeldbedingungen ausgewählten Fundamentaldiagramme und den prognostizierten Verkehrsstärken sowie den aktuellen Verkehrszuständen unter Berücksichtigung von Stauentwicklungen ermittelt.

Auf eine umfassende Prognose der Auswirkungen der NBA-Schaltungen auf die verkehrliche Situation wird verzichtet, da hierfür komplexe Algorithmen erforderlich sind, die sich in der Praxis bisher nicht bewährt haben. Dadurch entfällt auch die Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinflussungen der Nord-Süd- und Süd-Nord-Verkehre auf den gemeinsam genutzten Strecken. Da keine der Wechselwegweiserketten gleichzeitig für den Nord-Süd- und Süd-Nord-Verkehr sichtbar ist oder sinnvolle Umleitungen anbieten kann, kann der Nord-Süd-Verkehr unabhängig vom Süd-Nord-Verkehr betrachtet und geschaltet werden.

Zusätzlich ist vorgesehen, für Teilnetze mit kurzen Fahrzeiten und schnell wechselnden, dynamischen Verkehrsabläufen (z.B. für den Bereich des Kölner Rings) lokale Verkehrsbeeinflussungen durchzuführen, die von einem stationären Verkehrszustand ausgehen, aber lokale verkehrliche Zustände besser und schneller berücksichtigen können. Hierfür ist eine eigenständige Steuerungslogik zu entwickeln, die ähnlich zu Steuerungsalgorithmen für Streckenbeeinflussungsanlagen nach einem analytischen Entscheidungsmodell aufgebaut ist.

### Datenaustausch zwischen den Teilsystemen

Es bietet sich an, auf jedem der beiden NBA-Kernsystemrechner eine Fahrtrichtung für die netzweite Beeinflussung zu betrachten, sowie Schaltungen aufgrund lokaler Ereignisse innerhalb des jeweiligen Bundeslandes durchzuführen.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, bestimmte Mess- und Betriebsdaten zwischen den Teilsystemen auszutauschen. Ein Austausch von Analyse- und Zwischenergebnissen ist dagegen nicht zwingend notwendig. Im Hinblick auf die Erweiterbarkeit, Modifizierbarkeit und Portierbarkeit muss die Möglichkeit offengehalten werden, die verschiedenen Module des Steuerungsmodells für die netzweite Beeinflussung auf mehrere Rechner verteilen zu können.

Zusätzlich müssen auch die „Basisdaten“ für die Algorithmen, also alle Änderungen der Stammdaten, soweit sie die Netzinfrastruktur betreffen, sowie sämtliche Fehlermeldungen (z.B. über Messstellenausfälle) ausgetauscht werden.

### Bedienung und Visualisierung des Systems auf externen Bedienstationen

Es besteht die Anforderung, das System von abgesetzten (vorhandenen oder neuen) Bedienstationen aus (unter verschiedenen Betriebssystemen) bedienen zu können (Afo_042). Da die Bediensoftware nicht mehrfach programmiert werden soll, wird diese auf den Kernsystemen installiert. Die Programmierung erfolgt in Java und SQL. Die Visualisierung erfolgt über DHTML-Seiten im Internet-Layout. Die Anforderungen an die Bedienstationen beschränken sich daher auf die Installation eines Web-Browser und dem Kommunikationsprotokoll TCP/IP. Die Bedienstationen die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen müssen ausgetauscht werden.

## Realisierbarkeitsuntersuchung

Die Realisierbarkeit des Systems ist aus systemtechnischer Sicht im wesentlichen in Bezug auf die Rechenkapazitäten für die Segmente NBA-Kernsystem und Datenbank zu untersuchen. Ebenso wird vom AN untersucht, ob die vorhandenen Datenübertragungskapazitäten ausreichend sind.

### NBA-Kernsystem

Die Durchführbarkeit von VBA-Steuerungen, die nach analytischen Entscheidungslogiken aufgebaut sind, wurde bereits in vielen (auch größeren) SBA-Anlagen demonstriert, in denen ein ähnliches Datenaufkommen auftritt und wesentlich mehr Anzeigequerschnitte zu betreiben sind als bei der NBA Köln – Koblenz. Da für die NBA Köln – Koblenz aufgrund der technischen Entwicklung eine (im Vergleich zu den vorhandenen SBA) leistungsstärkere Hardware zur Verfügung stehen wird, ist die Realisierbarkeit des konzipierten NBA-Kernsystems aus systemtechnischer Sicht gewährleistet.

### Datenbank

Die Nutzung von Standard-Datenbanken mit SQL-Schnittstelle in VBA-Projekten ist üblich. Die Realisierbarkeit in der Praxis (mit vergleichbaren Datenmengen und wesentlich größerer Zahl von Mess- und Anzeigequerschnitten) ist nachgewiesen. Im Rahmen der Untersuchungen zur Realisierbarkeit des Projekts „Staumanagement NRW“ konnte die Durchführbarkeit der konzipierten Datenbank-Lösung ebenso nachgewiesen werden wie auch im Projekt Wechsel-Weg-Weisung Nürnberg-Ost.

### Datenübertragung

#### Anbindung externer Bedienstationen

Die Visualisierung erfolgt in einem Web-Browser und alle Darstellungen werden als DHTML – Seite geladen. Eine Aktualisierung der Seiten erfolgt nur bei Änderung, ansonsten werden die Seiten im Cache des Web-Browsers zwischengespeichert.

Probleme können bei den folgenden Konstellationen auftreten:

- wenn zu einem Standort keine Leitungsverbindung mit mindestens 9600 Bit/s vorhanden ist

- wenn ein Clientrechner angebunden werden soll,  auf dem kein Web-Browser ( IE oder Netscape) läuft, oder dessen Gesamtausbau (Speicher, Festplattenplatz, Prozessor) so weit hinter heutigen Standards zurückbleibt, dass eine speziell angepasste Software notwendig wäre.

- wenn für einen Clientrechner kein TCP/IP zur Verfügung steht.

Nach bisherigem Kenntnisstand tritt keiner dieser Punkte bei den bisher vorgesehenen Standorten für Bedienstationen auf.

#### Datenaustausch zwischen den Teilsystemen

Der Datenaustausch zwischen den NBA-Kernsystemrechnern ist über eine Leitung mit 64 kBit/s geplant. Diese Datenübertragungskapazität liegt deutlich über den Kapazitäten der Leitungen, über welche die einzuspeisenden Mess- und Betriebsdaten von den Inselbussen zu dem NBA-System transportiert werden. Die zusätzlich auftretenden TMC-Meldungen sowie die manuell einzugebenden Baustellen- und Unfallmeldungen ergeben nach bisherigen Erfahrungen nur sehr geringe Belastungen des Datenübertragungssystems. Daher kann davon ausgegangen werden, das die Kapazität der geplanten Leitungsverbindung für den laufenden Datenaustausch gut ausreicht und Spielraum für zusätzliche sporadische Datenübertragungen mit größerem Umfang, z.B. dem Austausch großer Mengen an Stammdaten, lässt.

# IT-Sicherheitskonzept

Da von dem NBA-System aus keine im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kritischen Schaltungen durchgeführt werden können, reicht zur Sicherung gegen unberechtigten Zugang die normale Sicherung eines modernen, voll multiuserfähigen Betriebssystems aus.

Zur Sicherung gegen Datenverluste werden die Daten auf den Festplatten redundant gespeichert, d.h. es wird ein Raid-System (z.B. Raid 5 oder sicherer) eingesetzt. Zur weiteren Sicherung sind die Daten regelmäßig auf Band zu sichern; hierfür und zur endgültigen Archivierung der Daten werden dauerhafte Bandmedien wie z.B. DAT-Bänder verwendet. Der AG wird darauf achten, dass diese Bänder sicher gegen unberechtigten Zugriff und äußere Einwirkungen (z.B. Hitze, Wasser, Feuer) gelagert werden.

# IT-Sicherheitsmodell

Die Entwicklung eines Sicherheitsmodells ist nicht gefordert.