| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfspezifikation, Prüfprozedur Prüfprotokoll SWE „KEXTLS“ Funktion FG4 - Daten (Version 1.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung Prüfspezifikation SWE KEXTLS FG4 Daten |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. PrSpez KEXTLS | Version / Revision V1.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 04.03.05 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 24.02.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 24.02.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 24.02.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.03.05 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	10

2	Anforderungen	11

2.1	Einstufung der Funktionseinheit hinsichtlich Kritikalität und IT-Sicherheit	11

2.2	Prüfanforderungen	11

3	Methoden der Prüfung	12

4	Prüfkriterien	13

4.1	Abdeckungsgrad	13

4.2	Checklisten	13

4.3	Endekriterien	13

5	Prüffälle	14

5.1	Prüffallbeschreibung	14

5.1.1	Prüffälle „Übertragen von DE-Blöcken FG4“	14

5.2	Abdeckungsmatrix	16

5.2.1	Architektur-Elemente und Schnittstellen	16

5.2.2	Fachliche und technische Anforderungen	16

6	Anhang	17

6.1	Allgemeines:	17

6.2	Folgende Probleme sind aufgetreten:	17

6.2.1	Ausschalten von Anzeigen:	17

6.2.2	TYP31, Zeitstempel mit Folgenummer:	17

6.2.3	Typ33, WVZ-Grundeinstellung:	18

6.2.4	18

6.2.5	Typ44, Codedefinition:	18

6.2.6	Typ49, Helligkeit:	18

6.2.7	Typ55, WVZ-Stellzustand:	18

6.2.8	Prüfung der FG4 Telegramme:	19

- Abbildungen und Tabellen

Tabelle 1: Prüffälle „Übertragen von DE-Blöcken FG4“	14

Tabelle 2: Prüfprotokoll „Übertragen von DE-Blöcken FG4“	16

Tabelle 3: Abdeckungsmatrix SWE-Schnittstellen	16

Tabelle 4: Abdeckungsmatrix SWE-Funktionen	16

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Netzweite VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

# Einleitung

Die Prüfspezifikation enthält die Beschreibung von Prüfanforderungen und -zielen, Prüfmethoden, von den Anforderungen abgeleitete Prüfkriterien und die Prüffälle. Die Abdeckung der Anforderungen durch die Prüffälle wird durch eine Abdeckungsmatrix dokumentiert. Mit Hilfe der Prüfspezifikation muss entschieden werden können, ob die Prüfung erfolgreich war oder nicht.

In Abschnitt 5 wurden zusätzlich die Prüfprozeduren und Prüfprotokolle aufgenommen.

# Anforderungen

## Einstufung der Funktionseinheit hinsichtlich Kritikalität und IT-Sicherheit

Die Kritikalität der SWE ist als mittel einzustufen.

## Prüfanforderungen

Die Prüfungen sind unter Normal-, Grenz- und fehlerhaften Werten durchzuführen. Spezialfälle der TLS sind ebenfalls zu prüfen.

# Methoden der Prüfung

Die Vorbereitung und die Auswertung der Prüfung werden in der Prüfprozedur beschreiben.

Methoden zur Durchführung der Prüfung sind:

- Test

- Simulation

Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem Protokoll festgehalten.

# Prüfkriterien

## Abdeckungsgrad

Mit Hilfe dieser Prüffälle soll das Testen folgender Funktionen der SWE abgedeckt werden:

- TLS – Funktionsgruppe FG4

## Checklisten

entfällt

## Endekriterien

Die Prüfung kann als abgeschlossen betrachtet werden wenn alle Funktionen der SWE entsprechend [TAnf] durchgeführt werden.

# Prüffälle

## Prüffallbeschreibung

Folgende Prüffälle sind notwendig

- Übertragen von DE-Blöcken FG4

### Prüffälle „Übertragen von DE-Blöcken FG4“

#### Beschreibung

Geprüft wird ob die SWE Objekte des Datenmodells korrekt in DE-Blöcke der FG4 umwandelt (Datenverkehr in Richtung SST), bzw. DE-Blöcke korrekt in Objekte des Datenmodells umwandelt ((Datenverkehr in Richtung UZ).

Folgende Prüffälle sind dabei durchzuführen:

| DE-Typ | Objekt im Datenmodell | Senden | Empfangen | Anfordern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLSGloDeFehler |  | x | x |
| 2 | TLSWzgNichtDarstellbareWVZ |  | x | x |
| 3 | TLSWzgDefekteLampen |  | x | x |
| 4 | TLSWzgGestörteTextPositionen |  | x | x |
| 14 | TLSWzgErgänzendeDeFehlerMeldung |  | x |  |
| 16 | TLSWzgNegativeQuittung |  | x |  |
| 17 | TLSWzgBetriebsArt | x | x | x |
| 20 | TLSWzgAbrufPufferInhalt | x |  |  |
| 21 | TLSWzgAbrufCodeDefinitionen | x |  |  |
| 29 | TLSGloKanalSteuerung | x | x | x |
| 30 |  |  | x |  |
| 31 |  |  | x |  |
| 33 | TLSWzgWvzGrundEinstellung | x | x | x |
| 36 | TLSGloGeographischeKenndaten | x | x | x |
| 43 | TLSWzgCodeListe | x | x | x |
| 44 | TLSWzgCodeDefinition | x | x | x |
| 49 | TLSWzgHelligkeit | x | x | x |
| 55 | TLSWzgStellZustand | x | x | x |

Tabelle 1: Prüffälle „Übertragen von DE-Blöcken FG4“

#### Durchführung

Für die Durchführung der Tests wird das Tool „Generischer Test Monitor“ von K2S eingesetzt. Mit diesem Tool können über den Datenverteiler DAV Objekte des Datenkatalogs mit der SWE KEXTLS ausgetauscht werden. Zur Kontrolle welche Daten auf dem Inselbus ausgetauscht werden wird das Tool DBH der Firma Dambach eingesetzt. Mit diesem Tool ist es möglich den Datenverkehr mitzuprotokollieren und auch im Klartext interpretieren zu lassen.

#### Prüfprotokoll

| DE-Typ | Objekt im Datenmodell | Senden | Empfangen | Anfordern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLSGloDeFehler |  | Ja Nein | Ja Nein |
| 2 | TLSWzgNichtDarstellbareWVZ |  | Ja Nein | Ja Nein |
| 3 | TLSWzgDefekteLampen |  | Ja Nein | Ja Nein |
| 4 | TLSWzgGestörteTextPositionen |  | Ja Nein | Ja Nein |
| 14 | TLSWzgErgänzendeDeFehlerMeldung |  | Ja Nein | Ja Nein |
| 16 | TLSWzgNegativeQuittung |  | Ja Nein |  |
| 17 | TLSWzgBetriebsArt | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| 20 | TLSWzgAbrufPufferInhalt | Ja Nein |  |  |
| 21 | TLSWzgAbrufCodeDefinitionen | Ja Nein |  |  |
| 29 | TLSGloKanalSteuerung | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| 30 |  |  | Ja Nein |  |
| 31 |  |  | Ja Nein |  |
| 33 | TLSWzgWvzGrundEinstellung | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| 36 | TLSGloGeographischeKenndaten | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| 43 | TLSWzgCodeListe |  | Ja Nein | Ja Nein |

| 44 | TLSWzgCodeDefinition | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | TLSWzgHelligkeit | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| 55 | TLSWzgStellZustand | Ja Nein | Ja Nein | x |

Tabelle 2: Prüfprotokoll „Übertragen von DE-Blöcken FG4“

Das Ergebnis entspricht der Erwartung		 Ja			 Nein

siehe Anhang

## Abdeckungsmatrix

### Architektur-Elemente und Schnittstellen

Die SWE KEXTLS besitzt folgende externe Schnittstellen:

- Schnittstelle KEXTLS – Inselbus

- Schnittstelle KEXTLS - DAV

Abdeckung der SWE-Schnittstellen durch die Prüffälle:

|  | SWE-Schnittstellen |  |
| --- | --- | --- |
| Prüffall | 1 | 2 |
| Übertragen von DE-Blöcken FG4 | x | x |

Tabelle 3: Abdeckungsmatrix SWE-Schnittstellen

### Fachliche und technische Anforderungen

Die SWE KEXTLS realisiert folgende Funktionen:

- Umsetzung TLS 2002 FG4

Abdeckung der SWE-Funktionen durch die Prüffälle:

|  | SWE-Funktion |
| --- | --- |
| Prüffall | 1 |
| Übertragen von DE-Blöcken FG4 | x |

Tabelle 4: Abdeckungsmatrix SWE-Funktionen

# Anhang

## Allgemeines:

Am 21. und 22.02.2005 fand im Hause Dambach eine Fehlerbereinigung und Test der Applikation KexTLS statt. An beiden Tagen war Herr Kniß von K2S als Entwickler vor Ort um auftretende Probleme sofort zu beheben.

Für den Test mussten die neuesten Versionen des DaV und der KexTLS verwendet werden, da die neue Version der KexTLS nicht mehr mit dem DaV Stand 07.10.2004  zusammenarbeitet. Dadurch konnten aber bestehende Konfigurations- und Parametriertools von K2S zum Testen der Applikation eingesetzt werden.

Schaltungen können nur für einzelne DE’s durchgeführt werden, da das Datenmodell für AQ noch nicht existiert. Die KexTLS ist auch noch nicht in der Lage Telegramme in denen mehrere DE’s gleichzeitig beeinflusst werden zu generieren bzw. zu verschicken.

Die durchzuführenden Tests sind somit stark eingeschränkt.

## Folgende Probleme sind aufgetreten:

### Ausschalten von Anzeigen:

Es gibt Probleme beim Ausschalten von Anzeigen, da die KexTLS keinen gültigen Ausschaltcode entsprechend TLS2002 versendet. d.h. einmal geschaltete Bilder können nicht mehr weggenommen werden.

Lösungsvorschläge:

- Definition eines Ausschaltbildes in der TLS

- Erweiterung des Datenkataloges zur Parametrierung eines Ausschaltbildes

### TYP31, Zeitstempel mit Folgenummer:

Bei einem Neuanlauf des System kommen die Folgenummern in der falschen Reihenfolge. Ein Abruf des Pufferinhaltes aufgrund fehlerhafter Folgenummern führt in der KexTLS zu einer Exception. Die Attributgruppe atg.wzgPufferAbruf ist als Senke angemeldet, wird aber beim Abruf Puffer versandt. Es muss deshalb zusätzlich eine Anmeldung als SENDER erfolgen. -> Fehler in der aktuellen Version schon behoben (25.02.2005)

### Typ33, WVZ-Grundeinstellung:

Beim Versuch eine DE über die Gruppendefinition Anzeigeprinzip e zu versorgen kam es zum Absturz der KexTLS (siehe Kasten Typ33).

Gruppendefinition in Testumgebung nicht verfügbar

### Typ44, Codedefinition:

Laut Datenkatalog ist nur ein Parametersatz zulässig. Nach TLS kann es bis zu 255 Definitionen parallel geben. Hier muss der Datenkatalog angepasst werden.

### Typ49, Helligkeit:

Im Datenkatalog ist der Status nicht korrekt beschrieben.

### Typ55, WVZ-Stellzustand:

Gruppendefinition in Testumgebung nicht verfügbar

Wird ein Stellbefehl ohne Blinkzeit verschickt, tritt ein Fehler bei der Verarbeitung des Rückmeldetelegramms auf, da Blinkzeit 0 zurückgemeldet wird. Blinkzeit (0-15)

### Prüfung der FG4 Telegramme:

#### Typ 1, De-Fehlermeldung:

| Aktion | Abruf DE-Fehlermeldung |
| --- | --- |
| Attributegruppe Abruf | atg.tlsGloDeBlockAbruf, |
| Aspekt Abruf | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsGloDeFehler |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG2.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ1 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:55:25 LFDID:54347 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:17 JOB:18 ANZ-DE:1

L:  2 DE:  2 TYP:  1 ABRUF DE-FEHLERMELDUNGEN

Telegramm von SM:

14:55:27 LFDID:54352 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:18 ANZ-DE:1

L:  4 DE:  2 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

Antwort DE-gestört

09:32:42 LFDID:224562 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:34 ANZ-DE:1

L:  4 DE:130 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 1 HERSTELLER: 5

Ausgabe Onlinetabelle:

#### Typ 2, Nicht darstellbare WVZ:

| Aktion | Abruf Nicht darstellbare WVZ |
| --- | --- |
| Attributegruppe Abruf | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt Abruf | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgNichtDarstellbareWVZ |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG2.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ2 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:00:03 LFDID:55054 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:17 JOB:20 ANZ-DE:1

L:  2 DE:  2 TYP:  2 ABRUF NICHT DARSTELLBARE WVZ

Telegramm von SM:

15:00:08 LFDID:55067 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:20 ANZ-DE:1

L:  3 DE:  2 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

Antwort mit Fehlerstatus:

09:50:20 LFDID:227259 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:23 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:40 ANZ-DE:1

L: 18 DE:  1 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:  33  30  28  26  24  23  113  111  114  54  50  48  46  44  43

Ausgabe Onlinetabelle:

#### Typ 3, Defekte Lampen:

Nicht geprüft, da in Testumgebung nicht vorhanden

#### Typ 4, Gestörte Textpositionen:

Nicht geprüft, da in Testumgebung nicht vorhanden

#### Typ 14, Ergänzende DE-Fehlermeldung:

| Aktion | Abruf Ergänzende DE-Fehlermeldung |
| --- | --- |
| Attributegruppe Abruf | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt Abruf | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgErgänzendeDeFehlerMeldung |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG2.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ14 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

16:38:15 LFDID:70134 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:17 JOB:22 ANZ-DE:1

L:  2 DE:  2 TYP: 14 ABRUF ERGAENZENDE DE-FEHLERMELDUNGEN

Telegramm von SM:

16:38:21 LFDID:70149 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:34 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:22 ANZ-DE:1

L: 29 DE:  2 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Antwort mit Fehlerstatus:

15:20:04 LFDID:277100 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:34 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:62 ANZ-DE:1

L: 29 DE:  2 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   1   4   0   0

HERST-FEHLER:   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Ausgabe Onlinetabelle:

Typ 16, Negative Quittung:

| Aktion | Empfang Negative Quittung |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgNegativeQuittung |
| Aspekt | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach (Cluster) |
| Erwartung | Verarbeitung Antworttelegramm Typ16 Negative Quittung |
| Ergebnis | ok |

Telegramm von SM (Beispiel):

14:18:32 LFDID:01302 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:8 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:  12  HERSTELLER:   5

Ausgabe Onlinetabelle:

#### Typ 17, Betriebsart:

| Aktion | Betriebsart Blindbetrieb schalten |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgBetriebsArt |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach (Cluster) |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ17, Am SM werden alle Anzeigen dunkel |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

13:16:43 LFDID:40656 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:2 ANZ-DE:1

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART  CODE:   2

Telegramm von SM:

13:16:54 LFDID:40683 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:2 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  13:16:31 TAG:23 FLGNR: 1396

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART  CODE:   2

| Aktion | Betriebsart abrufen |
| --- | --- |
| Attributegruppe Abruf | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgBetriebsArt |
| Aspekt | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ17 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

16:48:04 LFDID:71640 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:18 JOB:24 ANZ-DE:1

L:  2 DE:193 TYP: 17 ABRUF BETRIEBSART

Telegramm von SM:

16:48:10 LFDID:71655 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:24 ANZ-DE:1

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART  CODE:   1

Ausgabe Onlinetabelle:

| Senden | Ok |
| --- | --- |
| Empfangen | Ok |
| Abruf | Ok |

#### Typ 20, Abruf Pufferinhalt:

| Aktion | Pufferinhalt abrufen, 3 Meldungen ab Startfolgenummer 1395 |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufPufferinhalt |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach (Cluster) |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Typ20, von SM Augabe des Pufferinhaltes |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:10:47 LFDID:00115 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:7 ANZ-DE:1

L:  5 DE:193 TYP: 20 ABRUF PUFFERINHALT FLGNR: 1395 ANZ.:  3

Telegramm von SM:

14:10:53 LFDID:00130 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:37 JOB:7 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  13:16:26 TAG:23 FLGNR: 1395

L:  5 DE:130 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 0 ST:243 FU: 5

14:10:57 LFDID:00140 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:7 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  13:16:31 TAG:23 FLGNR: 1396

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART AUS PUFFER CODE: 2

14:10:59 LFDID:00144 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:7 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  13:43:14 TAG:23 FLGNR: 1397

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART AUS PUFFER CODE: 1

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

| Aktion | Pufferinhalt abrufen, Startfolgenummer nicht im Puffer |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufPufferinhalt |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach (Cluster) |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Typ20, von SM Negative Quittung Typ16 Code 12 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:18:26 LFDID:01287 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:8 ANZ-DE:1

L:  5 DE:193 TYP: 20 ABRUF PUFFERINHALT FLGNR: 1595 ANZ.:  3

Telegramm von SM:

14:18:32 LFDID:01302 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:8 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:  12  HERSTELLER:   5

| Senden | ok |
| --- | --- |
| Empfangen | ok |
| Abruf | ok |

#### Typ 21, Abruf Codedefinition:

| Aktion | Codedefinition abrufen, Code vorhanden |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufCodeDefinitionen |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach (Cluster) |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramme Typ44 Codedefinition |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:00:51 LFDID:00008 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:9 ANZ-DE:1

L:  3 DE:193 TYP: 21 ABRUF CODEDEFINITIONEN STELLCODE:  1

Telegramm von SM:

15:00:57 LFDID:00023 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:42 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:0 ANZ-DE:1

L: 37 DE:193 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - LANG - PRINZ: 8 ST:  1

KOMPONENTEN:

1   1  30   1

65   1   1   1

73   3 102   1

2   1  30   1

66   1   1   1

74   3  94   1

129   0 242   1

130   0 243   1

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

| Aktion | Codedefinition abrufen, Code nicht vorhanden |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufCodeDefinitionen |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Sendetelegramm Typ44, von SM Antworttelegramm Negative Quittung Typ16 Code 4 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:02:01 LFDID:00185 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:10 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 21 ABRUF CODEDEFINITIONEN STELLCODE:  1

Telegramm von SM:

15:02:06 LFDID:00198 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:10 ANZ-DE:1

L:  4 DE: 73 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:   4  HERSTELLER:   5

| Senden | ok |
| --- | --- |
| Empfangen | ok |
| Abruf | ok |

#### Typ 29, Kanalsteuerung:

| Aktion | Passivieren einer DE |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloKanalSteuerung |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ29, Anzeige wird dunkel geschaltet |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

10:44:04 LFDID:00619 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:23 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

Telegramm von SM:

10:44:11 LFDID:00636 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:23 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:43:53 TAG:24 FLGNR: 1500

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

| Aktion | Schalten einer Passivierten DE |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloKanalSteuerung |
| Aspekt | Vorgabe-Parameter-Aspect |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Typ55, Anzeige bleibt schaltbar, keine Rückmeldung und keine Negative Quittung von SM |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

11:47:47 LFDID:10390 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:18 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:35 ANZ-DE:1

L: 13 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  2 # # # # # #

Telegramm von SM:

Kein Telegramm versendet

| Aktion | Abruf Passivierung |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloKanalSteuerung |
| Aspekt Abruf | asp.parameterVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ29 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

10:48:58 LFDID:01368 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:18 JOB:26 ANZ-DE:1

L:  2 DE: 73 TYP: 29 ABRUF KANALSTEUERUNG

Telegramm von SM:

10:49:00 LFDID:01375 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:26 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

Ausgabe Onlinetabelle:

| Senden | ok |
| --- | --- |
| Empfangen | ok |
| Abruf | ok |

#### Typ 30, Zeitstempel:

Telegramm wird nicht einzeln verschickt.

Telegramm von SM (Beispiel):

14:18:12 LFDID:25884 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:3 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  14:18:00

L:  4 DE:  1 TYP: 61 FG3 ERG. HELLIGKEIT       (HK  * 1L)    37

| Senden | n.a |
| --- | --- |
| Empfangen | ok |
| Abruf | ok |

#### Typ 31, Zeitstempel mit Folgenummer:

Telegramm wird nicht einzeln verschickt.

Telegramm von SM (Beispiel):

10:44:11 LFDID:00636 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:23 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:43:53 TAG:24 FLGNR: 1500

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

| Senden | n.a |
| --- | --- |
| Empfangen | ok |
| Abruf | ok |

#### Typ 32, WVZ-Grundeinstellung:

Nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar

#### Typ 33, Grundeinstellung:

| Aktion | Grundeinstellung versorgen (Lang-Version) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgGrundEinstellung |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ33 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:35:08 LFDID:00027 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:14 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:4 ANZ-DE:1

L:  9 DE: 73 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  A B C

Telegramm von SM:

14:35:14 LFDID:00028 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:23 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:4 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:35:08 TAG:24 FLGNR: 1557

L:  9 DE: 73 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  A B C

| Aktion | Grundeinstellung versorgen (Kurz-Version) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgGrundEinstellung |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ33 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:07:59 LFDID:01028 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:10 ANZ-DE:1

L:  5 DE:  1 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST: 30 FU: 1

Telegramm von SM:

15:08:05 LFDID:01045 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:10 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  15:07:23 TAG:24 FLGNR: 1615

L:  5 DE:  1 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST: 30 FU: 1

| Aktion | Grundeinstellung abrufen |
| --- | --- |
| Attributegruppe Abruf | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgGrundEinstellung |
| Aspekt Antwort | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ33 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:43:08 LFDID:00046 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:19 JOB:9 ANZ-DE:1

L:  2 DE: 73 TYP: 33 ABRUF GRUNDEINSTELLUNG

Telegramm von SM:

14:43:12 LFDID:00047 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:14 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:9 ANZ-DE:1

L:  9 DE: 73 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  A B C

| Aktion | Grundeinstellung versorgen (falsches Anzeigeprinzip) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgGrundEinstellung |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgNegativeQuittung |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Sendetelegramm Typ33, von SM Negative Quittung Typ16 Code 21 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:28:17 LFDID:00001 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:63 ANZ-DE:1

L:  5 DE: 73 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

Telegramm von SM:

14:28:22 LFDID:00002 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:63 ANZ-DE:1

L:  4 DE: 73 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:  21  HERSTELLER:   5

| Aktion | Grundeinstellung versorgen (Cluster) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgGrundEinstellung |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ33 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

10:12:18 LFDID:174487 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:9 ANZ-DE:1

L:  5 DE:193 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 8 ST:255 FU: 1

Telegramm von SM:

10:12:23 LFDID:174500 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:67 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:9 ANZ-DE:10

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:11:54 TAG:25 FLGNR: 1643

L:  5 DE:193 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 8 ST:255 FU: 1

L:  5 DE:  1 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST:255 FU: 1

L:  5 DE: 65 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST:255 FU: 1

L:  5 DE: 73 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 3 ST:255 FU: 1

L:  5 DE:  2 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST:255 FU: 1

L:  5 DE: 66 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 1 ST:255 FU: 1

L:  5 DE: 74 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 3 ST:255 FU: 1

L:  5 DE:129 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 0 ST:255 FU: 1

L:  5 DE:130 TYP: 33 GRUNDEINSTELLUNG - KURZ - PRINZ: 0 ST:255 FU: 1

Ausgabe Onlinetabelle:

Anmerkung intern:

Wird eine Grundeinstellung Cluster vorgenommen, wird der Befehl (255) für alle DE’s übernommen. Siehe Telgramm oben.

Fehler im Antworttelegramm (DE Cluster, Stellcode 0 anstatt 255)

Anmerkungen:

Anzeigeprinzip:

Bei falscher Eingabe des Anzeigeprinzip im Dialog TLSWzgGrundeinstellung schmiert der Prozess KexTLS ab. Erst nach richtiger Versorgung der Grundeinstellung (Anzeigeprinzip) konnte der Prozess wieder gestartet werden.

Gruppendefinition:

Beim Versuch eine DE über die Gruppendefinition Anzeigeprinzip e zu versorgen kam es zum Absturz der KexTLS (siehe Kasten).

02.03.2005 09:53:07,093:+0100: 34. ############################################################################## TLS <<<<<<<<< DaV:

1 von bisher insgesamt 279 Datensätzen

free/total: 26.692947387695312MB/31.875MB

02.03.2005 09:53:07,093 1109577140#8#0 DEWZG66.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach:

TLSWzgGrundEinstellung:Soll-Parameter-Aspekt:0, Online Daten

AnzeigePrinzip:                                      e

WVZAnzeige:

StellCode:

TextDefinition:

GruppenDefinition:

0:

Code:                               Gefahrenstelle

Blinken:

Status:                                      aus

Dauer:                                       aus

Status:

Fehler:                                       ok

Programm:                          abgeschlossen

Methodeaufruf [Fg004Typ033Id003AtgTlsWzgGrundEinstellungAspParameterSoll] am UmsetzungsModul [kex.tls.osi7.conversion.Fg004Default@4

fc156] fehlgeschlagen!

Fehler bei der Bearbeitung von empfangenen Daten: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException

java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException

at kex.tls.osi7.conversion.DeConversionModul.update(DeConversionModul.java:595)

at stauma.dav.clientside.SubscriptionManager$Refresh.run(SubscriptionManager.java:1411)

Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at kex.tls.osi7.conversion.DeConversionModul.update(DeConversionModul.java:534)

... 1 more

Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Ungültiger Index 0 beim Zugriff auf Array StellCode, Arraygröße: 0

at dav.data.info.version1.ArrayAttributeInfo.getAbsoluteElementOffset(ArrayAttributeInfo.java:94)

at dav.data.bytearray.ByteArrayArrayData.getItem(ByteArrayArrayData.java:57)

at kex.tls.osi7.conversion.Fg004Default.Fg004Typ033Id003AtgTlsWzgGrundEinstellungAspParameterSoll(Fg004Default.java:2331)

... 6 more

#### Typ 36, Geographische Kenndaten:

FG4 nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar; Optional!

Beispiel FG254:

| Aktion | Geographische Kenndaten versorgen |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloGeographischeKenndaten |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | desys0.EAK254.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Typ36 und Antworttelegramm Positive Quittung Typ28 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

13:03:11 LFDID:200569 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:16 FG:254 RI:0 ID:3 JOB:25 ANZ-DE:1

L: 11 DE:  0 TYP: 36 GEOGRAFISCHE KENNDATEN LAND: 8 STR: 2 STR-NR:00 36 KM:01 23 ,50 R: 1 RES: 0

Telegramm von SM:

13:03:15 LFDID:200578 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:254 RI:1 ID:3 JOB:25 ANZ-DE:1

L:  2 DE:  0 TYP: 28 POSITIVE QUITTUNG

| Aktion | Geographische Kenndaten Abruf |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloGeographischeKenndaten |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | desys0.EAK254.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ36 Geographische Kenndaten |
| Ergebnis | ok |

13:04:39 LFDID:200794 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:254 RI:0 ID:19 JOB:26 ANZ-DE:1

L:  2 DE:  0 TYP: 36 ABRUF GEOGRAFISCHE KENNDATEN

13:04:41 LFDID:200797 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:16 FG:254 RI:1 ID:3 JOB:26 ANZ-DE:1

L: 11 DE:  0 TYP: 36 GEOGRAFISCHE KENNDATEN LAND: 8 STR: 2 STR-NR:00 54 KM:01 35 ,80 R: 1 RES: 0

Anmerkung intern:

Beim Abruf der Geographischen Daten sind die Daten der Straßennummer und der Kilometrierung fehlerhaft!

#### Typ 42, Grundprogramm:

Nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar

#### Typ 43, Codeliste:

| Aktion | Codeliste Abruf |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloDeBlockAbruf (Parameter) |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgCodeListe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Sende- und Antworttelegramm Typ43 Codeliste |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

13:45:28 LFDID:206840 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:19 JOB:34 ANZ-DE:1

L:  2 DE: 73 TYP: 43 ABRUF CODELISTEN

Telegramm von SM:

13:45:33 LFDID:206853 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:56 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:34 ANZ-DE:1

L: 51 DE: 73 TYP: 43 CODELISTE ANZ: 3 STELLCODE:

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

74

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

91

92

93

94

95

96

97

98

100

101

102

120

121

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

Ausgabe Onlinetabelle:

| Aktion | Codeliste Abruf (Cluster) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloDeBlockAbruf (Parameter) |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgCodeListe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Sende- und Antworttelegramm Typ43 Codeliste |
| Ergebnis | Ok |

Telegramm an SM:

15:21:06 LFDID:221520 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:7 FG:4 RI:0 ID:19 JOB:43 ANZ-DE:1

L:  2 DE:193 TYP: 43 ABRUF CODELISTEN

Telegramm von SM:

15:21:12 LFDID:221535 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:12 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:43 ANZ-DE:1

L:  7 DE:193 TYP: 43 CODELISTE ANZ: 8 STELLCODE:

1

2

3

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

#### Typ 44, Codedefinition:

| Aktion | Codedefinition |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgCodeDefinition |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Typ44 und Antworttelegramme Typ44 und Typ43 Codeliste |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:33:33 LFDID:223423 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:46 ANZ-DE:1

L: 14 DE: 73 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1

KOMPONENTEN:  M a j o r   T o m

Telegramm von SM:

15:33:37 LFDID:223434 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:28 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:46 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  15:32:35 TAG:25 FLGNR: 1673

L: 14 DE: 73 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1

KOMPONENTEN:  M a j o r   T o m

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

15:33:41 LFDID:223442 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:66 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  15:32:35 TAG:25 FLGNR: 1674

L: 52 DE: 73 TYP: 43 CODELISTE ANZ: 3 STELLCODE:

1

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

74

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

91

92

.

.

.

211

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

| Aktion | Abruf Codedefinition (Stellcode 1) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufCodeDefinitionen |
| Aspekt | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ44 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:40:43 LFDID:224301 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:48 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 21 ABRUF CODEDEFINITIONEN STELLCODE:  1

Telegramm von SM:

15:40:50 LFDID:224318 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:43 ANZ-DE:1

L: 14 DE: 73 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1

KOMPONENTEN:  M a j o r   T o m

| Aktion | Abruf Codedefinition (Code nicht vorhanden) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufCodeDefinitionen |
| Aspekt | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Abruf, von SM Negative Quittung Typ16 Code 4 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:45:50 LFDID:225081 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:53 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 21 ABRUF CODEDEFINITIONEN STELLCODE:  2

Telegramm von SM:

15:45:54 LFDID:225092 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:53 ANZ-DE:1

L:  4 DE: 73 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:   4  HERSTELLER:   5

| Aktion | Abruf Codedefinition (Cluster) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsGloDeBlockAbruf |
| Aspekt | asp.tlsAbruf |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufCodeDefinitionen |
| Aspekt | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Abruf und Antworttelegramm Typ44 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

10:23:02 LFDID:450147 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:24 ANZ-DE:1

L:  3 DE:193 TYP: 21 ABRUF CODEDEFINITIONEN STELLCODE:  1

Telegramm von SM:

10:23:09 LFDID:450164 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:42 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:22 ANZ-DE:1

L: 37 DE:193 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - LANG - PRINZ: 8 ST:  1

KOMPONENTEN:

1   1  30   1

65   1   1   1

73   3 102   1

2   1  30   1

66   1   1   1

74   3  94   1

129   0 242   1

130   0 243   1

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

| Aktion | Codedefinition (Anzeigeprinzip Cluster) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgAbrufCodeDefinitionen |
| Aspekt | asp.parameterVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.parameterIst |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ44 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

10:44:37 LFDID:453435 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:42 FG:4 RI:0 ID:3 JOB:32 ANZ-DE:1

L: 37 DE:193 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - LANG - PRINZ: 8 ST:  2

KOMPONENTEN:

2   1  28   1

73   3  72   1

65   1   4   1

1   1  30   1

74   3  63   1

66   1   4   1

129   0 242   1

130   0 243   1

Telegramm von SM:

10:44:42 LFDID:453448 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:51 FG:4 RI:1 ID:3 JOB:32 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:43:28 TAG: 2 FLGNR: 1937

L: 37 DE:193 TYP: 44 CODEDEFINITIONEN - LANG - PRINZ: 8 ST:  2

KOMPONENTEN:

1   1  30   1

65   1   4   1

73   3  72   1

2   1  28   1

66   1   4   1

74   3  63   1

129   0 242   1

130   0 243   1

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

Anmerkungen:

Bei der Codedefinition Cluster müssen alle DE’s die am EAK hängen versorgt werden ansonsten erhält man eine Negative Quittung.

Lampendefinition: Nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar.

Gruppendefinition: Nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar.

#### Typ 48, WVZ-Stellzustand:

Nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar

#### Typ 49, Helligkeit:

| Aktion | Einstellung Helligkeit WVZ durch Zentrale |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgHelligkeit |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ49 WVZ-Helligkeit, Helligkeitsänderung gemäß Vorgabe |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

16:01:10 LFDID:227413 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:70 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 49 WVZ-HELLIGKEIT WERT:100 STAT:00h

Telegramm von SM:

16:01:18 LFDID:227434 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:1 P:1 ROUTING:   1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:18 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:70 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  16:00:18 TAG:25 FLGNR: 1681

L:  4 DE:193 TYP: 49 WVZ-HELLIGKEIT WERT:100 STAT:00h

| Aktion | Einstellung Helligkeit WVZ (lokale Helligkeitssteuerung mit spontane Änderungsmeldung |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgHelligkeit |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Antworttelegramm Typ49 WVZ-Helligkeit, Helligkeitsänderung wird lokal geändert, spontane Meldung |
| Ergebnis | nok, keine spontane Meldung |

Telegramm an SM:

11:01:37 LFDID:456028 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:41 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 49 WVZ-HELLIGKEIT WERT:  5 STAT:01h

Telegramm von SM:

Keine Telegramm von SM versendet.

Fehler:

Der Status bei der Helligkeitssteuerung ist falsch: soll 3 ist 1

| Aktion | Einstellung Helligkeit WVZ (lokale Helligkeitssteuerung ohne spontane Änderungsmeldung |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgHelligkeit |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Antworttelegramm Typ49 WVZ-Helligkeit, Helligkeitsänderung wird lokal geändert, keine Meldung |
| Ergebnis | nok, es erfolgt eine spontane Meldung |

Telegramm an SM:

11:02:12 LFDID:456118 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:42 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 49 WVZ-HELLIGKEIT WERT:  5 STAT:03h

Telegramm von SM:

11:02:22 LFDID:456143 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:1 P:1 ROUTING:   1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:18 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:42 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  11:01:11 TAG: 2 FLGNR: 1953

L:  4 DE:193 TYP: 49 WVZ-HELLIGKEIT WERT:  2 STAT:03h

Fehler:

Der Status bei der Helligkeitssteuerung ist falsch: soll 1 ist 3, dadurch spontane Meldung der Helligkeitstssteuerung.

Ausgabe Onlinetabelle (Beispiel):

##### Fehler im Datenkatalog

| Pid: | att.tlsWzgStatusHelligkeit |
| --- | --- |
| Name: | TLSWzgStatusHelligkeit |
| Info: | Einstellung der Helligkeitssteuerung an einem AQ |

Typbeschreibung

| Typ | Ganze Zahl |
| --- | --- |
| Anzahl Bits |  |

Zustände

| Name | Wert | Info |
| --- | --- | --- |
| Einstellung durch Zentrale | 0 |  |
| lokale Helligkeitssteuerung mit spontaner Änderungsmeldung | 1 |  |
| undefiniert (Einstellung durch Zentrale) | 2 |  |
| lokale Helligkeitssteuerung ohne spontane Änderungsmeldung | 3 |  |

Der Zustand „lokale Helligkeitssteuerung mit spontaner Änderungsmeldung“ ist mit dem Zustand „lokale Helligkeitssteuerung ohne spontane Änderungsmeldung“ vertauscht.

#### Typ 50, Wechseltext:

Nicht getestet, da in Testumgebung nicht verfügbar

#### Typ 55, Stellzustand:

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip A (Prisma) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG129.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ55 Stellzustand, Stellzustand gemäß Vorgabe |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

08:59:50 LFDID:00616 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:12 ANZ-DE:1

L:  5 DE:129 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:242 FU: 1

Telegramm von SM:

08:59:56 LFDID:00631 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:12 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.   8:59:28 TAG:28 FLGNR: 1695

L:  5 DE:129 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:242 FU: 1

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip A (Prisma) Stellcode nicht vorhanden) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Attributegruppe Antwort | atg.tlsWzgNegativeQuittung |
| Aspekt Antwort | asp.tlsAntwort |
| Objekt | DEWZG129.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sendetelegramm Typ55, Negative Quittung Typ16 Code 10 |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

09:01:33 LFDID:00874 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:15 ANZ-DE:1

L:  5 DE:129 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:244 FU: 1

Telegramm von SM:

09:01:40 LFDID:00893 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:15 ANZ-DE:1

L:  4 DE:129 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:   4  HERSTELLER:   5

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip B (Anzeige A) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG1.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ55 Stellzustand |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

09:08:03 LFDID:01872 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:16 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.   9:07:34 TAG:28 FLGNR: 1698

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST: 30 FU: 1

Telegramm von SM:

09:08:15 LFDID:01903 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:17 ANZ-DE:1

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST: 28 FU: 1

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip B (Anzeige A) blinken Blinkzeit vorgegeben |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG1.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ55 Stellzustand |
| Ergebnis | nok, Telegramm ok, Umsetzung der Rückmeldung im KexTLS falsch, es wird Bild AUS gemeldet |

Telegramm an SM:

09:18:59 LFDID:03537 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:31 ANZ-DE:1

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:113 FU:82

Ausgabe Onlinetabelle:

Telegramm von SM:

09:19:05 LFDID:03554 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:31 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.   9:18:37 TAG:28 FLGNR: 1707

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:113 FU:82

Ausgabe Onlinetabelle:

##### Fehler bei Umsetzung Antworttelegramm gelber Pfeil links und Blinken eingeschaltet!

28.02.2005 09:39:34,890:+0100: 63. ############################################################################## TLS <<<<<<<<< DaV:

1 von bisher insgesamt 314 Datensätzen

free/total: 27.37297821044922MB/31.875MB

28.02.2005 09:39:34,890 1109577121#20#0 DEWZG1.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach:

TLSWzgStellZustand:TlsVorgabe:0, Online Daten

AnzeigePrinzip:                                      b

WVZAnzeige:

0:

Code:                           gelber Pfeil links

Blinken:

Status:                                      ein

Dauer:                                         5

Status:

Fehler:                                       ok

Programm:                          abgeschlossen

StellCode:

TextDefinition:

GruppenDefinition:

Daten empfangen, Absender: 56833

OSI3: 00000000:  80                                                    .

OSI7: 00000001:     01 DE 00  01 13 04 85  2D 02 08 FF  1F 09 27 3B     .Þ.....-..ÿ..';

00000010:  1C B8 06 05  01 37 01 71  52                          .¸...7.qR

Erzeugung OSI7Telegramm war erfolgreich!

28.02.2005 09:39:41,703:+0100: 147. ############################################################################## TLS >>>>>>> DaV:

1 von bisher insgesamt 147 Datensätzen

free/total: 27.58808135986328MB/31.875MB

28.02.2005 09:39:59,000 0#0#0 DEWZG1.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach:

TLSWzgStellZustand:TlsZustand, Online Daten

AnzeigePrinzip:                                      b

WVZAnzeige:

0:

Code:                                          aus

Blinken:

Status:                                      ein

Dauer:                                         5

Status:

Fehler:                                       ok

Programm:                          abgeschlossen

StellCode:

TextDefinition:

GruppenDefinition:

Daten empfangen, Absender: 56833

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip B (Anzeige A) blinken Blinkzeit nicht vorgegeben |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG1.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ55 Stellzustand |
| Ergebnis | ok, Telegramm ok, wenn keine Blinkzeit vorgegeben wird, wird die Funktion 2 gesendet, bei der Rückmeldung wird die Funktion 2 falsch interpretiert (Blinkzeit ungültig (5-15)) |

Telegramm an SM:

09:28:51 LFDID:05039 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:44 ANZ-DE:1

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:111 FU: 2

Ausgabe Onlinetabelle:

Telegramm von SM:

09:28:57 LFDID:05052 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:44 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.   9:28:28 TAG:28 FLGNR: 1719

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:111 FU: 2

Ausgabe Onlinetabelle:

##### Fehler Rückmeldung Blinkzeit 0, wenn keine Blinkzeitvorgabe!

28.02.2005 09:27:57,546 1109577121#19#0 DEWZG1.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach:

TLSWzgStellZustand:TlsVorgabe:0, Online Daten

AnzeigePrinzip:                                      b

WVZAnzeige:

0:

Code:                                  rotes Kreuz

Blinken:

Status:                                      ein

Dauer:                                       aus

Status:

Fehler:                                       ok

Programm:                          abgeschlossen

StellCode:

TextDefinition:

GruppenDefinition:

Daten empfangen, Absender: 56833

OSI3: 00000000:  80                                                    .

OSI7: 00000001:     01 DE 00  01 13 04 85  2C 02 08 FF  1F 09 1C 1C     .Þ.....,..ÿ....

00000010:  1C B7 06 05  01 37 01 6F  02                          .·...7.o.

Erzeugung OSI7Telegramm war erfolgreich!

Blinkdauer ungültig (5-15) : 0

De-Block verworfen:

DE:1 FG:4 Id:5 Typ:55 Länge:3

00000000:  01 6F 02                                              .o.

De-Block konnte nicht umgesetzt werden!

Umsetzungsmodul-Methode: class kex.tls.osi7.conversion.Fg004Default-kex.tls.osi7.conversion.Fg004Default@b4e29b

Nicht ausgebener DeBlock:

DE:1 FG:4 Id:5 Typ:55 Länge:3

00000000:  01 6F 02                                              .o.

Daten empfangen, Absender: 56833

OSI3: 00000000:  80                                                    .

OSI7: 00000001:     01 DE 00  01 0F 03 84  00 02 05 FF  1E 09 1D 00     .Þ........ÿ....

00000010:  04 01 3D 23  00                                       ..=#.

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip D (Anzeige C) freie Definition |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ55 Stellzustand |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

15:31:13 LFDID:223067 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:45 ANZ-DE:1

L:  5 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1 FU: 1

Telegramm von SM:

15:31:22 LFDID:223090 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:25 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:45 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  15:30:21 TAG:25 FLGNR: 1672

L: 11 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1 FU: 1

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip D (Anzeige C) Stellcode |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG73.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramm Typ55 Stellzustand |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

13:19:09 LFDID:40166 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:59 ANZ-DE:1

L:  5 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1 FU:82

Telegramm von SM:

13:19:15 LFDID:40183 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:29 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:59 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  13:18:47 TAG:28 FLGNR: 1733

L: 15 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:  1 FU:82

| Aktion | Anzeigenschaltung Anzeigenprinzip Cluster (Codedefinition 1) |
| --- | --- |
| Attributegruppe | atg.tlsWzgStellZustand |
| Aspekt | asp.tlsVorgabe |
| Aspekt Antwort | asp.tlsZustand |
| Objekt | DEWZG193.EAK3.SM1.InselBusA.UZDambach |
| Erwartung | Verarbeitung Sende- und Antworttelegramme Typ55 Stellzustand |
| Ergebnis | ok |

Telegramm an SM:

14:18:07 LFDID:48956 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:5 JOB:12 ANZ-DE:1

L:  5 DE:193 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 8 ST:  1 FU: 1

Ausgabe Onlinetabelle:

Telegramm von SM:

14:18:13 LFDID:48971 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:12 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:35 TAG:28 FLGNR: 1763

L:  5 DE:193 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 8 ST:  1 FU: 9

14:18:16 LFDID:48977 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:36 TAG:28 FLGNR: 1764

L:  5 DE: 66 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

14:18:19 LFDID:48985 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:37 TAG:28 FLGNR: 1765

L:  5 DE:129 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:242 FU: 1

14:18:22 LFDID:48991 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:39 TAG:28 FLGNR: 1766

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST: 30 FU: 1

14:18:24 LFDID:48997 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:39 TAG:28 FLGNR: 1767

L:  5 DE: 65 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

14:18:28 LFDID:49005 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:39 TAG:28 FLGNR: 1768

L:  5 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:102 FU: 1

14:18:30 LFDID:49011 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:39 TAG:28 FLGNR: 1769

L:  5 DE:  2 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST: 30 FU: 1

14:18:33 LFDID:49017 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:39 TAG:28 FLGNR: 1770

L:  5 DE: 74 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST: 94 FU: 1

14:18:37 LFDID:49025 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:48 TAG:28 FLGNR: 1771

L:  5 DE:130 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:245 FU: 4

14:18:39 LFDID:49031 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:12 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  14:17:55 TAG:28 FLGNR: 1772

L:  5 DE:193 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 8 ST:  1 FU: 5

Ausgabe Onlinetabelle:

Anmerkungen:

Anzeigeprinzip E Gruppendefinition nicht getestet, da in Testumgebung nicht vorhanden

#### Kommunikationsstörung Inselbus

| Aktion | Kommunikationsstörung Inselbus |
| --- | --- |
| Attributegruppe |  |
| Aspekt |  |
| Objekt | Alle De’s |
| Erwartung | KexTLS setzt alle auf diesem Inselbus angeschlossenen DE’s auf keine Daten |
| Ergebnis | ok |

#### Neuanlauf nach Kommunikationsstörung

| Aktion | Neuanlauf nach Kommunikationsstörung Inselbus |
| --- | --- |
| Attributegruppe |  |
| Aspekt |  |
| Objekt | Alle De’s |
| Erwartung | KexTLS verschickt Zeitsynchron, Parameter, ruft nach Bedarf den Pufferinhalt ab |
| Ergebnis | ok |

Telegramme an SM:

10:42:57 LFDID:00006 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:14 FG:254 RI:0 ID:2 JOB:1 ANZ-DE:1

L:  9 DE:  0 TYP: 18 ZEITSYNCHRON 010:41:54 03.03.05 WT:5

10:43:23 LFDID:00064 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:22 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 0

10:43:24 LFDID:00066 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:23 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 74 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

10:43:32 LFDID:00078 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:10 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:24 ANZ-DE:1

L:  5 DE:193 TYP: 20 ABRUF PUFFERINHALT FLGNR: 2074 ANZ.:  7

Telegramme von SM:

10:43:02 LFDID:00019 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:254 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:41:55

L:  4 DE:  0 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

10:43:04 LFDID:00021 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:2

TEL:1 L:25 FG:6 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:4

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:41:55

L:  4 DE:  1 TYP:  1 DE-FEHLER CODE:0 HERSTELLER:5

L:  4 DE:  2 TYP:  1 DE-FEHLER CODE:0 HERSTELLER:5

L:  4 DE:  3 TYP:  1 DE-FEHLER CODE:0 HERSTELLER:5

TEL:2 L:40 FG:6 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:4

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:41:55

L:  9 DE:  1 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:

L:  9 DE:  2 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:

L:  9 DE:  3 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:

10:43:05 LFDID:00023 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:4

TEL:1 L:14 FG:6 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:41:56

L:  3 DE:  1 TYP: 48 TUERKONTAKT ZUSTAND: 0

TEL:2 L:14 FG:6 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:41:56

L:  3 DE:  3 TYP: 49 TEMPERATURUEBERWACHUNG ZUSTAND: 4

TEL:3 L:14 FG:6 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:41:56

L:  3 DE:  2 TYP: 51 STROMVERSORGUNG ZUSTAND: 0

TEL:4 L:26 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:39 TAG: 3 FLGNR: 2069

L: 12 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  k a p u t t

10:43:09 LFDID:00033 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:3 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  10:41:43

L:  4 DE:  1 TYP:  1 FG3 DE-FEHLER CODE:0 HERSTELLER:5

10:43:13 LFDID:00041 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:20 FG:3 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  10:41:43

L:  9 DE:  1 TYP: 14 FG3 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:

10:43:15 LFDID:00047 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:39 TAG: 3 FLGNR: 2070

L:  5 DE:  2 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST: 26 FU: 1

10:43:18 LFDID:00053 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:3 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  10:41:39

L:  4 DE:  1 TYP: 61 FG3 ERG. HELLIGKEIT       (HK  * 1L)    37

10:43:22 LFDID:00061 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:58 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:10

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:42 TAG: 3 FLGNR: 2071

L:  4 DE:193 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE:  1 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE: 65 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE: 73 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE:  2 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE: 66 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE: 74 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE:129 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 0 HERSTELLER: 5

L:  4 DE:130 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 1 HERSTELLER: 5

10:43:23 LFDID:00064 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:22 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 0

10:43:24 LFDID:00066 TEL AN  ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:    201   1

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:8 FG:4 RI:0 ID:2 JOB:23 ANZ-DE:1

L:  3 DE: 74 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

10:43:27 LFDID:00069 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:203 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:8

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:42 TAG: 3 FLGNR: 2072

L:  9 DE:193 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:

L: 29 DE:  1 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

L: 29 DE: 65 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

L: 29 DE: 73 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

L: 29 DE:  2 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

L: 29 DE: 66 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

L: 29 DE: 74 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

10:43:29 LFDID:00071 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:73 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:3

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2073

L: 29 DE:129 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

L: 29 DE:130 TYP: 14 ERGAENZENDE DE-FEHLERM: HERST:5

TLS-FEHLER:   0   0   0   0

HERST-FEHLER:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

10:43:31 LFDID:00075 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:22 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:42:05 TAG: 3 FLGNR: 2080

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 0

10:43:33 LFDID:00081 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:23 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:42:08 TAG: 3 FLGNR: 2081

L:  3 DE: 74 TYP: 29 KANALSTEUERUNG  CODE: 1

10:43:36 LFDID:00087 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:37 FG:4 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:7

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2074

L:  3 DE:  1 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

L:  3 DE: 65 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

L:  3 DE: 73 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

L:  3 DE:  2 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

L:  3 DE: 66 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

L:  3 DE: 74 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ:

10:43:39 LFDID:00093 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2075

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART  CODE:   4

10:43:43 LFDID:00101 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:74 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:10

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2076

L:  5 DE:193 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 8 ST:  0 FU: 1

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:111 FU: 2

L:  5 DE: 65 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

L: 12 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  k a p u t t

L:  5 DE:  2 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST: 26 FU: 1

L:  5 DE: 66 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

L:  5 DE: 74 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:201 FU: 0

L:  5 DE:129 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:242 FU: 1

L:  5 DE:130 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 0 ST:245 FU: 4

10:43:45 LFDID:00105 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:25 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:  12  HERSTELLER:   5

10:43:48 LFDID:00113 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:18 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2077

L:  4 DE:193 TYP: 49 WVZ-HELLIGKEIT WERT:  2 STAT:03h

10:43:51 LFDID:00119 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:44 TAG: 3 FLGNR: 2078

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART  CODE:   4

10:43:54 LFDID:00127 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:5 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:44 TAG: 3 FLGNR: 2079

L:  5 DE: 74 TYP: 55 STELLZUSTAND - KURZ - PRINZ: 3 ST:201 FU: 0

10:43:57 LFDID:00134 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:3 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  10:42:00

L:  4 DE:  1 TYP: 61 FG3 ERG. HELLIGKEIT       (HK  * 1L)    37

10:44:00 LFDID:00140 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:37 FG:4 RI:1 ID:33 JOB:24 ANZ-DE:7

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2074

L:  3 DE:  1 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ AUS PUFFER

L:  3 DE: 65 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ AUS PUFFER

L:  3 DE: 73 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ AUS PUFFER

L:  3 DE:  2 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ AUS PUFFER

L:  3 DE: 66 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ AUS PUFFER

L:  3 DE: 74 TYP:  2 NICHT DARSTELLBARE WVZ AUS PUFFER

10:44:03 LFDID:00146 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:24 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2075

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART AUS PUFFER CODE: 4

10:44:06 LFDID:00152 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:74 FG:4 RI:1 ID:37 JOB:24 ANZ-DE:10

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2076

L:  5 DE:193 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 8 ST:  0 FU: 1

L:  5 DE:  1 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 1 ST:111 FU: 2

L:  5 DE: 65 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

L: 12 DE: 73 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - LANG - PRINZ: 3 ST:  0 FU: 1

KOMPONENTEN:  k a p u t t

L:  5 DE:  2 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 1 ST: 26 FU: 1

L:  5 DE: 66 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 1 ST:  1 FU: 1

L:  5 DE: 74 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 3 ST:201 FU: 0

L:  5 DE:129 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 0 ST:242 FU: 1

L:  5 DE:130 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 0 ST:245 FU: 4

10:44:08 LFDID:00158 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:18 FG:4 RI:1 ID:37 JOB:24 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:43 TAG: 3 FLGNR: 2077

L:  4 DE:193 TYP: 49 HELLIGKEIT AUS PUFFER WERT:  2 STAT:03h

10:44:11 LFDID:00164 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:24 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:44 TAG: 3 FLGNR: 2078

L:  3 DE:193 TYP: 17 BETRIEBSART AUS PUFFER CODE: 4

10:44:14 LFDID:00172 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:19 FG:4 RI:1 ID:37 JOB:24 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:41:44 TAG: 3 FLGNR: 2079

L:  5 DE: 74 TYP: 55 STELLZUSTAND AUS PUFFER - KURZ - PRINZ: 3 ST:201 FU: 0

10:44:17 LFDID:00178 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:24 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:42:05 TAG: 3 FLGNR: 2080

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG AUS PUFFER CODE: 0

10:44:20 LFDID:00184 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:26 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:42:05 TAG: 3 FLGNR: 2080

L:  3 DE: 73 TYP: 29 KANALSTEUERUNG AUS PUFFER CODE: 0

10:44:23 LFDID:00192 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:17 FG:4 RI:1 ID:34 JOB:26 ANZ-DE:2

L:  8 DE:255 TYP: 31 ERW. ZEITST.  10:42:08 TAG: 3 FLGNR: 2081

L:  3 DE: 74 TYP: 29 KANALSTEUERUNG AUS PUFFER CODE: 1

10:44:26 LFDID:00198 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:9 FG:4 RI:1 ID:2 JOB:27 ANZ-DE:1

L:  4 DE:193 TYP: 16 NEG QUIT  CODE:  12  HERSTELLER:   5

10:44:28 LFDID:00204 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:3 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  10:43:00

L:  4 DE:  1 TYP: 61 FG3 ERG. HELLIGKEIT       (HK  * 1L)    37

10:45:00 LFDID:00284 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio1 hoch L:1 P:1 ROUTING:      1 201

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:254 RI:1 ID:1 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 ZEITSTEMPEL  10:43:52

L:  4 DE:  2 TYP:  1 DE-FEHLER CODE: 2 HERSTELLER: 5

10:45:22 LFDID:00342 TEL VON ADR:  1

OSI3 Prio2 niedrig L:0 P:0

KNOTEN: 222-1 ANZAHL EINZELTEL:1

TEL:1 L:15 FG:3 RI:1 ID:4 JOB:0 ANZ-DE:2

L:  5 DE:255 TYP: 30 FG3 ZEITSTEMPEL  10:44:00

L:  4 DE:  1 TYP: 61 FG3 ERG. HELLIGKEIT       (HK  * 1L)    37