| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.4 - Stammdatennachbearbeitung (Version 1.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.4 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.4 | Version / Revision V1.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 18.11.04 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 18.11.2004 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 18.11.2004 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 18.11.2004 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau des Segments	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul Daemon	14

3.2.2	Modul Standardganglinien	14

3.2.3	Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“	14

3.2.4	Modul „Ganglinienbearbeitung“	14

3.2.5	Modul „Vervollständigung von Ganglinien“	14

3.2.6	Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“	15

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	16

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	16

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	16

4	Schnittstellen	17

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	17

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	17

5	Anforderungszuordnungen	18

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |
| [SwArc 1.2] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: SW-Architektur SWE 1.2 – Modellparameteranalyse, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für das Segment Stammdatennachbearbeitung. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, das Segment derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau des Segments

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, das Segment in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Standardganglinien“

- Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“

- Modul „Ganglinienbearbeitung“

- Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“

- Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

Die SW-Einheit „Stammdatennachbereitung“ enthält Verfahren und Algorithmen zur automatischen Bearbeitung und Anpassung („Selbstjustierung“) der in der Stammdatenbank hinterlegten Ganglinien und Fundamentaldiagramme.

Die Schnittstelle zwischen den teilweise in C geschriebenen Modulen und dem Datenverteiler erfolgt über einen Shared Memory.

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Stammdatennachbearbeitung“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Standardganglinien“

- Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“

- Modul „Ganglinienbearbeitung“

- Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“

- Modul „DAF“

- Modul „DAF-Manager“

- Modul „DAF-Shared Memory“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.04.01.01 | Modul „Daemon“ |
| SE-01.04.02.01 | Modul „Standardganglinien“ |
| SE-01.04.03.01 | Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“ |
| SE-01.04.04.01 | Modul „Ganglinienbearbeitung“ |
| SE-01.04.05.01 | Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“ |
| SE-01.04.06.01 | Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ |
| SE-01.04.06.02 | Modul „DAF“ |
| SE-01.04.06.03 | Modul „DAF-Manager“ |
| SE-01.04.06.04 | Modul „DAF-Shared Memory“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul Daemon

Starten der SW-Module der SWKE.

Identifikation: SE-01.04.01.01

Das Modul Daemon übernimmt folgende Aufgaben:

- Starten der Module der SWKE

- Überwachen der Module der SWKE

### Modul Standardganglinien

Standardganglinienn

Identifikation: SE-01.04.02.01

Das Modul Standardganglinien übernimmt folgende Aufgaben:

Zur Erzeugung und Aktualisierung von Standardganglinien werden folgende Daten und Informationen herangezogen:

- aktuelle Messwerte

- gültiges Tagesereignis (entsprechend Ereigniskalender)

Die Ganglinien werden auf Basis der Bemessungsverkehrsstärke (QB), jeweils getrennt für Hauptfahrbahnen und Rampen ermittelt. Die Intervalldauer in der die Werte der Standardganglinien berechnet werden, ist konfigurierbar (Erstversorgung: 15 min-Intervalle).

Die Standardganglinien werden jeweils für einen kompletten Tag (0:00 Uhr bis 23:59) erstellt und nach Ablauf jeden Tages neu berechnet.

Daten aus dem Bereich von Stauobjekten (räumlich und zeitlich) werden nicht für die Aktualisierung oder Erzeugung von Ganglinien verwendet.

### Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“

Differenzganglinien für Ereignisse

Identifikation: SE-01.04.03.01

Das Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“ übernimmt folgende Aufgaben:

Für besondere Ereignisse werden Differenzganglinien ermittelt, die analog zu den Standardganglinien für Tagesereignisse gebildet werden; jedoch existiert immer nur eine Differenzganglinie je Ereignistyp und Ort (Messquerschnitt). Mit Hilfe der Differenzganglinien kann abgeschätzt werden, wie sich der Tagesverkehr an diesem Ort voraussichtlich ändert, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

### Modul „Ganglinienbearbeitung“

Ganglinienbearbeitung

Identifikation: SE-01.04.04.01

Das Modul „Ganglinienbearbeitung“ übernimmt folgende Aufgaben:

Die Ganglinien haben eine bestimmte Anzahl von Intervallen, über die sie definiert sind. Die Intervall-Länge ist immer konstant und für alle Ganglinien gleich. Liegt für ein Intervall kein Wert der Ganglinie vor, so wird dieses Intervall auf „nicht definiert“ gesetzt.

Zur Bearbeitung von Ganglinien werden folgende Verfahren zur Verfügung gestellt:

- Addition und Subtraktion von Ganglinien

- Multiplikation von Ganglinien

- Zeitverschiebung von Ganglinien

- Konkatenation von Ganglinien

- Ausschneiden von Ganglinien (Cut-Operation)

- Vervollständigung von Ganglinien

### Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“

Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen

Identifikation: SE-01.04.05.01

Das Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“ übernimmt folgende Aufgaben:

Für die einzelnen Streckenabschnitte werden Fundamentaldiagramme (in Form von Q-V-Beziehungen) vorgegeben, die automatisch an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

Fundamentaldiagramme werden ähnlich den Ganglinien erzeugt. Bis zu einem bestimmten Geschwindigkeitswert werden gleichmäßig breite (parametrierbare) Geschwindigkeitsklassen definiert, denen Verkehrsstärken (QB) zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den Ganglinien gibt es oberhalb der höchsten Geschwindigkeitsklasse noch ein Randintervall, das alle höheren Werte berücksichtigt.

### Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

#### Modul „DAF“

Datenverteiler Applikationsfunktion

Identifikation: SE-01.04.06.02

Das Modul ist identisch mit dem in der SWKE „Modellparameteranalyse“ beschriebenen Modul „DAF“. Eine genaue Beschreibung kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

#### Modul „DAF-Manager“

Datenverteiler Applikationsfunktion Manager

Identifikation: SE-01.04.06.03

Das Modul ist identisch mit dem in der SWKE „Modellparameteranalyse“ beschriebenen Modul „DAF-Manager“. Eine genaue Beschreibung kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

#### Modul „DAF-Shared Memory“

Datenverteiler Applikationsfunktion Manager

Identifikation: SE-01.04.06.04

Das Modul ist identisch mit dem in der SWKE „Modellparameteranalyse“ beschriebenen Modul „DAF-Shared Memory“. Eine genaue Beschreibung kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können. Die Prozesse werden vom Daemon Prozess gestartet. Die einzelnen Prozesse müssen warten bis der Shared Memory angelegt bzw. initialisiert ist. Dies erfolgt über den DAF-Manager entsprechend den Vorgaben des INI-Files bzw. der über den Datenverteiler empfangenen Konfigurationen.

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.04.01.01 | Modul „Daemon“ | mittel |
| SE-01.04.02.01 | Modul „Standardganglinien“ | mittel |
| SE-01.04.03.01 | Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“ | mittel |
| SE-01.04.04.01 | Modul „Ganglinienbearbeitung“ | mittel |
| SE-01.04.05.01 | Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“ | mittel |
| SE-01.04.06.01 | Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ | mittel |
| SE-01.04.06.02 | Modul „DAF“ | mittel |
| SE-01.04.06.03 | Modul „DAF-Manager“ | mittel |
| SE-01.04.06.04 | Modul „DAF-Shared Memory“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle SharedMemory – DAFManager

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul DAF-Manager

Schnittstelle zwischen SW-Modul DAF-Manager und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Standardganglinien

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Standardganglinien

Schnittstelle zwischen SW-Modul Standardganglinien und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – DifferenzganglinienFürEreignisse

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Differenzganglinien für Ereignisse

Schnittstelle zwischen SW-Modul Differenzganglinien für Ereignisse und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Ganglinienbearbeitung

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ganglinienbearbeitung

Schnittstelle zwischen SW-Modul Ganglinienbearbeitung und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – ErmittlungUndBearbeitungVonFundamentaldiagrammen

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen

Schnittstelle zwischen SW-Modul Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen  und Shared Memory

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Stammdatennachbearbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |  |  | Datenaustausch Datenverteiler |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Standardganglinien | Differenzganglinien für Ereignisse | Ganglinienbearbeitung | Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen |  | DAF | DAF-Manager | DAF-Shard-Memory |
| T_Anf_156 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| T_Anf_157 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| T_Anf_158 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| T_Anf_159 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| T_Anf_86 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module