DAV-Manager:

Um bestehende C/C++ Software der Fa. Dambach an den JAVA Datenverteiler von K2S anbinden zu können, wird ein Modul (DAV-Manager) benötigt, das die komplette Funktionalität der JAVA DAF unter C/C++ bereitstellt.

Der DAV-Manager stellt die Verbindung auf der einen Seite zum Datenverteiler und auf der anderen Seite zur C/C++ Applikation her. Die interne Kommunikation zwischen DAV-Manager und  C/C++ Applikation findet dabei über ein Shared-Memory statt. Die Anbindung und Kommunikation an den Datenverteiler findet über die Funktionen der C/C++ Datenverteiler Applikations Funktionen statt.

Folgende Probleme treten auf:

Adressierung von Objekten:

Die DAF adressiert die Objekte nach der im Datenkatalog vergebenen PID, die C/C++ Applikation adressiert nach Knotennummer, FG, DE.

Bilden von Attributgruppen oder Attributen die von der C/C++ Applikation nicht benötigt wird.

Umsetzung der Datenarten aus dem Datenkatalog

Umsetzung eingehender und ausgehender Daten

Kommunikation mit anderen SWE’n:

Die C/C++ Applikation benötigt ihre Kommunikationsanforderungen im Shared-Memory. Bereitgestellte Daten werden im Shared-Memory abgelegt und müssen vom DAV-Manager an die entsprechenden SWE’n über den Datenverteiter gesendet werden.

Kommunikation innerhalb einer SWE:

Kommunikation über Shared-Memory oder Datenverteiler? z.B. Anfrage von Ganglinienauswahl an Ereigniskalender.

Generischer Aufbau des Shared-Memory:

Die Größe und der Aufbau des Shared-Memory muss generisch erfolgen, da der Datenkatalog jederzeit erweitert werden kann und dies keine Softwareänderung zur Folge haben darf.

Die Umsetzng der Lösung sieht folgendermaßen aus:

Adressierung von Objekten:

Der Dav-Manager liest aus seinem INI-File aus Rubrik „COMMON_1“ die Informationen zu den benötigten Konfigurations- bzw. Datenbereiche aus. z.B. FS_KONFIG, MQ_KONFIG usw.

Auszug aus dem INI-File:

[COMMON_1]

anzahl_objekte = 2

0_objekt      = FS_KONFIG

0_daten       = FahrStreifen

0_anzahl      = 0               ; 0 - dynamisch, > 0 - Anzahl, Name - Ref.

auf Anzahl des Objektes

0_richtung    = 0               ; 0 - Konfig, 1 - eingehend, 2 - ausgehend

0_datei       = /bet/vr_dvk2s/verkehr/swke_ik/test/src/stru.h

1_objekt      = MQ_KONFIG

1_daten       = MessQuerschnittAllgemein

1_anzahl      = 0               ; 0 - dynamisch, > 0 - Anzahl, Name - Ref.

auf Anzahl des Objektes

1_richtung    = 0               ; 0 - Konfig, 1 - eingehend, 2 - ausgehend

2_objekt      = KURZZEITDATEN

2_daten       = FahrStreifen

2_atg         = VerkehrsDatenKurzZeitIntervall

2_anzahl      = FS_KONFIG       ; 0 - dynamisch, > 0 - Anzahl, Name - Ref.

auf Anzahl des Objektes

2_richtung    = 1               ; 0 - Konfig, 1 - eingehend, 2 - ausgehend

2_ind_stru    = FS_KONFIG       ; verwendetete Struktur zur Indizierung

2_ind_var     = id_fs           ; Variable innerhalb der

Indizierungsstruktur

2_ind_var_vgl = id              ; Variable aus Datenkatalog mit der

verglichen wird

Beschreibung der Einträge im INI-File:

| Eintrag | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 2_objekt | z.B. KURZZEITDATEN | Strukturname im SHM und C-Applikation |
| 2_daten | z.B. Fahrstreifen | verwendeter Datentyp aus dem Datenkatalog |
| 2_atg | z.B. VerkehrsDatenKurzZeitIntervall | Attributgruppe aus der die Daten entnommen werden |
| 2_anzahl | 0 > 0 Referenz | Anzahl wird dynamisch ermittelt angegebene Anzahl ist fest, Referenz auf die Anzahl einer Konfigurationsstrukrur |
| 2_richtung | 0 1 2 | Konfig eingehend ausgehend |
| 2_ind_stru | z.B. FS_KONFIG | Struktur die zur Indizierung verwendet werden soll |
| 2_ind_var | z.B. id_fs | Variable innerhalb der Indizierungsstruktur |
| 2_ind_var_vgl | z.B. id | Variable aus dem Datenkatalog, mit der bei der Indizierung verglichen wird |

Auszug aus dem H-File:

typedef struct fs_konfig

{

long          id_fs;    /* {FahrStreifen.Id} */

long          id_de;    /* {FahrStreifen._Id_DeLve} */

int           typ;      /* {FahrStreifen.Typ} */

int           lage;     /* {FahrStreifen.Lage} */

unsigned char lb;       /* {Fahrstreifen._KnotenNummer_SteuerModul} */

unsigned char hb;       /* {Fahrstreifen._KnotenNummer_SteuerModul} */

unsigned char ehb;      /* {Fahrstreifen._KnotenNummer_SteuerModul} */

unsigned char fg;       /* {Fahrstreifen._fg} */

unsigned char de;       /* {Fahrstreifen._De_DeLve} */

} FS_KONFIG;

Der DAV-Manager liest die Konfiguration ab übergebenem Einstiegsobjekt, ggf. mit weiteren externen Informationen und erzeugt im nächsten Schritt eine Umsetzungstabelle PID <-> Knotennummer, FG, DE.

Umsetzungstabelle bestehend aus:

PID	(permanente ID)

LB	(Low-Byte)

HB	(High-Byte)

EHB	(ExtraHigh-Byte)

FG	(Funktionsgruppe)

DE	(De-Kanal)

Für einen schnellen Zugriff auf Konfigurationselemente erstellt der DAV-Manager für jeden Konfigurationsbereich eine interne Konfigurationsliste.

FS-Liste bestehend aus:

PID	(permanente ID Fahrstreifen)

PID DE	(permanente ID Fahrstreifenquelle)

KNR	(Info aus SteuerModul)

FG	(Funktionsgruppe)

DE	(Info aus DELVE)

MQ-Liste bestehend aus:

PID 	(permanente ID MessQuerschnitt)

PID 	(permanente ID FahrStreifen1)

PID 	(permanente ID FahrStreifen2)

PID 	(permanente ID FahrStreifen3)

PID 	(permanente ID FahrStreifen4)

PID 	(permanente ID FahrStreifen5)

PID 	(permanente ID Reserve)

Kommunikation allgemein:

Die Kommunikation innerhalb einer SWE und extern mit anderen SWE’n wird über das Shared-Memory realisiert.

Prozessüberwachung:

Der Bereich für die Prozessüberwachung im Shared-Memory wird vom DAV-Manager generisch in Abhängigkeit der  Anzahl Prozesse der SWE aufgebaut.

Die Prozesse innerhalb einer SWE schreiben ihre Diagnosedaten zyklisch in das Shared-Memory. Der Daemon Prozess liest diese Daten aus und verarbeitet sie weiter.

Im SHM wird für jeden Prozess innerhalb der SWE jeweils ein FIFO IN (Prozess -> DAV-Manager) bzw. FIFO OUT (DAV-Manager -> Prozess) vorgesehen. Über diese FIFO’s wird die Kommunikation der Prozesse mit dem DAV-Manager abgewickelt. Für die Kommunikation  DAV-Manager -> Datenverteiler wird ebenfalls ein FIFO IN bzw. FIFO OUT vorgesehen. (Nur Befehle, keine Daten)

Die Anforderungen und Ergebnisse (Daten) werden in eigenen Bereichen im SHM abgelegt

Kommunikation mit anderen SWE’n:

Beispiel: Anforderung einer Ganglinie außerhalb der SWE.

Ablauf:

P1 -> DAVM Gib mir eine freie Adresse für eine Anforderung Ganglinien (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Gib mir freie Adresse | Ganglinienanforderung | ? | -1 |

DAVM -> P1 (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | freie Adresse zurück | Ganglinienanforderung | 5 |

P1 schreibt Anforderung an freie Adresse

P1 -> DAVM Sende Anforderung  Adresse 5 an Datenverteiler (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | senden | Ganglinienanforderung | 5 | 0 |

DAVM liest die Anforderung aus dem SHM und bildet daraus eine für den Datenverteiler verständliche Anfrage

Ganglinie.

DAVM -> DaV (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| DAVM | ausführen | Ganglinienanforderung |  |

Die Antwort auf die Anfrage trägt der DAVM an eine freie Adresse (8) im SHM ein und teilt dem Anfragenden Prozess die Adresse mit.

.

DAVM -> P1 (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | holen | Ganglinienergebnis | 8 |

P1 -> DAVM (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Adresse freigeben | Ganglinienanforderung | 5 | -1 |

P1 -> DAVM (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Adresse freigeben | Ganglinienergebnis | 8 | -1 |

Kommunikation innerhalb einer SWE:

Beispiel: Anforderung einer Ganglinie innerhalb der SWE.

Ablauf:

P1 -> DAVM Gib mir eine freie Adresse für eine Anforderung Ganglinien (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Gib mir freie Adresse | Ganglinienanforderung | ? | -1 |

DAVM -> P1 (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | freie Adresse zurück | Ganglinienanforderung | 5 |

P1 schreibt Anforderung an freie Adresse

P1 -> DAVM Sende Anforderung  Adresse 5 an P2 (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | senden | Ganglinienanforderung | 5 | 2 |

DAVM -> P2 (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | ausführen | Ganglinienanforderung | 5 |

P2 -> DAVM Gib mir einen freie Adresse für ein Ergebnis Ganglinien (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | Gib mir freien Adresse | Ganglinienergebnis | ? | -1 |

DAVM -> P2 (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | freien Adresse zurück | Ganglinienergebnis | 8 |

P2 schreibt Ergebnis an freie Adresse

P2 -> DAVM Sende Ergebnis  Adresse 8 an P1 (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | senden | Ganglinienergebnis | 8 | 1 |

DAVM -> P1 (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| DAVM | holen | Ganglinienergebnis | 8 |

P1 -> DAVM (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Adresse freigeben | Ganglinienanforderung | 5 | -1 |

P1 -> DAVM (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Adresse freigeben | Ganglinienergebnis | 8 | -1 |

Kennung der Ziele:

0 = Datenverteiler

1 = Prozess 1

2 = Prozess 2

.

.

.

n = Prozess n

-1 = DAV-Manager

Generischer Aufbau des Shared-Memory:

Beschreibung der Struktur des Shared-Memory erfolgt in einem Header-File. Ein Verweis auf das Header-File wird im INI-File unter Rubrik „Common_1“ Eintrag „x_datei“ eingetragen. Der DAV-Manager liest das Header-File und interpretiert den Kommentar innerhalb der Strukturdefinition um den Strukturaufbau zu bestimmen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass nur eine Datei gepflegt werden muss und die C-Applikation die Strukturdefinition selbst zur schnellen Adressierung des Shared-Memory verwenden kann. Die Anzahl der Objekte (DE, MQ) zur Bestimmung der Größe wird aus dem Datenkatalog entnommen.

Der DAV-Manager liest alle im INI-File definierten Konfigurationsbereiche und bestimmt die Größe des Shared-Memory und erstellt ihn. Weiterhin werden die Header-Daten ins Shared-Memory geschrieben.

Die Header-Daten sehen wie folgt aus:

| Element | Datentyp | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Anzahl | INT | Anzahl Strukturen (Objekttypen) |
| Startadresse | LONG | Startadresse Konfigurationsbereich 1 |
| Anzahl Einträge | INT | Anzahl Konfigurationseinträge Konfigurationsbereich 1 |
| Größe Eintrag | INT | Größe Konfigurationsbereich 1 |
| Startadresse | LONG | Startadresse Konfigurationsbereich 2 |
| Anzahl Einträge | INT | Anzahl Konfigurationseinträge Konfigurationsbereich 2 |
| Größe Eintrag | INT | Größe Konfigurationsbereich 2 |
| Startadresse | LONG | Startadresse Konfigurationsbereich n |
| Anzahl Einträge | INT | Anzahl Konfigurationseinträge Konfigurationsbereich n |
| Größe Eintrag | INT | Größe Konfigurationsbereich n |

Umsetzung eingehender und ausgehender Daten:

Eingehende Daten:

Eingehende zyklische Daten z.B. FG1 Ergebnismeldungen werden von DAVM entgegengenommen und in dem entsprechenden Adressbereich im SHM abgelegt. Für jedes Objekt (DE) wird ein Adressbereich reserviert. Wenn neue Daten eingetroffen sind, werden die angeschlossenen Prozesse über ihre Kommunikations-FIFO’s vom DAVM darüber informiert.

DAVM -> Px (FIFO OUT)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| DAVM | holen | FG1 Ergebnismeldung | 1234 |

Ausgehende Daten:

Ausgehende zyklische Daten z.B. Kapazitätsermittlung werden von den Prozessen in dem entsprechenden Adressbereich im SHM abgelegt. Für jedes Objekt wird ein Adressbereich reserviert. Sollen neue Daten versendet werden, informieren die Prozesse den DAVM über ihre Kommunikations-FIFO’s.

Px -> DAVM (FIFO IN)

| Quelle | Befehl | Typ | Adresse | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Px | senden | Kapazitätsermittlung | 2345 | 0 |