| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.4 - Stammdatennachbearbeitung (Version 3.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: freigegeben |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.4 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.4 | Version / Revision V3.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 01.10.08 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 01.10.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 01.10.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 01.10.08 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |
| 3 | 14.03.05 | V2.00 | Freigabe entsprechend BAWG vom 10.02.05 | Dambach-Werke |
| 4 | 24.09.08 | V2.01 | Überarbeitung Umstellung von Konzept C/C++ Daf auf Java | Dambach-Werke |
| 5 | 01.10.08 | V3.00 | Freigabe entsprechend eMail von Herrn Frik vom 29.09.08 | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau der SWE	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul Standardganglinien	14

3.2.2	Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“	14

3.2.3	Modul „Ganglinienbearbeitung“	14

3.2.4	Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“	15

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	16

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	16

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	16

4	Schnittstellen	17

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	17

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	17

5	Anforderungszuordnungen	19

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	12

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	16

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	19

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE Stammdatennachbearbeitung. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Standardganglinien“

- Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“

- Modul „Ganglinienbearbeitung“

- Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“

Die SW-Einheit „Stammdatennachbereitung“ enthält Verfahren und Algorithmen zur automatischen Bearbeitung und Anpassung („Selbstjustierung“) der in der Stammdatenbank hinterlegten Ganglinien und Fundamentaldiagramme.

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Stammdatennachbearbeitung“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Standardganglinien“

- Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“

- Modul „Ganglinienbearbeitung“

- Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.04.01.01 | Modul „Standardganglinien“ |
| SE-01.04.02.01 | Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“ |
| SE-01.04.03.01 | Modul „Ganglinienbearbeitung“ |
| SE-01.04.04.01 | Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul Standardganglinien

Standardganglinienn

Identifikation: SE-01.04.01.01

Das Modul Standardganglinien übernimmt folgende Aufgaben:

Zur Erzeugung und Aktualisierung von Standardganglinien werden folgende Daten und Informationen herangezogen:

- aktuelle Messwerte

- gültiges Tagesereignis (entsprechend Ereigniskalender)

Die Ganglinien werden auf Basis der Bemessungsverkehrsstärke (QB), jeweils getrennt für Hauptfahrbahnen und Rampen ermittelt. Die Intervalldauer in der die Werte der Standardganglinien berechnet werden, ist konfigurierbar (Erstversorgung: 15 min-Intervalle).

Die Standardganglinien werden jeweils für einen kompletten Tag (0:00 Uhr bis 23:59) erstellt und nach Ablauf jeden Tages neu berechnet.

Daten aus dem Bereich von Stauobjekten (räumlich und zeitlich) werden nicht für die Aktualisierung oder Erzeugung von Ganglinien verwendet.

### Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“

Differenzganglinien für Ereignisse

Identifikation: SE-01.04.02.01

Das Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“ übernimmt folgende Aufgaben:

Für besondere Ereignisse werden Differenzganglinien ermittelt, die analog zu den Standardganglinien für Tagesereignisse gebildet werden; jedoch existiert immer nur eine Differenzganglinie je Ereignistyp und Ort (Messquerschnitt). Mit Hilfe der Differenzganglinien kann abgeschätzt werden, wie sich der Tagesverkehr an diesem Ort voraussichtlich ändert, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

### Modul „Ganglinienbearbeitung“

Ganglinienbearbeitung

Identifikation: SE-01.04.03.01

Das Modul „Ganglinienbearbeitung“ übernimmt folgende Aufgaben:

Die Ganglinien haben eine bestimmte Anzahl von Intervallen, über die sie definiert sind. Die Intervall-Länge ist immer konstant und für alle Ganglinien gleich. Liegt für ein Intervall kein Wert der Ganglinie vor, so wird dieses Intervall auf „nicht definiert“ gesetzt.

Zur Bearbeitung von Ganglinien werden folgende Verfahren zur Verfügung gestellt:

- Addition und Subtraktion von Ganglinien

- Multiplikation von Ganglinien

- Zeitverschiebung von Ganglinien

- Konkatenation von Ganglinien

- Ausschneiden von Ganglinien (Cut-Operation)

- Vervollständigung von Ganglinien

### Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“

Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen

Identifikation: SE-01.04.04.01

Das Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“ übernimmt folgende Aufgaben:

Für die einzelnen Streckenabschnitte werden Fundamentaldiagramme (in Form von Q-V-Beziehungen) vorgegeben, die automatisch an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

Fundamentaldiagramme werden ähnlich den Ganglinien erzeugt. Bis zu einem bestimmten Geschwindigkeitswert werden gleichmäßig breite (parametrierbare) Geschwindigkeitsklassen definiert, denen Verkehrsstärken (QB) zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den Ganglinien gibt es oberhalb der höchsten Geschwindigkeitsklasse noch ein Randintervall, das alle höheren Werte berücksichtigt.

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden jeweils als eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können.

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.04.01.01 | Modul „Standardganglinien“ | mittel |
| SE-01.04.02.01 | Modul „Differenzganglinien für Ereignisse“ | mittel |
| SE-01.04.03.01 | Modul „Ganglinienbearbeitung“ | mittel |
| SE-01.04.04.01 | Modul „Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Standardganglinien – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Standardganglinien

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Standardganglinien - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Stammdatennachbearbeitung

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Differenzganglinien für Ereignisse – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Differenzganglinien für Ereignisse

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Differenzganglinien für Ereignisse - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Stammdatennachbearbeitung

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen - Applikation

zugeordnetes Strukturelement: SW-Einheit Stammdatennachbearbeitung

Logische Schnittstelle zu anderen Applikationen

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle Standardganglinien-Ganglinienbearbeitung

Beteiligte Elemente:

  - SW-Modul Standardganglinien

  - SW-Modul Ganglinienbearbeitung

Schnittstelle zur Bearbeitung von Ganglinien. (Addition, Subtraktion, Multiplikation usw.)

- Schnittstelle Differenzganglinien für Ereignisse-Ganglinienbearbeitung

Beteiligte Elemente:

  - SW-Modul Differenzganglinien für Ereignisse

  - SW-Modul Ganglinienbearbeitung

Schnittstelle zur Bearbeitung von Ganglinien. (Addition, Subtraktion, Multiplikation usw.)

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit Stammdatennachbearbeitung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Standardganglinien | Differenzganglinien für Ereignisse | Ganglinienbearbeitung | Ermittlung und Bearbeitung von Fundamentaldiagrammen |
| T_Anf_156 |  |  |  | x |  |  |  |
| T_Anf_157 |  |  |  |  | x |  |  |
| T_Anf_158 |  |  |  |  |  | x |  |
| T_Anf_159 |  |  |  |  |  |  | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module