| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Entwurf SWE 1.2 - Modellparameteranalyse (Version 1.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Entwurf SWE 1.2 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwEnt 1.2 | Version / Revision V1.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 04.02.05 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 04.02.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 04.02.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 04.02.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11

2	SW-Modul-Beschreibung Daemon	12

2.1	Charakterisierung der Aufgabe	12

2.2	Umgebung	12

2.3	Schnittstellen	12

2.3.1	Passiv-Aktiv-Aufrufmaske	12

2.3.2	Eingabe-/Ausgabedaten	13

2.3.3	Weitere Schnittstellen	13

2.4	Realisierung des SW-Moduls	14

2.4.1	Hauptprogramm main ()	14

2.5	Lokale Daten	14

2.6	Lokale Daten	14

2.7	Ausnahmeverhalten	14

3	SW-Modul-Beschreibung Ereigniskalender-Auswertung	15

3.1	Charakterisierung der Aufgabe	15

3.2	Umgebung	15

3.3	Schnittstellen	16

3.3.1	Passiv-Aktiv-Aufrufmaske	16

3.3.2	Eingabe-/Ausgabedaten	16

3.3.3	Weitere Schnittstellen	25

3.4	Realisierung des SW-Moduls	26

3.4.1	Hauptprogramm main ()	26

3.4.2	Thread ek_verwaltung ()	27

3.4.3	Thread ek_versenden ()	28

3.4.4	Thread ek_abfrage ()	29

3.5	Lokale Daten	30

3.6	Ausnahmeverhalten	30

4	SW-Modul-Beschreibung Kapazitätsermittlung	31

4.1	Charakterisierung der Aufgabe	31

4.2	Umgebung	31

4.3	Schnittstellen	31

4.3.1	Passiv-Aktiv-Aufrufmaske	31

4.3.2	Eingabe-/Ausgabedaten	31

4.3.3	Weitere Schnittstellen	31

4.4	Realisierung des SW-Moduls	31

4.5	Lokale Daten	31

4.6	Ausnahmeverhalten	31

5	SW-Modul-Beschreibung Fundamentaldiagrammauswahl	32

5.1	Charakterisierung der Aufgabe	32

5.2	Umgebung	32

5.3	Schnittstellen	32

5.3.1	Passiv-Aktiv-Aufrufmaske	32

5.3.2	Eingabe-/Ausgabedaten	32

5.3.3	Weitere Schnittstellen	32

5.4	Realisierung des SW-Moduls	32

5.5	Lokale Daten	32

5.6	Ausnahmeverhalten	32

6	SW-Modul-Beschreibung Ganglinienauswahl	33

6.1	Charakterisierung der Aufgabe	33

6.2	Umgebung	33

6.3	Schnittstellen	33

6.3.1	Passiv-Aktiv-Aufrufmaske	33

6.3.2	Eingabe-/Ausgabedaten	33

6.3.3	Weitere Schnittstellen	33

6.4	Realisierung des SW-Moduls	33

6.5	Lokale Daten	33

6.6	Ausnahmeverhalten	33

7	SW-Modul-Beschreibung Datenaustausch Datenverteiler	34

7.1	Charakterisierung der Aufgabe	34

7.2	Umgebung	34

7.3	Schnittstellen	34

7.3.1	Passiv-Aktiv-Aufrufmaske	34

7.3.2	Eingabe-/Ausgabedaten	34

7.3.3	Weitere Schnittstellen	34

7.4	Realisierung des SW-Moduls	34

7.5	Lokale Daten	34

7.6	Ausnahmeverhalten	34

8	Kenngrössen	35

- Abbildungen und Tabellen

Fehler! Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

Tabelle 1: Passiv-Aktiv-Aufrufmaske DAEMON	12

Tabelle 2: Datenstruktur „PROC_INFO“	13

Tabelle 3: Passiv-Aktiv-Aufrufmaske Ereigniskalender-Auswertung	16

Tabelle 4: Datenstruktur „EK_EREIGNISTYP“	19

Tabelle 5: Datenstruktur „EK_ZEIT“	22

Tabelle 6: Datenstruktur „EK_RAUM“	23

Tabelle 7: Datenstruktur „EK_EREIGNIS“	24

Tabelle 8: Datenstruktur „EK_STATUS“	25

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Schnittstellenbeschreibung Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz, aktueller Stand |

# Einleitung

In diesem Dokument wird der SW-Entwurf der SWE „Modellparameteranalyse“ beschrieben.

# SW-Modul-Beschreibung Daemon

## Charakterisierung der Aufgabe

Das SW-Modul DAEMON dient als Startprogramm für die einzelnen Module der SE. Sie hat die Aufgabe die einzelnen Module der SE zu starten und zu überwachen.

Über INI-Files ist es möglich das Modul so zu konfigurieren, so dass es für jede SE eingesetzt werden kann.

## Umgebung

Das Modul wird als eigenständiger Prozess in der Programmiersprache C realisiert. Der Datenaustausch mit den anderen Modulen der SE erfolgt über einen „Shared Memory“.

## Schnittstellen

### Passiv-Aktiv-Aufrufmaske

|  | Daemon |
| --- | --- |
| Betriebssystem | x |

Tabelle 1: Passiv-Aktiv-Aufrufmaske DAEMON

### Eingabe-/Ausgabedaten

Die Funktion liest die Information welche Prozesse von ihr gestartet werden müssen aus einer INI-Datei ein. Mit den von ihr gestarteten Prozessen tauscht die Funktion ihre Ein- / Ausgabedaten über den Shared Memory der SE aus. Folgende Daten liegen in diesem Shared Memory:

Eingabedaten:

- Prozessinformationen (PROC_INFO)

#### Datentyp PROC_INFO

Dieser Datentyp wird verwendet, um Informationen der einzelnen Prozesse an den DAEMON Prozess zu übermitteln.

| Realisierung in C | Realisierung im Datenkatalog |
| --- | --- |
| Bedeutung |  |

Tabelle 2: Datenstruktur „PROC_INFO“

### Weitere Schnittstellen

## Realisierung des SW-Moduls

### Hauptprogramm main ()

main (int argc, char *argv [])

#### Beschreibung

#### Parameter

Aufrufparameter:

| Parameter | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- |
| Argc | Anzahl übergebener Parameter |  |
| Argv | Liste der Parameter: Parameter 1: Index der SE die gestartet werden soll, wobei folgende Festlegung gilt: |  |
|  | Index | SE |
|  | 2 | Modellparameteranalyse |
|  | 3 | Prognose der Verkehrsentwicklung |
|  | 4 | Stammdatennachbereitung |
|  | 5 | Steuerungslogik für lokale Beeinflussung |
|  | 6 | Steuerungsmodell für netzweite Beeinflussung |
|  | 7 | Schalten und Überwachen |
|  | 9 | Kommunikation mit externen Systemen |
|  | 10 | Auswertungen |
|  | 11 | Meldungsmanagement |
|  | 12 | System |
|  | 13 | Schnittstelle Datenbank |

## Lokale Daten

Die Funktion muss sich intern merken welche Prozesse gestartet und wie diese Prozesse überwacht werden sollen.

## Lokale Daten

## Ausnahmeverhalten

# SW-Modul-Beschreibung Ereigniskalender-Auswertung

## Charakterisierung der Aufgabe

Das Modul „Ereigniskalender-Auswertung“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Verwalten von Ereignissen

- Automatisches Versenden von Ereignissen bei Gültigkeit

- Abfrage von Ereignissen (auf Anfrage)

Im Ereigniskalender werden alle aktuellen und zukünftigen Ereignisse eingetragen und verwaltet. Das Ereignis enthält eine Kennung über seine zeitliche Gültigkeit (Ereigniszeitbezug) sowie eine räumliche Kennung (Ereignisortsbezug), für welchen Streckenabschnitt oder welches (Teil-)Netz es relevant ist. Zusatzinformationen zu diesem Ereignis werden in der Datenbank vorgehalten. Weiterhin werden alle Ereignisse bei Eingabe über die Bedienoberfläche (d.h. im DV-Segment „Bedienung und Visualisierung“) in der Datenbank archiviert.

Der Ereigniskalender enthält alle Ereignisse, die im Netz aktuell oder zukünftig vorliegen werden oder historisch vorgelegen sind. Ein Ereignis ist als mögliche Ursache für einen bestimmten Verkehrsablauf zu sehen. Es kann Veränderungen im Verkehrsaufkommen auslösen (z.B. Wochentag, Ferienbeginn, Messe) oder die Leistungsfähigkeit einer Straße beeinträchtigen (z.B. Baustelle, Unfall).

## Umgebung

Das Modul wird als eigenständiger Prozess in der Programmiersprache C realisiert. Teile des Moduls werden als Threads realisiert. Der Datenaustausch mit den anderen Modulen der SE erfolgt über einen „Shared Memory“.

## Schnittstellen

### Passiv-Aktiv-Aufrufmaske

|  | Ereigniskalender-Auswertung |
| --- | --- |
| Daemon | x |

Tabelle 3: Passiv-Aktiv-Aufrufmaske Ereigniskalender-Auswertung

### Eingabe-/Ausgabedaten

Eingabedaten:

- Ereigniskalender (EK_EREIGNIS)

Ausgabedaten:

- Ereignisse (EK_STATUS)

- Prozessinformationen (PROC_INFO)

#### Datentyp EK_EREIGNISTYP

Dieser Datentyp wird verwendet, um Ereignistypen entsprechend [TAnf] zu definieren.

| Realisierung in C |  |
| --- | --- |
| typedef struct ek_ereignistyp { char name [EK_MAX_NAME]; int nummer; int prio; } EK_EREIGNISTYP; |  |
| Realisierung im Datenkatalog |  |
| <typDefinition pid="typ.ereignisTyp" name="EreignisTyp"> <info> <kurzinfo>Ereignistyp entsprechend [TAnf].</kurzinfo> </info> <erweitert pid="typ.dynamischesObjekt"/> <attributgruppe pid="atg.ereignisEigenschaftenTyp"/> </typDefinition> <attributgruppenDefinition pid="atg.ereignisEigenschaftenTyp" name="EreignisEigenschaftenTyp"> <info> <kurzinfo>Aktuelle EIgenschaften eines Ereignistyps.</kurzinfo> </info> <aspekt pid="asp.eigenschaften"/> <attribut pid="att.zahl" name="nummer"/> <attribut pid="att.zahl" name="priorität"/> </attributgruppenDefinition> |  |
| Bedeutung |  |
| name | Name des Ereignistyps z.B. - Tag - Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag - Sonntag - Dienstag nach einem Feiertag - Mittwoch nach einem Feiertag - Donnerstag nach einem Feiertag - Freitag nach einem Feiertag - Samstag nach einem Feiertag - Sonntag vor einem Feiertag - Montag vor einem Feiertag - Dienstag vor einem Feiertag - Mittwoch vor einem Feiertag - Donnerstag vor einem Feiertag - Freitag vor einem Feiertag - Feiertag - Montagsfeiertag - Dienstagsfeiertag - Mittwochsfeiertag - Donnerstagsfeiertag - Freitagsfeiertag - Samstagsfeiertag - Ostern - Pfingsten - Weihnachten - Neujahrstag - Karfreitag - Ostersonntag - Ostermontag - Maifeiertag - Christi Himmelfahrt - Pfingstsonntag - Pfingstmontag - Fronleichnam - Tag der Einheit - Allerheiligen - Weihnachtstag - Weihnachtstag - Heiligabend - Silvester - Letzter Schultag vor den Ferien - Erster schulfreier Tag am Ferienanfang - Letzter schulfreier Tag am Ferienende - Ferien - Ferien in einem angrenzenden Land oder in einem anderem Bundesland - Messe - Sportereignis - Großveranstaltung - Baustelle - Sperrung - Unfall - Unzureichende Sichtverhältnisse - Eingeschränkte Sichtverhältnisse - Gefährlicher Fahrbahnzustand (glatt) - Schwieriger Fahrbahnzustand (nass) - Nebel - Ozonalarm - Sonderereignis mit erhöhtem Verkehrsaufkommen - Sonderereignis mit geringerem Verkehrsaufkommen - Sonderereignis |
| nummer | Eindeutige Nummer eines Ereignistyps, diese Nummer wird zum Referenzieren auf einen Ereignistyp verwendet. |
| prio | Priorität eines Ereignistyps entsprechend [TAnf]. |

Tabelle 4: Datenstruktur „EK_EREIGNISTYP“

#### Datentyp EK_ZEIT

Dieser Datentyp wird verwendet, um Zeitbereiche für Ereignisse entsprechend [TAnf] zu definieren.

| Realisierung in C |  |
| --- | --- |
| typedef struct ek_zeit { int einmalig; long startzeit; long endzeit; long offset_startzeit; long offset_endzeit; long startereignis; long endereignis; long offset_startereignis; long offset_endereignis; } EK_ZEIT; |  |
| Realisierung im Datenkatalog |  |
| <typDefinition pid="typ.ereignisZeit" name="EreignisZeit"> <info> <kurzinfo>Zeitbereiche für Ereignisse entsprechend [TAnf].</kurzinfo> </info> <erweitert pid="typ.dynamischesObjekt"/> <attributgruppe pid="atg.ereignisEigenschaftenZeit"/> </typDefinition> <attributgruppenDefinition pid="atg.ereignisEigenschaftenZeit" name="EreignisEigenschaftenZeit"> <info> <kurzinfo>Aktuelle EIgenschaften Zeitbereich für Ereignisse.</kurzinfo> </info> <aspekt pid="asp.eigenschaften"/> <attribut pid="att.jaNein" name="einmalig"/> <attribut pid="att.zeitstempel" name="startzeit"/> <attribut pid="att.zeitstempel" name="endzeit"/> <attribut pid="att.zeitDauer" name="offset_startzeit"/> <attribut pid="att.zeitDauer" name="offset_endzeit"/> <attribut pid="att.zahl" name="startereignis"/> <attribut pid="att.zahl" name="endereignis"/> <attribut pid="att.zeitDauer" name="offset_startereignis"/> <attribut pid="att.zeitDauer" name="offset_endereignis"/> </attributgruppenDefinition> |  |
| Bedeutung |  |
| einmalig | Ist der Zeitbereich einmalig oder mehrmalig |
| startzeit | Startzeit des Ereignisses in absoluten Sekunden. |
| endzeit | Endzeit des Ereignisses in absoluten Sekunden. |
| offset_startzeit | Offset für Bestimmung der Startzeit der verkehrlichen Gültigkeit eines Ereignisses (relativ zu Startzeit, positiv und negativ) |
| offset_endzeit | Offset für Bestimmung der Endzeit der verkehrlichen Gültigkeit eines Ereignisses (relativ zu Endzeit, positiv und negativ) |
| startereignis | Die Startzeit wird durch ein anderes Ereignis ausgelöst (unter Berücksichtigung von „offset_startereignis). Die Ereignisse werden über ihre ID referenziert. |
| endereignis | Die Endzeit wird durch ein anderes Ereignis ausgelöst (unter Berücksichtigung von „offset_endereignis). Die Ereignisse werden über ihre ID referenziert. |
| offset_startereignis | Offset für Bestimmung der Startzeit der verkehrlichen Gültigkeit eines Ereignisses (relativ zu der Zeit die über „startereignis“ bestimmt wurde, positiv und negativ) |
| offset_endereignis | Offset für Bestimmung der Endzeit der verkehrlichen Gültigkeit eines Ereignisses (relativ zu der Zeit die über „endereignis“ bestimmt wurde, positiv und negativ) |

Tabelle 5: Datenstruktur „EK_ZEIT“

#### Datentyp EK_RAUM

Dieser Datentyp wird verwendet, um räumliche Bereiche für Ereignisse entsprechend [TAnf] zu definieren.

| Realisierung in C |  |
| --- | --- |
| typedef struct ek_raum { long objekt; int start_km; int end_km; } EK_RAUM; |  |
| Realisierung im Datenkatalog |  |
| <typDefinition pid="typ.ereignisRaum" name="EreignisRaum"> <info> <kurzinfo>Räumliche Bereiche für Ereignisse entsprechend [TAnf].</kurzinfo> </info> <erweitert pid="typ.dynamischesObjekt"/> <attributgruppe pid="atg.ereignisEigenschaftenRaum"/> </typDefinition> <attributgruppenDefinition pid="atg.ereignisEigenschaftenRaum" name="EreignisEigenschaftenRaum"> <info> <kurzinfo>Aktuelle EIgenschaften räumliche Bereiche für Ereignisse.</kurzinfo> </info> <aspekt pid="asp.eigenschaften"/> <attribut pid="att.zahl" name="objekt"/> <attribut pid="att.zahl" name="start_km"/> <attribut pid="att.zahl" name="end_km"/> </attributgruppenDefinition> |  |
| Bedeutung |  |
| objekt | Referenz auf ein Infrastrukturobjekt (Teilnetze, Netze, Routen, Abschnitte, Messquerschnitte etc.) für die das Ereignis gültig ist. Referenziert werden diese Objekte über ihre ID. |
| start_km | Startkilometer innerhalb des Objekts. |
| end_km | Endkilometer innerhalb des Objekts. |

Tabelle 6: Datenstruktur „EK_RAUM“

#### Datentyp EK_EREIGNIS

Dieser Datentyp wird verwendet, um Ereignisse entsprechend [TAnf] zu definieren.

| Realisierung in C | Realisierung im Datenkatalog |
| --- | --- |
| typedef struct ek_ereignis { int ereignistyp; char beschreibung [EK_MAX_NAME]; EK_ZEIT zeit [EK_MAX_ZEIT]; EK_RAUM raum [EK_MAX_RAUM]; int quelle: char *zattr [EK_MAX_ZATTR][2]; } EK_EREIGNIS; |  |
| Bedeutung |  |
| ereignistyp | Verweis auf die Nummer eines Ereignistyps (siehe auch 3.3.2.1). |
| beschreibung | Textuelle Beschreibung des Ereignisses |
| zeit | Liste von Zeitbereichen (siehe auch 3.3.2.2) |
| raum | Liste von räumlichen Bereichen (siehe auch 3.3.2.3) |
| quelle | Kodierung für die Quelle des Ereignisses |
| zattr | Zusätzliche Attribute Zusätzliche Attribute werden in Form von jeweils 2 Texten gespeichert wobei der 1. Text ein Schlüsselwort, der 2. Text den eigentlichen Attributinhalt angibt. Beispiel: Text 1: Name der Ferien Text 2: Sommerferien in RP Die Schlüsselwörter die in Text 1 verwendet werden, müssen systemweit einheitlich sein und müssen ggfs. in den Applikationen hart codiert werden. Beispiele für Schlüsselwörter: - Name der Ferien - Name der Messe - Name der Veranstaltung - Name des Ereignisses - Erwartete Besucherzahl - Anzahl befahrbarer Fahrstreifen - Restkapazität |

Tabelle 7: Datenstruktur „EK_EREIGNIS“

#### Datentyp EK_STATUS

Dieser Datentyp wird verwendet, um den Status eines Ereignisses entsprechend [TAnf] zu übertragen.

| Realisierung in C | Realisierung im Datenkatalog |
| --- | --- |
| typedef struct ek_status { int status; int aenderung; } EK_STATUS; |  |
| Bedeutung |  |
| status | Status eines Ereignisses: 0 – nicht aktiv 1 – aktiv |
| aenderung | Kennung, dass sich die Attribute eines Ereignisses geändert haben. |

Tabelle 8: Datenstruktur „EK_STATUS“

### Weitere Schnittstellen

## Realisierung des SW-Moduls

### Hauptprogramm main ()

main (int argc, char *argv [])

#### Beschreibung

Das Modul main () dient als Hauptprogramm für das SW-Module Ereigniskalender-Auswertung. Das Modul hat dabei folgende Aufgaben:

- Initialisierung des Moduls

- Verbinden mit dem „Shared memory“ des Moduls

- Starten der Threads des Moduls:

  - Thread „ek_verwaltung“

  - Thread „ek_versenden“

  - Thread „ek_abfrage“

- Überwachen der Threads

- Datenaustausch mit Daemon Prozess

#### Parameter

Aufrufparameter:

| Parameter | Bedeutung |
| --- | --- |
| argc | Anzahl übergebener Parameter |
| argv | Liste mit Parametern |

#### Eingabe-/Ausgabedaten

Ausgabedaten:

- Prozessinformationen

### Thread ek_verwaltung ()

ek_verwaltung ()

#### Beschreibung

Das Modul „ek_verwaltung“ realisiert die Funktion „Verwalten der Ereignisse“ aus [TAnf].

#### Parameter

#### Eingabe-/Ausgabedaten

Eingabedaten:

- Ereigniskalender

Ausgabedaten:

- Ereignisse

### Thread ek_versenden ()

ek_versenden ()

#### Beschreibung

Das Modul „ek_versenden“ realisiert die Funktion „Automatisches Versenden von Ereignissen bei Gültigkeit“ aus [TAnf].

#### Parameter

#### Eingabe-/Ausgabedaten

Eingabedaten:

- Ereignisse

Ausgabedaten:

- Ereignisse

### Thread ek_abfrage ()

ek_abfrage ()

#### Beschreibung

Das Modul „ek_abfrage“ realisiert die Funktion „Abfrage von Ereignissen (auf Anfrage)“ aus [TAnf].

#### Parameter

#### Eingabe-/Ausgabedaten

Ausgabedaten:

- Ereignisse

## Lokale Daten

## Ausnahmeverhalten

# SW-Modul-Beschreibung Kapazitätsermittlung

## Charakterisierung der Aufgabe

## Umgebung

## Schnittstellen

### Passiv-Aktiv-Aufrufmaske

### Eingabe-/Ausgabedaten

Eingabedaten:

- Abschnitte

- Ereignisse (ek_ereignis)  z.B. Baustelle, Unfall usw.

- Fundamentaldiagramme

- gemessene Verkehrsstärke

### Weitere Schnittstellen

## Realisierung des SW-Moduls

## Lokale Daten

## Ausnahmeverhalten

# SW-Modul-Beschreibung Fundamentaldiagrammauswahl

## Charakterisierung der Aufgabe

## Umgebung

## Schnittstellen

### Passiv-Aktiv-Aufrufmaske

### Eingabe-/Ausgabedaten

### Weitere Schnittstellen

## Realisierung des SW-Moduls

## Lokale Daten

## Ausnahmeverhalten

# SW-Modul-Beschreibung Ganglinienauswahl

## Charakterisierung der Aufgabe

## Umgebung

## Schnittstellen

### Passiv-Aktiv-Aufrufmaske

### Eingabe-/Ausgabedaten

### Weitere Schnittstellen

## Realisierung des SW-Moduls

## Lokale Daten

## Ausnahmeverhalten

# SW-Modul-Beschreibung Datenaustausch Datenverteiler

## Charakterisierung der Aufgabe

## Umgebung

## Schnittstellen

### Passiv-Aktiv-Aufrufmaske

### Eingabe-/Ausgabedaten

### Weitere Schnittstellen

## Realisierung des SW-Moduls

## Lokale Daten

## Ausnahmeverhalten

# Kenngrössen