| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.9 – Kommunikation mit externen Systemen (Version 2.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: freigegeben |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.9 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.9 | Version / Revision V2.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 14.03.05 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 14.03.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 14.03.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 14.03.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |
| 3 | 14.03.05 | V2.00 | Freigabe entsprechend BAWG vom 10.02.05 | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau der SWE	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul „Kommunikation VRZ-Leverkusen“	14

3.2.2	Modul „Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz“	14

3.2.3	Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“	15

3.2.4	Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“	15

3.2.5	Modul „Export VWD“	16

3.2.6	Modul „E-Mail“	16

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	18

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	18

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	18

4	Schnittstellen	19

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	19

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	19

5	Anforderungszuordnungen	21

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	12

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	18

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	21

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Lokale VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Kommunikation Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |
| [SwArc 1.2] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: SW-Architektur SWE 1.2 – Modellparameteranalyse, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE Kommunikation mit externen Systemen. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entgegen der ursprünglichen Planung, werden die UZ Mendig und die UZ Montabauer über den Datenverteiler DAV angeschlossen. Die Kommunikation zu diesen UZen ist somit nicht mehr Bestandteil dieser SWE.

Diese SWE enthält mehrere Einzelmodule, die nach ähnlichem Schema die Kommunikation mit den externen Anlagen abwickeln, welche die Schnittstelle der internen Kommunikation nicht bedienen können. Es ist je externer Schnittstelle ein eigenes Modul vorzusehen. Durch Hinzufügen neuer Module müssen weitere externe Schnittstellen bedient werden können.

Aufgabe der jeweiligen Module ist es, die externen Daten in das von der internen Kommunikation verwendete Datenformat umzuwandeln. Dabei sind die von den externen Systemen vorgegebenen Kommunikationsprotokolle einzuhalten.

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Kommunikation VRZ-Leverkusen“

- Modul „Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz“

- Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“

- Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“

- Modul „Export VWD“

- Modul „E-Mail“

- Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

Die Schnittstelle zwischen den teilweise in C geschriebenen Modulen und dem Datenverteiler erfolgt über einen Shared Memory.

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „Kommunikation mit externen Systemen“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Kommunikation VRZ-Leverkusen“

- Modul „Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz“

- Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“

- Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“

- Modul „Export VWD“

- Modul „E-Mail“

- Modul „DAF“

- Modul „DAF-Manager“

- Modul „DAF-Shared Memory“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

Die Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“, bzw. die zu dieser Komponente gehörenden Module, sowie das Modul „Daemon“ sind identisch mit den in der SWE 1.2 – Modellparameteranalyse realisierten Komponenten / Modulen. Eine Beschreibung dieser Komponenten / Modulen kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01.09.01.01 | Modul „Kommunikation VRZ Leverkusen“ |
| SE-01.09.02.01 | Modul „Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz“ |
| SE-01.09.03.01 | Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“ |
| SE-01.09.04.01 | Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“ |
| SE-01.09.05.01 | Modul „Export VWD“ |
| SE-01.09.06.01 | Modul „E-Mail“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Kommunikation VRZ-Leverkusen“

Kommunikation VRZ-Leverkusen

Identifikation: SE-01.09.01.01

Das Modul Kommunikation VRZ-Leverkusen übernimmt folgende Aufgaben:

Die Kommunikation zwischen der NBA-Steuerung und der bestehenden ZDF in NRW erfolgt entsprechend den Definitionen im Anhang [TAnf].

Es werden ausgetauscht:

- Mess- und Betriebsdaten sowie Schaltrückmeldungen aus dem Bereich NRW von der ZDF zum NBA-System,

- Schaltwünsche von der ZDF zum NBA-System,

- Mess- und Betriebsdaten sowie Schaltrückmeldungen aus dem Bereich RP vom NBA-System zur ZDF,

- Schaltwünsche für den Bereich NRW vom NBA-System zur ZDF.

- Meldungen über Verkehrsstörungen (TMC-Meldungen, Alert-C-codiert, georeferenziert nach TMC-Location-Codes) von der ZDF zum NBA-System, Umleitungsempfehlungen vom NBA-System zur ZDF

- Bereitstellung der Meldungen aus dem Meldungsmanagement, Entgegennahme von Quittierungen.

Grundsätzlich ist die Schnittstelle so auszulegen, dass durch Konfiguration alle Daten der TLS (Entwurf 97, OSI 7) ausgetauscht werden können.

### Modul „Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz“

Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz

Identifikation: SE-01.09.02.01

Das Modul Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz übernimmt folgende Aufgaben:

Aufgabe dieses Moduls ist der Import der Baustellenmeldungen aus Rheinland-Pfalz in das NBA-System. Dabei stehen 2 Möglichkeiten offen:

Regelmäßiges Überprüfen (z.B. alle 5min, konfigurierbar) des E-Mail-Eingangs vom BIS und Einlesen der im Excel-Format übergebenen Daten zu aktuellen Baustellen in RP (siehe Anhang [TAnf]).

Regelmäßiges Überprüfen (z.B. alle 5 min, konfigurierbar) der Baustellendatenbank über die dort vorhandene Datenbankschnittstelle und SQL; Einlesen der neuen oder geänderten Daten (Datenbankstruktur siehe Anhang [TAnf]).

### Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“

Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen

Identifikation: SE-01.09.03.01

Das Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“ übernimmt folgende Aufgaben:

Aufgabe dieses Moduls ist die regelmäßige Übertragung und das Einlesen der Baustellenmeldungen aus dem BIS NRW. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das im Moment vorhandene System in naher Zukunft ersetzt wird, so dass das NBA-System Daten von beiden externen Systemen einlesen können muss.

Zum Einlesen der Daten ist zyklisch (täglich, zu vorgegebenen Zeitpunkten) zu überprüfen, ob auf dem BIS-Rechner (FTP-Server) ein neues File bereitliegt. Das File ist zu kopieren und einzulesen. Der anzusprechende Server und das  zu verwendende Dateiformat (LVR-Bauinfo-Datei, NWBIS) muss konfigurierbar sein (Datenformate siehe Anhang [TAnf]).

### Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“

Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz

Identifikation: SE-01.09.04.01

Das Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“ übernimmt folgende Aufgaben:

Aufgabe dieses Moduls ist es, TMC-Daten vom VWD-System zu importieren, sowie Meldungen über Umleitungsempfehlungen und Staumeldungen an das VWD-System zu exportieren. Die Daten sind über eine TCP/IP Socket-Verbindung und über FTP (umschaltbar) vom VWD-Rechner zu übernehmen bzw. an diesen zu senden.

Die dem NBA-System noch nicht bekannten Störfälle im Bereich der NBA sind einzulesen und in die Liste der bekannten Störfälle zu übernehmen. Ebenso sind, soweit diese Informationen vorhanden sind, die voraussichtlichen Dauern der Störungen (insbesondere bei Unfällen) zu übernehmen und bei der Stauverlaufsprognose zu berücksichtigen.

Die zum Versand an das VWD-System vorgesehenen Umleitungsempfehlungen, welche vom Steuermodell generiert werden, sind gemäss der ALERT-C Codierung umzusetzen und an das VWD-System zu senden.

Die Verkehrszustandsklassen der NBA-Streckenabschnitte sind so zusammenzufassen, dass sie den TMC-Abschnitten entsprechen. Dabei wird für den gesamten Streckenabschnitt jeweils die Verkehrszustandsklasse mit der höchsten Stufe nach MARZ verwendet. Falls die Verkehrszustandsklasse 4 (Stau) als Ergebnis der Zusammenfassung auftritt, so ist eine nach ALERT-C codierte Verkehrszustandsmeldung an das VWD-System zu versenden. Tritt der Verkehrszustand „Stau“ in einem TMC-Abschnitt nicht mehr auf, so ist eine Löschmeldung zu verschicken. Die Versendung muss durch Parametrierung abgeschaltet werden können.

Zusätzlich sind die Stauobjekte des NBA-Steuerungsalgorithmus als Störungsmeldungen mit ihrer Lage und Länge an das VWD-System zu versenden. Dabei ist auch die Staugeschwindigkeit mit zu übertragen, ermittelt aus der Verlustzeit im Stau und der Länge des Stauobjekts. Ändert sich die Länge des Stauobjekts um eine parametrierbare bzw. gemäss ALERT-C relevante Länge, ist eine Änderungsmeldung zu verschicken. Verschwindet ein Stauobjekt, ist eine entsprechende Löschmeldung zu versenden. Die Versendung muss durch Parametrierung abgeschaltet werden können.

Die Meldungen müssen mit einer standardisierten (parametrierbaren) Gültigkeitsdauer (Erstversorgung: 4 Stunden) versehen werden.

Die Verbindung wird im Falle einer TCP-IP-Socketverbindung durch „Keep-alive- Telegramme“ gesichert. Die genaue Festlegung des Datenaustauschs zwischen dem NBA-System und VWD-neu ist im Zuge der Feinspezifikation mit dem Hersteller des VWD-Systems (Fa. GEWI) abzustimmen.

### Modul „Export VWD“

Export VWD

Identifikation: SE-01.09.05.01

Das Modul „Export VWD“ übernimmt folgende Aufgaben:

Um das VWD-System mit Informationen über Meßstellenausfälle zu versorgen, ist minütlich eine Datei an das VWD-System zu übertragen (per FTP), in der diejenigen Meßstellen und TMC-Abschnitten aufgelistet sind, für die keine gültigen Messdaten vorliegen.

Die genaue Festlegung des Datenexports ist im Zuge der Feinspezifikation mit dem Hersteller des VWD-Systems (Fa. GEWI) abzustimmen..

### Modul „E-Mail“

E-Mail

Identifikation: SE-01.09.06.01

Das Modul „E-Mail“ übernimmt folgende Aufgaben:

Sofern die über die NBA-Bedienoberfläche erzeugten E-Mails nicht direkt von den Bedienstationen an die E-Mail-Server in den VRZ’en versandt bzw. von diesen empfangen werden, sondern die Nachrichten innerhalb des NBA-Systems über die interne Kommunikation abgewickelt wird, so ist ein Modul zur Abwicklung des E-Mail-Verkehrs mit Teilnehmern außerhalb des NBA-Systems bereitzustellen. Dieses Modul muss E-Mails über SMTP, POP3 und IMAP mit den Mailservern in den VRZ’en bzw. mit Mailservern die von der VRZ aus erreichbar sind,  austauschen können.

## Dynamisches Ablaufmodell

Mit Ausnahme der Module „DAF“ bzw. „DAF-Shared Memory“ werden die einzelnen Module als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können (das Modul „DAF“ wird als Library zum Prozess „DAF-Manager“ dazugebunden, das Modul „DAF-Shared Memory“ wird als Datenbereich im Speicher angelegt).

Zum Starten der SWE muss der Daemon-Prozess gestartet werden. Der Daemon-Prozess startet als erstes den Prozess „DAF-Manager“ der den Shared Memory der SWE anlegt. Wenn der Shared Memory der SWE angelegt ist, werden vom Daemon Prozess die anderen Prozesse der SWE gestartet.

Welche Prozesse von Daemon-Prozess gestartet werden bzw. wie der Shared Memory aufgebaut ist, wird über INI-Files festgelegt.

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Modulen der SWE erfolgt ebenfalls über den Shared Memory der SWE. Entsprechende Einträge müssen im INI-File vorgesehen werden.

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01.09.01.01 | Modul „Kommunikation VRZ Leverkusen“ | mittel |
| SE-01.09.02.01 | Modul „Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz“ | mittel |
| SE-01.09.03.01 | Modul „Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen“ | mittel |
| SE-01.09.04.01 | Modul „Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz“ | mittel |
| SE-01.09.05.01 | Modul „Export VWD“ | mittel |
| SE-01.09.06.01 | Modul „E-Mail“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

- Schnittstelle VRZLeverkusen

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation VRZ Leverkusen

Daten Schnittstelle VRZ Leverkusen

- Schnittstelle BISRheinlandPfalz

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation BIS Rheinland Pfalz

Daten Schnittstelle BIS Rheinland Pfalz

- Schnittstelle BISNordrheinWestfalen

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen

Daten Schnittstelle BIS Nordrhein-Westfalen

- Schnittstelle VWDRheinlandPfalz

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation VWD Rheinland Pfalz

Daten Schnittstelle VWD Rheinland Pfalz

- Schnittstelle ExportVWD

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Export VWD

Daten Schnittstelle VWD

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle SharedMemory – DAFManager

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul DAF-Manager

Schnittstelle zwischen SW-Modul DAF-Manager und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Daemon

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Schnittstelle zwischen SW-Modul Daemon und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – KommunikationVRZLeverkusen

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation VRZ Leverkusen

Schnittstelle zwischen SW-Modul Kommunikation VRZ Leverkusen und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – KommunikationBISRheinlandPfalz

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz

Schnittstelle zwischen SW-Modul Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – KommunikationBISNordrheinWestfalen

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen

Schnittstelle zwischen SW-Modul Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – KommunikationVWDRheinland-Pfalz

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz

Schnittstelle zwischen SW-Modul Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – ExportVWD

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Export VWD

Schnittstelle zwischen SW-Modul Export VWD und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – EMail

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul E-Mail

Schnittstelle zwischen SW-Modul E-Mail  und Shared Memory

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  | SW-Einheit Kommunikation mit externen Systemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponente |  |  |  |  |  |  |  |  | Datenaustausch Datenverteiler |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  | Kommunikation VRZ-Leverkusen | Kommunikation BIS Rheinland-Pfalz | Kommunikation BIS Nordrhein-Westfalen | Kommunikation VWD Rheinland-Pfalz | Export VWD | E-Mail |  | DAF | DAF-Manager | DAF-Shared-Memory |
| T_ANF_180 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T_ANF_181 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T_ANF_182 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| T_ANF_183 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| T_ANF_184 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| T_ANF_186 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| T_ANF_86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module