| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.12 – System (Version 2.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: freigegeben |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.12 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.12 | Version / Revision V2.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 14.03.05 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 14.03.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 14.03.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 14.03.05 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2 | 21.01.05 | V1.01 | Überarbeitung entsprechend eMail von Herrn Frick vom 25.11.04 bzw. vom 03.12.04 | Dambach-Werke |
| 3 | 03.02.05 | V1.02 | Überarbeitung entsprechend Änderungsantrag-001 vom 28.01.05 Entgegen der ersten Überlegung werden die Module dieser SWE in Java realisiert. | Dambach-Werke |
| 4 | 14.03.05 | V2.00 | Freigabe entsprechend BAWG vom 10.02.05 | Dambach-Werke |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	10

2	Lösungsvorschläge	11

2.1	Generischer Ansatz	11

2.2	Aufbau der SWE	11

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	12

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	12

3.2	Einzelbeschreibungen	14

3.2.1	Modul „Dummy“	15

3.2.2	Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“	15

3.2.3	Modul „USV“	17

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	18

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	18

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	18

4	Schnittstellen	19

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	19

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	19

5	Anforderungszuordnungen	20

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	12

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	14

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken	13

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken	18

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module	20

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Netzweite VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |
| [SwArc 1.2] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: SW-Architektur SWE 1.2 – Modellparameteranalyse, aktueller Stand |
| [SwArc 1.13] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: SW-Architektur SWE 1.13 – Datenbank, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für die SWE System. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, die SWE derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau der SWE

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, die SWE in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Dummy“

- Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“

- Modul „USV“

- Modul „DAF (Java)“

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „System“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Dummy“

- Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“

- Modul „USV“

- Modul „DAF (Java)“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

Das Modul „Daemon“ sind identisch mit den in der SWE 1.13 – Datenbank realisierten Modul. Eine Beschreibung dieses Moduls kann [SwArc 1.13] entnommen werden. Das Modul DAF (Java) ist die Library „Datenverteiler Applikations Funktionen“ die Bestandteil des Datenverteilers ist und zu den einzelnen Modulen dazugelinkt wird.

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01-12.01.01 | Modul „Dummy“ |
| SE-01-12.02.01 | Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“ |
| SE-01-12.03.01 | Modul „USV“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Dummy“

Dummy Modul

Identifikation: SE-01-12.01.01

Das Modul Dummy übernimmt folgende Aufgaben:

Zur besseren Einbindung weiterer Module ist ein „Dummy-Modul“ im Quelltext mitzuliefern, welches bestimmte (parametrierbare) Datenarten von bestimmten (parametrierbaren) Datenquellen abruft und zu anderen (parametrierbaren) Datensenken bestimmte (parametrierbare) Datenarten versendet. Die zu sendenden Daten sind dabei statisch. Es sind alle Konfigurationsarten zum Einlesen der zu verwendenden Datenarten und alle Datenquellen/-senken zu berücksichtigen.

### Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“

Überprüfung der Netzwerktopologie

Identifikation: SE-01-12.02.01

Das Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“ übernimmt folgende Aufgaben:

Dieses Modul dient der Überprüfung der eingegebenen Netzwerktopologie auf Gültigkeit. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Berechnung der Reisezeiten die hier ermittelten Maschen in Richtung des Zielpunkts verlassen werden können, also eine anders geformte Masche berechnet wird.

Der Algorithmus geht von der Annahme aus, dass Enscheidungspunkte immer nur einer Fahrtrichtung zugeordnet sind. Des weiteren wird in der Netzwerktopologie davon ausgegangen, dass an Autobahnknoten links abgebogen werden kann, das Netz ist also für beide Fahrtrichtungen zusammen „plangleich“ ist (obwohl die Rampe in der Realität nach rechts rausgeht und planfrei über oder unter der Hauptfahrbahn nach links geführt wird).

Die Überprüfung wird in folgenden Schritten durchgeführt:

- Es wird ein erster Entscheidungspunkt gesucht.

- Für alle von diesem Entscheidungspunkt aus möglichen Richtungen werden die folgenden Schritte durchgeführt (für alle Richtungen außer der am weitesten nach links führenden Richtung immer mit Linksabbiegen, danach für alle Richtungen außer der am weitesten nach rechts abbiegenden Richtung immer mit Rechtsabbiegen):

- An allen Netzknoten (Entscheidungspunkten) links bzw. rechts abbiegen.

- Wenn ein Zielpunkt kommt, diesen beim gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt für die entsprechende Richtung vermerken, wenn dieses Ziel am gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt anzeigbar ist. Ebenso für den Zielpunkt vermerken, dass er von mindestens einem Entscheidungspunkt aus erreicht wird.

- Wenn ein noch nicht bearbeiteter Entscheidungspunkt angetroffen wird, so ist dieser nach diesem Algorithmus zu bearbeiten.

- Wenn ein bearbeiteter Entscheidungspunkt angetroffen wird, so sind von diesem die Zielpunkte für die gerade bearbeitete Richtung zu übernehmen, wenn die Fahrtrichtung zu diesem Zielpunkt am gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt in der aktuell bearbeiteten Richtung anzeigbar ist. Bei dem gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt vermerken, dass diese Masche nicht zuerst bearbeitbar ist (also noch weitere Entscheidungspunkte beinhaltet), und beim gefundenen Entscheidungspunkt vermerken, dass noch eine weitere Masche für diesen Zielpunkt zu bearbeiten ist (dieser Verweis kann mehrfach vorhanden sein, daher ist eine Liste zu führen).

Wenn dieses Vorgehen nicht in endlicher Zeit am Startpunkt beendet werden kann, ist das Netz fehlerhaft (fehlende oder unzulässige Verbindungen).

Wenn nach Abschluss der Bearbeitung an einem Entscheidungspunkt für eine mögliche Richtungsangabe der zugehörige Zielpunkt in der entsprechenden Richtung nicht erreichbar ist, so ist der Entscheidungspunkt falsch konfiguriert (das Ziel ist nach der gegebenen Beschilderung nicht erreichbar, bzw. die Zielführung bricht auf einer Route ab).

Wenn bei einem Zielpunkt nicht vermerkt ist, dass dazu ein Entscheidungspunkt vorhanden ist, so ist ebenfalls eine fehlerhafte Konfiguration vorhanden, da der Zielpunkt im Netz an keiner Stelle angezeigt werden kann.

Das Netz ist so anzulegen, dass es nur aus geschlossenen Streckenzügen besteht. Wenn ein Abschnitt keinen Nachfolger hat, ist das Netz fehlerhaft.

Zu jedem Entscheidungspunkt ist für jedes anzeigbare Ziel eine Normalroute bis zum entsprechenden Zielpunkt definiert. Die Alternativrouten sind alle Strecken, auf denen der Zielpunkt entsprechend den anzeigbaren Zielen an den Entscheidungspunkten ebenfalls erreicht werden kann.

Zu jedem Verzweigungspunkt im Netz muss für jede Richtung ein statischer oder dynamischer Entscheidungspunkt vorhanden sein.

Entscheidungspunkte können auch außerhalb von Netzknoten (an „Anfangspunkten“) vorhanden sein. Zielpunkte liegen in der Regel an den Enden von Streckenabschnitten (an Anschlussstellen oder Autobahnknoten, an denen das betrachtete Netz endet), und sind allen Fahrtrichtungen zugeordnet.

Streckenabschnitte sind so zu wählen, dass sie eine einheitliche Leistungsfähigkeit aufweisen. Ändert sich die Leistungsfähigkeit zwischen zwei Messquerschnitten nicht, so wird die Strecke in der Regel in der Mitte zwischen den beiden Messquerschnitten in zwei Abschnitte unterteilt. Ändert sich die Leistungsfähigkeit der Strecke zwischen zwei Messquerschnitten, so wird die Strecke an jeder Änderung der Leistungsfähigkeit unterteilt.

### Modul „USV“

USV

Identifikation: SE-01-12.03.01

Das Modul „USV“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Diese Modul übernimmt die Kommunikation mit der HWE USV . Das Modul muss von der USV zyklisch abfragen, ob der Strom ausgefallen und die Kapazität der Batterie einen vorgebbaren Schwellwert unterschritten bzw. ob eine vorgebbare Zeitdauer ohne Strom überschritten wurde. In diesem Fall  müssen alle Prozesse kontrolliert und sauber beendet und alle Daten gesichert werden. Nach Wiedereinschalten des Stroms oder wenn die Batterien wieder eine Mindestkapazität besitzen muss das System automatisch hochgefahren und gestartet werden. Das Ereignis ist im Logbuch einzutragen.

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können (das Modul „DAF (Java)“ wird als Library zu den einzelnen Modulen dazugebunden).

Zum Starten der SWE muss der Daemon-Prozess gestartet werden.

Welche Prozesse von Daemon-Prozess gestartet werden wird über INI-Files festgelegt.

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Modulen der SWE erfolgt über den Datenverteiler.

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01-12.01.01 | Modul „Dummy“ | mittel |
| SE-01-12.02.01 | Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“ | mittel |
| SE-01-12.03.01 | Modul „USV“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle DAV - Dummy

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Dummy bzw. DAF (Java)

Datenschnittstelle zum Datenverteiler

- Schnittstelle DAV - ÜberprüfungDerNetzwerktopologie

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Überprüfung der Netzwerktopologie bzw. DAF (Java)

Datenschnittstelle zum Datenverteiler

- Schnittstelle DAV – USV

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul USV bzw. DAF (Java)

Datenschnittstelle zum Datenverteiler

- Schnittstelle USV

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul USV

Datenschnittstelle zur HWKE USV

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Dummy

Zugeordnetes Strukturelemente: SW-Module Daemon, Dummy

Schnittstelle zwischen den SW-Modulen Daemon und Daten speichern

- Schnittstelle Daemon – ÜberprüfungDerNetzwerktopologie

Zugeordnetes Strukturelemente: SW-Module Daemon, Überprüfung der Netzwerktopologie

Schnittstelle zwischen den SW-Modulen Daemon und Überprüfung der Netzwerktopologie

- Schnittstelle Daemon – USV

Zugeordnetes Strukturelemente: SW-Module Daemon, USV

Schnittstelle zwischen den SW-Modulen Daemon und USV

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit System |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anforderung | Modul |  |  | Dummy | Überprüfung der Netzwerktopologie | USV | DAF |
| T_Anf_189 |  |  |  | x |  |  |  |
| T_Anf_190 |  |  |  |  | x |  |  |
| T_Anf_86 |  |  |  |  |  |  | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module