| Netzbeeinflussungsanlage Köln – Koblenz Los 3: Softwareerstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW-Architektur SWE 1.12 – System (Version 1.00) |  |  |
| Bearbeitungszustand: vorgelegt |  |  |
|  | Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz |  |
|  | Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |  |
| Auftragnehmer: |  |  |
|  | Dambach Werke GmbH Elektronische Leitsysteme |  |

- Dokumentinformation:

| Dokumentenbezeichnung SW-Architektur SWE 1.12 NBA Köln-Koblenz |  | Dateiname input.doc |
| --- | --- | --- |
| Dokumenten-No. SwArc 1.12 | Version / Revision V1.0 Rev.0 | Datum der Erstellung: 18.11.04 |
| Erstellt von: Friedrich Hilpp, Projektleiter 18.11.2004 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | Inhaltlich geprüft: Rainer Röbig, Projektplanung 18.11.2004 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) | freigegeben: Matthias Obert, QM 18.11.2004 (Name, Funktion Namenszeichnung und Datum) |
| Freigegeben: (Name, Funktion, Namenszeichnung und Datum) |  |  |

Änderungsübersicht:

| Nr | Datum | Version | Änderungsgrund | durchgeführt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.04 | V1.00 | Ersterstellung | Dambach |

- Verzeichnisse:

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9

2	Lösungsvorschläge	10

2.1	Generischer Ansatz	10

2.2	Aufbau des Segments	10

3	Modularisierung/Datenbankentwurf	11

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	11

3.2	Einzelbeschreibungen	13

3.2.1	Modul „Daemon“	14

3.2.2	Modul „Dummy“	14

3.2.3	Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“	14

3.2.4	Modul „USV“	14

3.2.5	Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“	15

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	16

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken	16

3.5	Sonstige Entwurfsentscheidungen	16

4	Schnittstellen	17

4.1	Externe Schnittstellen der SW-Einheit	17

4.2	Interne Schnittstellen der SW-Einheit	17

5	Anforderungszuordnungen	18

- Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module	11

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module	13

- Abkürzungen

| ABA AutoBahnAmt |  |
| --- | --- |
| AD AutobahnDreieck |  |
| AG AuftragGeber |  |
| AK AutobahnKreuz |  |
| ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (Protokoll zur Kodierung von Verkehrsmeldungen) |  |
| AM AutobahnMeisterei |  |
| AN AuftragNehmer (= ausführende Firma) |  |
| APW Autobahn-Polizei-Wache |  |
| AS AnschlussStelle |  |
| ASCII American Standard Code for Information Interchange |  |
| AUSA AutobahnSelbstAnschluss |  |
| BAB BundesAutoBahn |  |
| BIS Baustellen-Informations-System |  |
| BMVBW BundesMinisterium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen |  |
| DB DatenBank DBMS DatenBank-Management-System |  |
| DE DatenEndgerät |  |
| EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator |  |
| EDV Elektronische Daten Verarbeitung |  |
| EP EntscheidungsPunkt |  |
| FG FunktionsGruppe |  |
| FS FahrStreifen |  |
| FR FahrtRichtung |  |
| FTAM File Transfer Access and Management |  |
| FTP File Transfer Protocol |  |
| HFS HauptFahrStreifen |  |
| HWE HardWare-Einheiten |  |
| HWWW Haupt-WechselWegWeiser |  |
| ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und DatenNetz |  |
| IT InformationsTechnik |  |
| ITU International Telecommunication Union |  |
| JVM Java Virtual Machine |  |
| Kfz Kraftfahrzeug |  |
| KR KommunikationsRechner |  |
| KRI KommunikationsRechner-Interface |  |
| LAN Local Area Network |  |
| LBX Low Bandwidth X |  |
| LVE Netzweite VerkehrsErfassung |  |
| MARZ Merkblatt für die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und Unterzentralen |  |
| MWMTV Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen |  |
| NBA NetzBeeinflussungsAnlage |  |
| NRW NordRhein-Westfalen |  |
| NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System |  |
| NWSIB Nordrhein-Westfalen: StraßenInformationsBank |  |
| NWWW Neben-WechselWegWeiser |  |
| OD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen) |  |
| OSI Open System Interconnection |  |
| PASt PolizeiAutobahnStation |  |
| Pkw Personenkraftwagen |  |
| PCM Puls Code Prozessation |  |
| RABA Rheinisches AutoBahnAmt |  |
| RDS Radio – Data – System |  |
| RP Rheinland-Pfalz |  |
| RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale |  |
| RWVA Richtlinien für WechselVerkehrsZeichenAnlagen |  |
| RWVZ Richtlinien für WechselVerkehrsZeichen |  |
| SBA StreckenBeeinflussungsAnlage |  |
| SCSI Small Computer Systems Interface |  |
| SM SteuerProzess |  |
| SQL Structured Query Language |  |
| SSt StreckenStation |  |
| StVO StraßenVerkehrsOrdnung |  |
| SWA StauWarnAnlage |  |
| SWPÄ SoftWare-Pflege und -Änderung |  |
| SWE SoftWare-Einheiten |  |
| SWIS Straßenzustands- und Wetter-Informations-System |  |
| TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  |
| TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen |  |
| TMC Traffic-Message-Channel |  |
| ÜFS ÜberholFahrStreifen |  |
| USV Unterbrechungsfreie StromVersorgung |  |
| UZ UnterZentrale |  |
| VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage |  |
| VLZ VerkehrsLeitZentrale |  |
| V-Modell Vorgehens-Modell |  |
| VP VerzweigungsPunkt |  |
| VRZ VerkehrsRechnerZentrale |  |
| VWD VerkehrsWarnDienst |  |
| WAN Wide Area Network |  |
| WVZ WechselVerkehrsZeichen |  |
| X Window Standardisierte Benutzeroberfläche unter Unix |  |
| ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW) |  |
| ZV Zentral-Verwaltung |  |

- Referenzierte Dokumente

| [TAnf] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Softwareerstellung Technische Anforderungen |
| --- | --- |
| [TAnfDaV] | Technischen Anforderungen an den Datenverteiler Staumanagement NRW, Dokument „SE-01.01.00.00.00-TAnf“, aktueller Stand |
| [SSB] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: Schnittstellenbeschreibung, aktueller Stand |
| [SwArc 1.2] | Netzbeeinflussungsanlage Köln-Koblenz Los 3: SW-Architektur SWE 1.2 – Modellparameteranalyse, aktueller Stand |

# Einleitung

In der SW-Architektur (Grobentwurf) werden Vorschläge für mögliche SW-Architekturen und die ausgewählte Dekomposition der SW-Einheiten angegeben: dynamisch in einzelne Prozesse, statisch in SW-Komponenten, SW-Prozesse und Datenbanken. Die Zusammenhänge zwischen Prozessen, SW-Komponenten, SW-Prozessen und Datenbanken werden dargestellt. Ferner werden die externen und internen Schnittstellen der SW-Einheit identifiziert und abschließend die Zuordnung zu den Anforderungen hergestellt.

# Lösungsvorschläge

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung und Bewertung möglicher Architekturen und Vorgehensweisen für das Segment System. Die Beschreibungen bleiben dabei auf einem groben Niveau, die Auswahl des Lösungsvorschlags wird dokumentiert und begründet.

## Generischer Ansatz

Es wird versucht, das Segment derart in Softwareeinheiten und Module zu zerlegen, dass ein hoher Wiederverwendungsgrad im Sinne eines generischen Ansatzes erreicht wird.

## Aufbau des Segments

Entsprechend den Vorgaben der Technischen Anforderungen [TAnf] liegt es nahe, das Segment in folgende Module zu unterteilen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Dummy“

- Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“

- Modul „USV“

- Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

Die Schnittstelle zwischen den teilweise in C geschriebenen Modulen und dem Datenverteiler erfolgt über einen Shared Memory.

# Modularisierung/Datenbankentwurf

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

Die SW-Einheit „System“ setzt sich aus den Modulen:

- Modul „Daemon“

- Modul „Dummy“

- Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“

- Modul „USV“

- Modul „DAF“

- Modul „DAF-Manager“

- Modul „DAF-Shared Memory“

zusammen.

Die folgende Abbildung zeigt die weitere Strukturierung der Module in Komponenten:

Abbildung 1: Strukturierung der SW-Komponenten und Module

| Identifikator | Langbezeichnung |
| --- | --- |
| SE-01-12.01.01 | Modul „Daemon“ |
| SE-01-12.02.01 | Modul „Dummy“ |
| SE-01-12.03.01 | Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“ |
| SE-01-12.04.01 | Modul „USV“ |
| SE-01-12.05.01 | Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ |
| SE-01-12.05.02 | Modul „DAF“ |
| SE-01-12.05.03 | Modul „DAF-Manager“ |
| SE-01-12.05.04 | Modul „DAF-Shared Memory“ |

Tabelle 1: Identifizierung der SW-Komponenten, Module und Datenbanken

## Einzelbeschreibungen

Die folgende Abbildung zeigt die SW-Module und SW-Komponenten sowie die interne Kommunikationsstruktur der SW-Einheit:

Abbildung 2: Schnittstellen der SW-Module

### Modul „Daemon“

Starten der SW-Module der SWKE.

Identifikation: SE-01-12.01.01

Das Modul Daemon übernimmt folgende Aufgaben:

- Starten der Module der SWKE

- Überwachen der Module der SWKE

### Modul „Dummy“

Dummyn

Identifikation: SE-01-12.02.01

Das Modul Dummy übernimmt folgende Aufgaben:

Zur besseren Einbindung weiterer Module ist ein „Dummy-Modul“ im Quelltext mitzuliefern, welches bestimmte (parametrierbare) Datenarten von bestimmten (parametrierbaren) Datenquellen abruft und zu anderen (parametrierbaren) Datensenken bestimmte (parametrierbare) Datenarten versendet. Die zu sendenden Daten sind dabei statisch. Es sind alle Konfigurationsarten zum Einlesen der zu verwendenden Datenarten und alle Datenquellen/-senken zu berücksichtigen.

### Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“

Überprüfung der Netzwerktopologie

Identifikation: SE-01-12.03.01

Das Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“ übernimmt folgende Aufgaben:

Dieses Modul dient der Überprüfung der eingegebenen Netzwerktopologie auf Gültigkeit. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Berechnung der Reisezeiten die hier ermittelten Maschen in Richtung des Zielpunkts verlassen werden können, also eine anders geformte Masche berechnet wird.

Der Algorithmus geht von der Annahme aus, dass Enscheidungspunkte immer nur einer Fahrtrichtung zugeordnet sind. Des weiteren wird in der Netzwerktopologie davon ausgegangen, dass an Autobahnknoten links abgebogen werden kann, das Netz ist also für beide Fahrtrichtungen zusammen „plangleich“ ist (obwohl die Rampe in der Realität nach rechts rausgeht und planfrei über oder unter der Hauptfahrbahn nach links geführt wird).

Die Überprüfung wird in folgenden Schritten durchgeführt:

- Es wird ein erster Entscheidungspunkt gesucht.

- Für alle von diesem Entscheidungspunkt aus möglichen Richtungen werden die folgenden Schritte durchgeführt (für alle Richtungen außer der am weitesten nach links führenden Richtung immer mit Linksabbiegen, danach für alle Richtungen außer der am weitesten nach rechts abbiegenden Richtung immer mit Rechtsabbiegen):

- An allen Netzknoten (Entscheidungspunkten) links bzw. rechts abbiegen.

- Wenn ein Zielpunkt kommt, diesen beim gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt für die entsprechende Richtung vermerken, wenn dieses Ziel am gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt anzeigbar ist. Ebenso für den Zielpunkt vermerken, dass er von mindestens einem Entscheidungspunkt aus erreicht wird.

- Wenn ein noch nicht bearbeiteter Entscheidungspunkt angetroffen wird, so ist dieser nach diesem Algorithmus zu bearbeiten.

- Wenn ein bearbeiteter Entscheidungspunkt angetroffen wird, so sind von diesem die Zielpunkte für die gerade bearbeitete Richtung zu übernehmen, wenn die Fahrtrichtung zu diesem Zielpunkt am gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt in der aktuell bearbeiteten Richtung anzeigbar ist. Bei dem gerade bearbeiteten Entscheidungspunkt vermerken, dass diese Masche nicht zuerst bearbeitbar ist (also noch weitere Entscheidungspunkte beinhaltet), und beim gefundenen Entscheidungspunkt vermerken, dass noch eine weitere Masche für diesen Zielpunkt zu bearbeiten ist (dieser Verweis kann mehrfach vorhanden sein, daher ist eine Liste zu führen).

Wenn dieses Vorgehen nicht in endlicher Zeit am Startpunkt beendet werden kann, ist das Netz fehlerhaft (fehlende oder unzulässige Verbindungen).

Wenn nach Abschluss der Bearbeitung an einem Entscheidungspunkt für eine mögliche Richtungsangabe der zugehörige Zielpunkt in der entsprechenden Richtung nicht erreichbar ist, so ist der Entscheidungspunkt falsch konfiguriert (das Ziel ist nach der gegebenen Beschilderung nicht erreichbar, bzw. die Zielführung bricht auf einer Route ab).

Wenn bei einem Zielpunkt nicht vermerkt ist, dass dazu ein Entscheidungspunkt vorhanden ist, so ist ebenfalls eine fehlerhafte Konfiguration vorhanden, da der Zielpunkt im Netz an keiner Stelle angezeigt werden kann.

Das Netz ist so anzulegen, dass es nur aus geschlossenen Streckenzügen besteht. Wenn ein Abschnitt keinen Nachfolger hat, ist das Netz fehlerhaft.

Zu jedem Entscheidungspunkt ist für jedes anzeigbare Ziel eine Normalroute bis zum entsprechenden Zielpunkt definiert. Die Alternativrouten sind alle Strecken, auf denen der Zielpunkt entsprechend den anzeigbaren Zielen an den Entscheidungspunkten ebenfalls erreicht werden kann.

Zu jedem Verzweigungspunkt im Netz muss für jede Richtung ein statischer oder dynamischer Entscheidungspunkt vorhanden sein.

Entscheidungspunkte können auch außerhalb von Netzknoten (an „Anfangspunkten“) vorhanden sein. Zielpunkte liegen in der Regel an den Enden von Streckenabschnitten (an Anschlussstellen oder Autobahnknoten, an denen das betrachtete Netz endet), und sind allen Fahrtrichtungen zugeordnet.

Streckenabschnitte sind so zu wählen, dass sie eine einheitliche Leistungsfähigkeit aufweisen. Ändert sich die Leistungsfähigkeit zwischen zwei Messquerschnitten nicht, so wird die Strecke in der Regel in der Mitte zwischen den beiden Messquerschnitten in zwei Abschnitte unterteilt. Ändert sich die Leistungsfähigkeit der Strecke zwischen zwei Messquerschnitten, so wird die Strecke an jeder Änderung der Leistungsfähigkeit unterteilt.

### Modul „USV“

USV

Identifikation: SE-01-12.04.01

Das Modul „USV“ übernimmt folgende Aufgaben:

- Diese Modul übernimmt die Kommunikation mit der HWE USV (siehe Kapitel Error: Reference source not found). Das Modul muss von der USV zyklisch abfragen, ob der Strom ausgefallen und die Kapazität der Batterie einen vorgebbaren Schwellwert unterschritten bzw. ob eine vorgebbare Zeitdauer ohne Strom überschritten wurde. In diesem Fall  müssen alle Prozesse kontrolliert und sauber beendet und alle Daten gesichert werden. Nach Wiedereinschalten des Stroms oder wenn die Batterien wieder eine Mindestkapazität besitzen muss das System automatisch hochgefahren und gestartet werden. Das Ereignis ist im Logbuch einzutragen.

### Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“

#### Modul „DAF“

Datenverteiler Applikationsfunktion

Identifikation: SE-01-12.05.02

Das Modul ist identisch mit dem in der SWKE „Modellparameteranalyse“ beschriebenen Modul „DAF“. Eine genaue Beschreibung kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

#### Modul „DAF-Manager“

Datenverteiler Applikationsfunktion Manager

Identifikation: SE-01-12.05.03

Das Modul ist identisch mit dem in der SWKE „Modellparameteranalyse“ beschriebenen Modul „DAF-Manager“. Eine genaue Beschreibung kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

#### Modul „DAF-Shared Memory“

Datenverteiler Applikationsfunktion Manager

Identifikation: SE-01-12.05.04

Das Modul ist identisch mit dem in der SWKE „Modellparameteranalyse“ beschriebenen Modul „DAF-Shared Memory“. Eine genaue Beschreibung kann [SwArc 1.2] entnommen werden.

## Dynamisches Ablaufmodell

Die einzelnen Module werden als jeweils eigene Prozesse realisiert, die unabhängig voneinander laufen können. Die Prozesse werden vom Daemon Prozess gestartet. Die einzelnen Prozesse müssen warten bis der Shared Memory angelegt bzw. initialisiert ist. Dies erfolgt über den DAF-Manager entsprechend den Vorgaben des INI-Files bzw. der über den Datenverteiler empfangenen Konfigurationen.

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse/Datenbanken

| Identifikator | Langbezeichnung | Kritikalität |
| --- | --- | --- |
| SE-01-12.01.01 | Modul „Daemon“ | mittel |
| SE-01-12.02.01 | Modul „Dummy“ | mittel |
| SE-01-12.03.01 | Modul „Überprüfung der Netzwerktopologie“ | mittel |
| SE-01-12.04.01 | Modul „USV“ | mittel |
| SE-01-12.05.01 | Komponente „Datenaustausch Datenverteiler“ | mittel |
| SE-01-12.05.02 | Modul „DAF“ | mittel |
| SE-01-12.05.03 | Modul „DAF-Manager“ | mittel |
| SE-01-12.05.04 | Modul „DAF-Shared Memory“ | mittel |

Tabelle 2: Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Module/Prozesse/Datenbanken

## Sonstige Entwurfsentscheidungen

Es wurden keine sonstigen Entwurfentscheidungen getroffen

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende externen Schnittstellen:

- Schnittstelle Daemon – Starter

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Daemon

Aufrufschnittstelle der Applikation

- Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen - Applikation

(Schnittstelle zur SW-Einheit Datenverteiler-Applikationsfunktionen siehe [TAnfDaV])

- Schnittstelle USV

zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul USV

Datenschnittstelle zur HWKE USV

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

## Interne Schnittstellen der SW-Einheit

Die Softwareeinheit verfügt über folgende internen Schnittstellen:

- Schnittstelle SharedMemory – DAFManager

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul DAF-Manager

Schnittstelle zwischen SW-Modul DAF-Manager und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – Dummy

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Dummy

Schnittstelle zwischen SW-Modul Dummy und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – ÜberprüfungDerNetzwerktopologie

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul Überprüfung der Netzwerktopologie

Schnittstelle zwischen SW-Modul Überprüfung der Netzwerktopologie und Shared Memory

- Schnittstelle SharedMemory – USV

Zugeordnetes Strukturelement: SW-Modul USV

Schnittstelle zwischen SW-Modul USV und Shared Memory

Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen erfolgt in [SSB].

# Anforderungszuordnungen

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Anforderungen aus den technischen Anforderungen (siehe [TAnf]) auf die SW-Einheit, Komponenten bzw. Module angegeben.

|  |  |  | SW-Einheit System |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Datenaustausch Datenverteiler |  |  |  |
| Anforderung | Modul |  |  | Dummy | Überprüfung der Netzwerktopologie | USV |  | DAF | DAF-Manager | DAF-Shard-Memory |
| T_Anf_189 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| T_Anf_190 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| T_Anf_86 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Tabelle 3: Zuordnung der Anforderungen an die SW-Module